Приложение № 1

К документации

о проведении запроса предложений

от  «__»_______2022 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, проезжих частей внутридворовых дорог, тротуаров, парковочных площадок, отмосток зданий, бельевых площадок после проведения ремонтных работ на теплотрассах центрального отопления и горячего водоснабжения ООО «Кумертауские Тепловые сети» в объёме 517,9 м2.

РАЗДЕЛ 1.

- Восстановление асфальтобетонного покрытия дороги,  после проведения аварийного ремонта трубопроводов центрального отопления

на объекте: 43. Квартальные трубопроводы центрального отопления квартала №13, квартала №15, ограниченного улицам: Ленина, Комсомольская,  Худайбердина, К.Маркса.

Инв.  №000000070

на участке: от ТК-607 до ТК-607-13-01 по ул. Ленина

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 0,95 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги общего пользования толщиной 9см | м2 | 9,5 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части после проведения реконструкции трубопроводов центрального отопления

на объекте: 43. Квартальные трубопроводы центрального отопления квартала №13, квартала №15, ограниченного улицам: Ленина, Комсомольская, Худайбердина, К.Маркса.

Инв.  №000000070

на участке: от техподполья  ж.дома ул. Ш.Строительная, 12 до  ТКЦТП8-15-09 и от ТКЦТП8-15-09 до ТК ЦТП8-15-10 по территории и с вводом в д.сад "Колобок"

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 1,2 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги общего пользования толщиной 9см | м2 | 12,6 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части после проведения аварийного ремонта трубопроводов центрального отопления

на объекте: 43. Квартальные трубопроводы центрального отопления квартала №13, квартала №15, ограниченного улицам: Ленина, Комсомольская, Худайбердина, К.Маркса.

Инв.  №000000070

на участке: от ТК 607-13-01 до ТК 607-13-02

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 2,8 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги общего пользования толщиной 7см | м2 | 28,4 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части после проведения капитального ремонта трубопроводов центрального отопления

на объекте: 37. Квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления квартала №14, ограниченного улицами: Ленина, 40 лет Победы, Матросова, Комсомольская.

Инв. №000000064

на участке: от ТК 606-14-07 до ТК 606-14-11 с вводами в ж.д. 1-пер. Комсомольский 1,2,3

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 10,4 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги общего пользования толщиной 7см | м2 | 104,7 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части после проведения капитального ремонта трубопроводов центрального отопления

на объекте: 37. Квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления квартала №14, ограниченного улицами: Ленина, 40 лет Победы, Матросова, Комсомольская.

Инв. №000000064

на участке: от ТК 604-14-04 до ввода в ж.д. 1-пер. Комсомольский 13

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 1,3 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги общего пользования толщиной 7см | м2 | 13,0 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия парковочной площадки после проведения аварийного ремонта трубопроводов центрального отопления

на объекте: 37. Квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления квартала №14, ограниченного улицами: Ленина, 40 лет Победы, Матросова, Комсомольская.

Инв. №000000064

на участке: от ТК-605 до ввода в здание Почты

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 1,2 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия парковочной площадки толщиной 5см | м2 | 12,0 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара  после проведения капитального ремонта трубопроводов горячего водоснабжения

на объекте: 40. Квартальные трубопроводы горячего водоснабжения квартала №19 от ЦТП - ул. Гафури, 10/корп1, ограниченного улицами Гафури, 40 лет Победы, Советская, Комсомольская.

Инв. № 000000067

на участке: от техподполья ж.д. Советская 5 до ТК1104-18-20

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 2,2 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги общего пользования толщиной 9см | м2 | 18,0 |
| 3 | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара толщиной 5см | м2 | 4,0 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия отмостки  после проведения аварийного ремонта трубопроводов горячего водоснабжения

на объекте: 35. Квартальные трубопроводы горячего водоснабжения квартала №12 , ограниченного улицами Первомайская, Худайбердина, К. Маркса, Шахтостроительная.

Инв. № 000000062

на участке: от ТКЦТП8-08 до ввода в ж.д. Ломоносова 23

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 0,1 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 5см | м2 | 1,5 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги и парковочной площадки после проведения капитального ремонта трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения

на объекте: 53. Квартальные трубопроводы центрального отопления квартала №21 А от ЦТП№ 7 2-пер. Салавата, 9, ограниченного улицам: Логовая, Салавата, Гафури.

Инв.  №000000081

на участке: от ТКЦТП7-21А-09 до ТКЦТП7-21А-10

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 19,5 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия парковочной площадки толщиной 5см | м2 | 160,0 |
| 3 | Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги общего пользования толщиной 7см | м2 | 34,7 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия парковочной площадки после проведения капитального ремонта трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения

на объекте: 53. Квартальные трубопроводы центрального отопления квартала №21 А от ЦТП№ 7 2-пер. Салавата, 9, ограниченного улицам: Логовая, Салавата, Гафури.

Инв. №000000081

на участке: от ТКЦТП7-21А-16 до ж.д. Логовая 8

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 5,8 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия парковочной площадки толщиной 5см | м2 | 58,0 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия отмостки после проведения капитального ремонта трубопроводов центрального отопления

на объекте: 51. Квартальные трубопроводы центрального отопления квартала №20, ограниченного улицам: Советская, 40 лет Победы, Салавата, Гафури.

Инв. №000000077

на участке: от ТК223-16Г-1 до ж.д. Гафури 4

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 0,1 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 5см | м2 | 1,5 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия дороги после проведения аварийного ремонта трубопроводов горячего водоснабжения

на объекте: 52. Квартальные трубопроводы горячего водоснабжения квартала №20, ограниченного улицам: Советская, 40 лет Победы, Салавата, Гафури.

Инв. №000000080

на участке: от ТК503-20-08 до ввода в спортивный комплекс "Прометей"

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 0,9 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги общего пользования толщиной 9см | м2 | 9,0 |

- Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовой дороги после проведения капитального ремонта трубопроводов центрального отопления

на объекте: 22. Квартальные трубопроводы центрального отопления микрорайона "Б", ограниченного улицам: Пушкина, Окружная, Дзержинского.

Инв. №000000050

на участке: от ТК305-Б-23 до ТК305-Б-25 с вводами в ж.д. Окружная 10,11

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля с добавлением нового материала из щебня фракции 20-40мм | м3 | 5,1 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия внутридворовой дороги 7см | м2 | 51,0 |

РАЗДЕЛ 2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧАСТКОВ

– покрытие  асфальтобетонное дорог, тротуаров, автостоянок, отмосток зданий. Адреса участков указываются в заявке заказчика.

РАЗДЕЛ 3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ

1.Состав работ:

- Исправление профиля оснований щебеночных с уплотнением  основания катками дорожными самоходными

- Проливка основания и краев вырубки эмульсией битумно-дорожной

- Укладка свежей асфальтобетонной смеси на подготовленный участок.

- Уплотнение уложенного асфальтобетонного покрытия вибрационным катком

- Если в пределах ремонтируемого участка имеются смотровые колодцы подземных сетей, их крышки должны быть приведены в соответствие с отметкой покрытия.

- Установка бордюрного камня на бетонное основание.

Работы  выполнять в соответствии  с действующими законодательствами РФ  СНиП 3.06. 03-85 « Автомобильные дороги», установка дорожных знаков при производстве работ ГОСТ Р 50597-2017.

Качество асфальтобетонных смесей должно соответствовать  техническим условиям  ГОСТ 31015-2002, ГОСТ  9128-2009.

Розлив битумной эмульсии (по СНиП 3.06.03-85)  производится перед укладкой асфальтобетонного покрытия.

Укладка асфальтобетонного покрытия производится согласованными участками толщиной 5 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б-1 (тротуары, отмостки) и  9 см (дороги, парковки)  крупнозернистой асфальтобетонной смеси тип Б.

Для установки бетонных бортовых камней применяются следующие строительные материалы: щебень фракции 20-40 мм М 600, отвечающий требованиям ГОСТ 8267-93; бетон тяжелый класса В15, отвечающий требованиям ГОСТ 7473-2010; камни бетонные бортовые БР 100.30.15, отвечающие требованиям ГОСТ 6665-91; пиломатериал обрезной 25-32х100 мм и деревянные бруски 40х40 мм, отвечающие требованиям ГОСТ 8486-86; цементный раствор М 50, отвечающий требованиям ГОСТ 28013-98.

2.Условия выполнения работ:

В сухое время  года    при температуре  воздуха    не ниже +5° С, выполнять ремонт горячей    асфальтобетонной смесью.

При погодных условиях не позволяющих выполнять ремонт горячей асфальтобетонной смесью (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), работы не выполнять.

3.Сроки выполнения работ:

Ремонт выполняется по заявке Заказчика, где указывается адреса и площади участков.

Заделка подготовленных участков производится   в течение одной рабочей смены.

4.Материалы для ремонта:

Применять материалы согласно  действующих ГОСТ, СНиП:

горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь (тип Б-П) по ГОСТ 9128-2013;

битум, для обработки краев вырубки (марка БНД 60/90,БНД 90/130 по ГОСТ 9128-2013; битумная   эмульсия для ямочного ремонта по ГОСТ Р 58952.1-2020), Камни бортовые ГОСТ 32962-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Технические требования.

5.Требование по качеству работ:

Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ.

Ремонт покрытия выполняется участками с гранями, перпендикулярными и параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см.

Ровность покрытия после ремонта проверяется при помощи трехметровой рейки. Зазоры под ней не должны превышать 7  мм.

Качество уплотнения асфальтобетона определяется визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка. Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы.

Каждую операцию контролирует мастер.

К установке бортовых камней следует приступать после проверки высотных отметок основания. Основания должны быть не переувлажненными и не деформированными.

6.Требование по качеству материалов:

При приготовлении асфальтобетонной смеси подрядчик должен  постоянно контролировать температуру битума и минеральных материалов,  в кузове каждого автомобиля-самосвала.

Подрядчик должен контролировать не реже одного раза в смену — качество смеси по ГОСТ 9128-2013 и ГОСТ 12801-98; не реже одного раза в 10 смен качество щебня, песка и минерального порошка по ГОСТ 9128-2013.

Асфальтобетонная смесь проверяется в аттестованной лаборатории определением физико-механических свойств смеси, гранулометрического состава ее минеральной части и содержания битума в соответствии с ГОСТ 12801-98 «Материалы   на основе органических   вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний».

Свойства   асфальтобетона   должны соответствовать требованиям   ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».

Битум должен соответствовать требованиям «Битумы нефтяные дорожные. Вязкие. Технические условия».

Работу дозаторов минеральных материалов, битума и добавок следует контролировать в  установленном нормативными документами порядке.

Лицевая поверхность бортового камня не должна иметь повреждений в виде трещин или сколов.

Допускается наличие на поверхности бортовых камней отдельных дефектов в виде повреждений, за исключением лицевой поверхности.

7. Гарантия на выполненные работы:

Срок гарантии на восстановленное асфальтобетоне покрытие составляет  2 года.

8.Требования к результату работ и приемка:

Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика.

Работы считаются принятыми после   подписания

- Акта приемки в эксплуатацию на каждый участок,

- Актов о приемке выполненных работ формы   КС-2, КС-3

- Сертификаты на используемые строительные материалы.

Гл. инженер					                                                               Р.Р. Усманов

Начальник ПТО								              А.А. Резниченко