Техническое задание

на выполнение ремонтных дноуглубительных работ на акватории причала «Монумент Дружбы» г.Уфа.

Техническое задание составлено на основе Руслового плана, выполненного ИРП-13 21.05.2022 г.

| № п/п | Наименования (требования) | Характеристика (требования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его проектные параметры - отметки, м (БС) дна у сооружения | Причал «Монумент дружбы» г.Уфа Проектная - 78,40 Территория - 84,62 |
| 2 | Сроки выполнения работ | с 01.10 по 30.10. 2022 год. |
| 3 | Состав работ |  |
| 3.1 3.2 | Предварительный объем дноуглубительных работ Координаты участка работ : | 4 725 м3 с учетом запаса на неровность выработки 1. 54° 42' 37.93" N 055° 57' 32.55" E 2. 54° 42' 37.58" N 055° 57' 32.15" E 3. 54° 42' 34.73" N 055° 57' 39.62" E 4. 54° 42' 34.65" N 055° 57' 39.51" E 5. 54° 42' 33.76" N 055° 57' 41.73" E 6. 54° 42' 33.39" N 055° 57' 42.36" E 7. 54° 42' 32.43" N 055° 57' 44.48" E 8. 54° 42' 32.76" N 055° 57' 45.25" E |
| 4 | Основные технические требования |  |
| 4.1 | Допуски | По глубине прорези – 0,2-0,3 м; по ширине – 2,0 м |
| 4.2 | Тип привлекаемых к работам средств | плавкран типа КПЛ 5/30 или аналог |
| 5 | Основные условия производства работ – наличие плана производства работ |  |
| 5.1 | Основные характеристики текущего состояния объекта работ | Русловой план, выполненный ИРП-13 21.05.2022 г. |
| 5.2 | Отвал грунта | Границы района подводного отвала грунта WGS-84: 1. 54º41′48,20″с.ш. 55º57′35,40″ в.д. 2 54º41′46,90″с.ш. 55º57′43,00″ в.д. 3. 54º41′41,90″с.ш. 55º57′39,00″ в.д. 4. 54º41′44,80″с.ш. 55º57′35,40″ в.д.. Расстояние от отвала до района работ 3,5 км. Участки укладки грунта уточняются по результатам контрольных промеров |
| 5.3 | Группа грунта по трудности разработки | I, II, III, IV группа |
| 5.4 | Особые условия на участках дноуглубительных работ | 5.4.1 Дноуглубление производится на акватории действующего причала «Монумент дружбы» г.Уфа; 5.4.2 На период проведения дноуглубления имеются ограничения природоохранных органов; 5.4.3 В толще извлекаемого грунта возможно нахождение валунов и крупногабаритных включений (при выявлении должны быть убраны с акватории Подрядчиком); |
| 6 | Приемка выполненных работ | Акт приемки выполненных работ |