| Приложение № 1 к договору № |  |
| --- | --- |
| от «____» ____________ 2023 г. |  |

Техническое задание

на выполнение буровзрывных работ

| Предмет закупки | Производство буровзрывных работ в 2023 году на карьере магматических пород габбро-диабазов и амфиболитов (строительного камня) Искужинского месторождения для Баймакского ДРСУ филиала АО «Башкиравтодор». |
| --- | --- |
| Расположение объекта | Республика Башкортостан, Зилаирский район, в 26 км к северо-востоку от с. Зилаир. |
| Основные исходные данные для расчета буровзрывных работ | Для рыхления горных пород на карьере используется метод вертикальных скважинных зарядов. Бурение скважин осуществляется буровыми станками УРБ-2А-2 ударно вращательного действия с погружным пневмоударником. Основные исходные данные для расчета буровзрывных работ: - Тип применяемого взрывчатого вещества (ВВ) - аммонит № 6 ЖВ, граммонит 79/21, гранулит Т-18 и другие ВВ допущенные Ростехнадзором к постоянному применению. - Средства инициирования - электродетонаторы ЭД 8Ж, пиротехнические реле РП, неэлектрические системы инициирования СИНВ, Эдилин. - Метод производства взрывных работ - скважинными зарядами. - Диаметр скважины - 110 мм. - Способ взрывания - при помощи детонирующего шнура. - Способ инициирования сети ДШ - электрический. - Конструкция боевика - узел ДШ, аммонит 6ЖВ - патронированный. Дробление негабаритных кусков породы и валунов - шпуровыми зарядами. Все параметры буровзрывных работ разрабатываются подрядной организацией и осуществляются по «Типовому проекту буровзрывных работ», «Типовому паспорту дробления негабаритных кусков породы», «Инструкции о действиях ИТР и рабочих «Заказчика» при экскавации взорванной массы в случае обнаружения отказавших зарядов во взорванной массе или подозрении на них», утвержденных Подрядчиком. |
| Основные физико-механические показатели вскрышных пород и полезного ископаемого | 1. Полезная толща – габбро-диабазы, амфиболиты 2. Средняя плотность – 3,0 г/см3 3. Коэффициент разрыхления – 1,45 4. Коэффициентом крепости по Протодьяконову – 16 - 18 5. Группа по СНиП IV-5-82(F) – IX 6. Обводненность пород – необводненные 7. Коэффициент трещиноватости – 0,6 - 0,7 8. Категория пород по трещиноватости – III; 9. Степень трещиноватости (блочности) – среднетрещиноватый (крупноблочный). 10. Размеры блока: Ширина взрываемого блока – 87,5 м Длина взрываемого блока – 136 м Мощность взрываемого слоя (максимальная высота уступа) 5 м Длина перебура 0,5 м. Угол наклона скважины 900 |
| Требования к качеству и безопасности производства работ | - Наличие разрешений и свидетельств о допуске к производству взрывных работ; - Обеспечение выполнения на объекте производства работ необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора; - Соблюдение требований согласно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». |
| Требования к подрядчику | - Разработать, согласовать и утвердить Типовой проект производства буровзрывных работ на карьере; - До начала взрывных работ получить в Ростехнадзоре разрешительную документацию на право производства взрывных работ на объекте Заказчика; - Обеспечить поставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, необходимых для производства буровзрывных работ своими силами; - Обеспечить выход негабарита не более 5%. Негабаритом считается кусок с максимальным размером по наибольшему измерению более 600 мм; - Наличие собственной лицензии на право осуществления деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, а именно их применение; - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемых организаций по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 г. № 86; - Наличие уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которыми внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств по договорам за текущий год не должен превышать разрешенный уровень ответственности). Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлечь Субподрядчиков для производства буровых работ на Объекте. При привлечении Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность за наличие у Субподрядчиков документов необходимых для выполнения данного вида работ, а также за действие (бездействие) Субподрядчиков как за свои собственные. |
| Сроки выполнения работ | Согласно календарного графика производства буровзрывных работ. |

| Заказчик: АО «Башкиравтодор» |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Главный инженер | Должность |  |
| Ф.И.О. | И.Б. Струговец | Ф.И.О. |  |
| Полномочие |  | Полномочие |  |
| Подпись |  | Подпись |  |
| Место печати |  | Место печати |  |
| Дата | « ____ » ______ 2023 г. | Дата | « ____ » _________ 2023г. |