Техническое задание

# 1. Предмет закупки – Материал вяжущий нефтяной битумный PG для нужд филиалов АО «Башкиравтодор».

2. Предмет и количество поставки: Материал вяжущий нефтяной битумный PG, далее именуемое «Товар»

| № | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за 1 тонну с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG 52-22 | т. | 200 | 29 166,67 | 5 833 334,00 |
| 2 | PG 58-28 | т. | 2000 | 29 300,00 | 58 600 000,00 |
| 3 | PG 64-34 | т. | 1500 | 37 433,33 | 56 149 995,00 |
| 4 | PG 70-34 | т. | 2500 | 38 500,00 | 96 250 000,00 |
| 5 | PG 70-40 | т. | 700 | 40 500,00 | 28 350 000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 245 183 329,00 |

Начальная (максимальная) цена договора: 245 183 329,00 (Двести сорок пять миллионов сто восемьдесят три тысячи триста двадцать девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

3. Срок поставки: Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) Товара после получения письменной заявки Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с момента её получения в объёме, предусмотренном в заявке. Заявка формируется Заказчиком по мере необходимости в приобретении Товара.

4. Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «30» апреля 2024 года. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от полного исполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5. Дополнительные условия: Заказчик вправе выбрать не полный объем Товара, указанный в договоре без применения ответственности перед Поставщиком за необеспечение объема поставок и за упущенную выгоду.

6. Условия поставки: Отгрузка осуществляется самовывозом силами Заказчика с территории завода или склада Поставщика, находящегося  на территории Республики Башкортостан.

7. Требования к качеству, безопасности Товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара:

- Поставляемый Товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Поставляемый Товар должен быть изготовлен в текущем году.

- Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать:

- для марки PG 52-22 ГОСТ Р 58400.1-2019.

- Технические требования к материалу вяжущему нефтяному битумному (PG 52-22)  по ГОСТ Р 58400.1-2019, применяемому в соответствиями с требованиями проектной документации, для заключения договора поставки на 2023 год:

1. PG 52-22 должен соответствовать ГОСТ Р 58400.1-2019;

2. По физико-химическим показателям битум должен удовлетворять требованиям:

| № п/п | Наименование показателей | Требования ГОСТ Р 58400.1-2019 | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходное битумное вяжущие |  |  |
| 1 | Температура вспышки, °С | не ниже 230 | ГОСТ 33141 |
| 2 | Динамическая вязкость при температуре испытания 135°С, Па*С | не более 3 | ГОСТ 33137 |
| 3 | Сдвиговая устойчивость: (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 52 °С, кПа | Не менее 1 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT |  |  |
| 4 | Изменение массы после старения, % | не более ±1 | ГОСТ 33140 |
| 5 | Сдвиговая устойчивость (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 52°С, кПА | не менее 2,2 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, подготовленного по методу PAV |  |  |
| 6 | Температура старения по PAV, °С | 90 | ГОСТ Р 58400.5 |
| 7 | Усталостная устойчивость (G* sin) при 10 рад/ с, при температуре испытания, 19°С, кПа | не более 5000 | ГОСТ Р 58400.10 |
| 8 | Низкотемпературная устойчивость при температуре испытания, -12°С Жесткость S, Мпа Параметр m | не более 300 не менее 0,3 | ГОСТ Р 58400.8 |
|  | Дополнительные показатели |  |  |
| 9 | Температура смешивания, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |
| 10 | Температура уплотнения, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |

3. Гарантийный срок хранения PG 52-22  – 1 год с даты изготовления.

- для марки PG 58-28 ГОСТ Р 58400.1-2019.

- Технические требования к материалу вяжущему нефтяному битумному (PG 58-28)  по ГОСТ Р 58400.1-2019, применяемому в соответствиями с требованиями проектной документации, для заключения договора поставки на 2023 год:

1.PG 58-28 должен соответствовать ГОСТ Р 58400.1-2019;

2.По физико-химическим показателям битум должен удовлетворять требованиям:

| № п/п | Наименование показателей | Требования ГОСТ Р 58400.1-2019 | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходное битумное вяжущие |  |  |
| 1 | Температура вспышки, °С | не ниже 230 | ГОСТ 33141 |
| 2 | Динамическая вязкость при температуре испытания 135°С, Па*С | не более 3 | ГОСТ 33137 |
| 3 | Сдвиговая устойчивость: (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 58 °С, кПа | Не менее 1 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT |  |  |
| 4 | Изменение массы после старения, % | не более ±1 | ГОСТ 33140 |
| 5 | Сдвиговая устойчивость (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 58°С, кПА | не менее 2,2 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, подготовленного по методу PAV |  |  |
| 6 | Температура старения по PAV, °С | 90 | ГОСТ Р 58400.5 |
| 7 | Усталостная устойчивость (G* sin) при 10 рад/ с, при температуре испытания, 19°С, кПа | не более 5000 | ГОСТ Р 58400.10 |
| 8 | Низкотемпературная устойчивость при температуре испытания, -24°С Жесткость S, Мпа Параметр m | не более 300 не менее 0,3 | ГОСТ Р 58400.8 |
|  | Дополнительные показатели |  |  |
| 9 | Температура смешивания, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |
| 10 | Температура уплотнения, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |

3.Гарантийный срок хранения PG 58-28  – 1 год с даты изготовления.

- для марки PG 64-34 ГОСТ Р 58400.1-2019.

- Технические требования к материалу вяжущему нефтяному битумному (PG 64-34)  по ГОСТ Р 58400.1-2019, применяемому в соответствиями с требованиями проектной документации, для заключения договора поставки на 2023 год:

1. PG 64-34 должен соответствовать ГОСТ Р 58400.1-2019;

2. По физико-химическим показателям битум должен удовлетворять требованиям:

| № п/п | Наименование показателей | Требования ГОСТ Р 58400.1-2019 | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходное битумное вяжущие |  |  |
| 1 | Температура вспышки, °С | не ниже 230 | ГОСТ 33141 |
| 2 | Динамическая вязкость при температуре испытания 135°С, Па*С | не более 3 | ГОСТ 33137 |
| 3 | Сдвиговая устойчивость: (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 64 °С, кПа | Не менее 1 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT |  |  |
| 4 | Изменение массы после старения, % | не более ±1 | ГОСТ 33140 |
| 5 | Сдвиговая устойчивость (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 64°С, кПА | не менее 2,2 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, подготовленного по методу PAV |  |  |
| 6 | Температура старения по PAV, °С | 100 | ГОСТ Р 58400.5 |
| 7 | Усталостная устойчивость (G* sin) при 10 рад/ с, при температуре испытания, 19°С, кПа | не более 5000 | ГОСТ Р 58400.10 |
| 8 | Низкотемпературная устойчивость при температуре испытания, -24°С Жесткость S, Мпа Параметр m | не более 300 не менее 0,3 | ГОСТ Р 58400.8 |
|  | Дополнительные показатели |  |  |
| 9 | Температура смешивания, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |
| 10 | Температура уплотнения, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |

3. Гарантийный срок хранения PG 64-34  – 1 год с даты изготовления.

- для марки PG 70-34 ГОСТ Р 58400.1-2019.

- Технические требования к материалу вяжущему нефтяному битумному (PG 70-34)  по ГОСТ Р 58400.1-2019, применяемому в соответствиями с требованиями проектной документации, для заключения договора поставки на 2023 год:

1. PG 70-34 должен соответствовать ГОСТ Р 58400.1-2019;

2. По физико-химическим показателям битум должен удовлетворять требованиям:

| № п/п | Наименование показателей | Требования ГОСТ Р 58400.1-2019 | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходное битумное вяжущие |  |  |
| 1 | Температура вспышки, °С | не ниже 230 | ГОСТ 33141 |
| 2 | Динамическая вязкость при температуре испытания 135°С, Па*С | не более 3 | ГОСТ 33137 |
| 3 | Сдвиговая устойчивость: (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 70 °С, кПа | Не менее 1 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT |  |  |
| 4 | Изменение массы после старения, % | не более ±1 | ГОСТ 33140 |
| 5 | Сдвиговая устойчивость (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 70°С, кПА | не менее 2,2 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, подготовленного по методу PAV |  |  |
| 6 | Температура старения по PAV, °С | 100 | ГОСТ Р 58400.5 |
| 7 | Усталостная устойчивость (G* sin) при 10 рад/ с, при температуре испытания, 22°С, кПа | не более 5000 | ГОСТ Р 58400.10 |
| 8 | Низкотемпературная устойчивость при температуре испытания, -24°С Жесткость S, Мпа Параметр m | не более 300 не менее 0,3 | ГОСТ Р 58400.8 |
|  | Дополнительные показатели |  |  |
| 9 | Температура смешивания, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |
| 10 | Температура уплотнения, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |

3. Гарантийный срок хранения PG 70-34  – 1 год с даты изготовления.

- для марки PG 70-40 ГОСТ Р 58400.1-2019.

- Технические требования к материалу вяжущему нефтяному битумному (PG 70-40)  по ГОСТ Р 58400.1-2019, применяемому в соответствиями с требованиями проектной документации, для заключения договора поставки на 2023 год:

1. PG 70-40 должен соответствовать ГОСТ Р 58400.1-2019;

2. По физико-химическим показателям битум должен удовлетворять требованиям:

| № п/п | Наименование показателей | Требования ГОСТ Р 58400.1-2019 | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходное битумное вяжущие |  |  |
| 1 | Температура вспышки, °С | не ниже 230 | ГОСТ 33141 |
| 2 | Динамическая вязкость при температуре испытания 135°С, Па*С | не более 3 | ГОСТ 33137 |
| 3 | Сдвиговая устойчивость: (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 70 °С, кПа | Не менее 1 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT |  |  |
| 4 | Изменение массы после старения, % | не более ±1 | ГОСТ 33140 |
| 5 | Сдвиговая устойчивость (G*/Sin) при 10 рад/с, при температуре испытания 70°С, кПА | не менее 2,2 | ГОСТ Р 58400.10 |
|  | Битумное вяжущее, подготовленного по методу PAV |  |  |
| 6 | Температура старения по PAV, °С | 100 | ГОСТ Р 58400.5 |
| 7 | Усталостная устойчивость (G* sin) при 10 рад/ с, при температуре испытания, 19°С, кПа | не более 5000 | ГОСТ Р 58400.10 |
| 8 | Низкотемпературная устойчивость при температуре испытания, -30°С Жесткость S, Мпа Параметр m | не более 300 не менее 0,3 | ГОСТ Р 58400.8 |
|  | Дополнительные показатели |  |  |
| 9 | Температура смешивания, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |
| 10 | Температура уплотнения, °С | Не нормируется | ГОСТ Р 58406.2 прил. В |

3. Гарантийный срок хранения PG 70-40  – 1 год с даты изготовления.

- Каждая партия должна сопровождаться документацией о качестве, декларацией о соответствии, находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.

- Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- При загрузке Товара Поставщик обязан пломбировать сливные отверстия битумовоза.

8. Порядок сдачи и приемки Товара: Приемка и передача Товара по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренном инструкциями Государственного Арбитража № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66г. с дополнениями и изменениями, внесенными Государственным Арбитражем СССР от 14.11.74г. №98, Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18.

9. Стоимость Товара: Стоимость Товара включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара в случае осуществления доставки Товара Поставщиком, затраты по хранению Товара до передачи Заказчику, стоимость всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

В течении срока действия настоящего Договора, цена за единицу Товара не может быть изменена кроме случаев, оговоренных в п.п. 7.10, 7.11 настоящего Договора.

10. Условия оплаты Товара: Оплата по настоящему Договору производится за фактически поставленное количество Товара путем перечисления денежных средств, либо иными способами расчета, не противоречащими законодательству РФ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Товара. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

11. Критерии оценки заявок:

• Цена договора - 80%.

• Опыт выполнения аналогичных поставок, выполнения работ и оказания услуг - 20% (100% от НМЦ стоимость каждого договора за последние 2 года)

12. Требования по передаче технических и иных документов при поставке Товара:

1. В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации Поставщик обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (паспорт, сертификат качества), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, одновременно с передачей Товара.

2. Поставщик одновременно с документами о приемке Товара, предоставляет Заказчику транспортную накладную, оформленную в порядке и по форме Приложения №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200.

Проверил: Начальник ОС ______________ Шамсутдинова З.З.

Разработал: Зам. начальника ОС ______________ Султанов Э.А.