ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли Здания,

расположенного по адресу: г. Уфа, ул. пр. Октября, д.2

1. Общие сведения

1.1. Область применения

Настоящее Техническое задание содержит основные требования к выполнению Работ  по ремонту кровли здания, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. пр. Октября, д.2

## 1.2. Наименование и адреса предприятия – Подрядчика

Определяется по результатам торгов на выбора Подрядной организации.

## 1.3. Наименование и адрес предприятия – Заказчика

АО «Региональный фонд»

## 1.4. Сроки выполнения работ

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ –   согласно условиям договора.

Сроком окончания Работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненные Работы по акту выполненных Работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

# 2. Назначение и цели

2.1. Назначение

Ремонт кровли административного здания  для  обеспечения безопасной  деятельности  объекта.

2.2. Цели

Работы производятся в связи с неудовлетворительным состоянием и износом существующей кровли  административного здания с целью  обеспечения безопасности и  обеспечения надёжности  объекта, расположенного по адресу: г. Уфа, пр. Октября, д.2

# 3. Требования к выполнению работ

3.1. Подрядчик должен соблюдать требования  СНиП и ГОСТ.

3.2. Работы выполняются в соответствии с  настоящим Техническим заданием.

3.3. Подрядчик самостоятельно получает в случае необходимости соответствующее  разрешение на производство ремонтных Работ кровли и сопутствующих Работ. Подрядчик  несет ответственность за безопасность места проведения Работ, за безопасность проведения самих Работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения Работ, так и после их завершения.

  - При проведении работ Подрядчик обязан неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению техники безопасности.

  - Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

3.6. Приобретение материалов для проведения ремонтных работ по ремонту кровли административного  здания возлагается на Подрядчика.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества соответствия и разрешены к применению. На скрытые работы должны оформляться акты освидетельствование скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фото фиксация выполнения данных работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются.

3.7. Качество выполненной работы проверяется ответственным представителем со стороны Заказчика, назначенный по приказу, согласно Техническому заданию и сметной документации.

3.8. До начала кровельных работ должны быть полностью закончены все работы подготовительного периода.  Заказчик должен проверить готовность строительной площадки.  Если намеченные мероприятия согласно перечню работ не обеспечивают  безопасных методов ведения работ, Подрядчик намечает дополнительные мероприятия по предупреждению несчастных случаев, о которых незамедлительно сообщает Заказчику.

3.9. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный его вывоз, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в здание.

3.10. Работы по демонтажу строительных конструкций должны вестись под постоянным техническим  надзором производителя работ.

3.11. Монтажные работы выполняются в соответствии  с технологическими требованиями, последовательно.

3.12.  Организация и технология  выполнения   кровельных работ должна проводиться согласно  требованиям СНиП и удовлетворять требованиям ГОСТ.

3.13. Качество монтажа кровли обеспечиваются текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. Законченные работы по ремонту оформляется актом приемки кровли.

3.14.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет   3 года  с момента подписания акта приемки кровли.

3.15. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

3.16. Уборка объекта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования.

3.17. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения ремонтных, электромонтажных и иных работ бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение объекта, а также возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными лицами и сотрудниками предприятия Заказчика своих функциональных обязанностей.

3.18. При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке АОСР с вызовом Заказчика либо его уполномоченного представителя.

3.19. До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите помещений собственников (арендаторов) от залития и прочих повреждений связанных с производством работ.

Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| № п/п. | Наименование материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка слуховых окон | шт | 3 |
| 2 | Разборка кровельного покрытия | м2 кровли | 345 |
| 3 | Разборка вентиляционных коробов | м2 | 140,98 |
| 4 | Демонтаж радиальных вентиляторов (улитка) | шт | 3 |
| 5 | Выемка утеплителя из керамзитового гравия толщ.400мм для демонтажа вентсистемы и заделки отверстий | М3 | 19,6 |
| 6 | Вывоз строительного мусора | тн | 45,5 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 7 | Заделка отверстий из ЦСП толщ. 20мм в плитах перекрытий | м2 | 31,36 |
| 8 | Изоляция покрытий и перекрытий из Пеноплэкс | м2 | 10,868 |
| 9 | Утепление покрытий керамзитом | М3 | 36,74 |
| 10 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа НС35-1000-0,8 | М2 | 333 |
| 11 | Замена гвоздей кровельных на саморезы | шт | 130 |
| 12 | Установка неостекленных оконных переплетов в слуховые окна | шт. | 8 |
| 13 | Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной толщ. 0,55 мм, в местах демонтажа слуховых окон и вент коробов. | М2 | 45,675 |
| 14 | Ремонт защитного ограждения кровли из круглой стали диаметром 16мм | м | 100 |
| 15 | Ремонт водосточной сиситемы | м | 22 |

4. Состав и содержание работ.

4.1. Разборка воздуховодов.

4.2. Разборка слуховых окон.

4.3.Частичная разборка покрытий кровли.

4.4. Разборка вентиляционных шахт на чердаке и с наружи кровли.

4.5. Заделка отверстий от прохода воздуховодов на чердаке.

4.6. Восстановление кровли в местах прохода воздуховодов оцинкованной кровельной стали.

4.7. Заделка кровли в местах протечек оцинкованной кровельной сталью.

4.8. Ремонт ограждения кровли.

4.9. Устройство слуховых окон.

4.10. Ремонт водосточной системы.

4.11. Вывоз строительного мусора и перевозка грузов автомобилями самосвалами.

5. Порядок контроля и приёмки работ.

5.1. При приёмки  работ производится осмотр кровли в целом и особенно тщательно мест примыканий и обрамлений. В случае необходимости возможно проведение испытание и проверка кровли  дождеванием. Обнаруженные дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Ответственный за приёмку со стороны Заказчика – комиссия, созданная приказом Заказчика.

5.3. Перед началом ремонта кровли административного здания  комиссия, созданная приказом Заказчика,  должна проконтролировать готовность всех подготовительных работ.

5.4. Перед вводом в эксплуатацию  объекта Подрядчик обязан провести испытания  в соответствии  с требованиями к качеству и приемки работ.

6. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ

- Акт выполненных работ по форме КС-2;

- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

- Исполнительная документация, составленная по РД 11-02-2006:

7. Гарантийные обязательства

Гарантия: на выполненные Работы, примененные материалы, изделия 36 месяцев после подписания Акта сдачи - приемки  Кровли.

Цена выполняемых Работ включает все расходы на выполнение работ по ремонту кровли административного здания,  в том числе расходы на страхование, транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Генеральный директор

_______________     Магданов  И. З.                                                                                                       м.п.