Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание (Описание объекта закупки):

закупка наборов стоматологических инструментов одноразовых стерильных

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Коли-чество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор стоматологический инструментов одноразовых стерильных | Предназначен для диагностики зубов и различных манипуляций в полости рта. В состав набора должны входить: 1. Зонд двухсторонний стоматологический с пластмассовой ручкой. Зонд должен быть предназначен для обнаружения кариеса зубов и тестирования зубного камня. Ручка зонда должна быть изготовлена из полистирола, рабочая часть – из нержавеющей стали. Для удобства пользования ручка зонда должна иметь граненую поверхность и рифление для пальцев. Общая длина зонда должна быть – не более 180 мм, длина рабочей части зонда должна быть – не менее 45 мм. 2. Пинцет стоматологический изогнутый полимерный – должен быть предназначен для различных манипуляций в полости рта, в больных зубах. Пинцет должен быть изготовлен из полистирола. Для удобства пользования на внешней поверхности бранш должно быть предусмотрено рифление для пальцев. Основные и габаритные размеры пинцета должны быть: длина должна быть– не более 165 мм, высота изогнутой рабочей части должна быть – не более 15 мм, расстояние между концами бранш по внутренней стороне в раскрытом виде должно быть – не более 20 мм. 3. Зеркало стоматологическое с пластмассовой ручкой – должно быть предназначено для обследования зубов, кариозных полостей, осмотра слизистой оболочки полости рта, оттягивания щек и губ, отодвигания языка. Ручка и оправа зеркала должны быть цельной конструкции, изготовленные из полистирола, рабочая часть должна быть – зеркало. Общая длина зеркала должна быть – не более 175 мм, Рабочая часть зеркала должна быть: наружный диаметр оправы зеркала должен быть – 24±0,5 мм. 4.Салфетка на завязках должна быть: длина – не менее 43см, ширина – не менее 34,5 см. Набор должен быть упакован в герметичную индивидуальную упаковку, которая выполнена из газопроницаемой бумаги и термоформуемой пленки. | 7200 | упаковка |

*упаковка=набор

Согласовано:

Главная медицинская сестра _________________________Т.Н. Кондакова