| Приложение № 1 к договору № |  |
| --- | --- |
| от «____» ____________ 2023г. |  |

Техническое задание

| Предмет закупки | Дробление горной породы на участке известняков Суюш, для нужд Караидельского ДРСУ филиал АО «Башкиравтодор». |
| --- | --- |
| Расположение объекта | Республика Башкортостан, Аскинский район, в 1 км юго-восточнее д. Суюш. |
| Исходные данные | 1. Полезная толща - известняки 2. Средняя плотность - 2,64 г/см3 3. Коэффициент разрыхления - 1,4 4. Коэффициентом крепости по Протодьяконову – 4-10 5. Группа по СНиП IV-5-82(F) – VII 6. Обводненность пород - необводненные 7. Коэффициент трещиноватости - 0,6-0,7 8. Категория пород по трещиноватости - III; 9. Степень трещиноватости (блочности) - среднетрещиноватый (крупноблочный). |
| Виды и перечень выполнения работ | - Погрузка разрыхленной горной массы в автосамосвалы и перевозка горной массы для дальнейшего дробления (силами и средствами Подрядчика). - Дробление разрыхленной горной массы на мобильных дробильно-сортировочных комплексах с производительностью не менее 200 тонн в час и приемом горной массы, сторона которого составляет до 700 мм. с последующим получением фракционного щебня кубовидной формы соответствующий ГОСТ 8267-93, с лещадностью не более 10%, в количестве не менее 30 000 тонн в месяц (силами и средствами Подрядчика). Количество фракций получаемые при дроблении горной массы должно составлять не менее пяти (0-5мм; 5-20мм; 20-40мм; 40-70мм), а так же ЩПС С-5(0-80мм), по заявкам Караидельского ДРСУ - филиал АО «Башкиравтодор». - Транспортирование и буртование надробленной горной массы из под дробильной установки в конуса на отведенной территории (силами и средствами Подрядчика). |
| Требования к безопасности производства работ | - Соблюдение соответствующие нормативно-правовые акты РФ и локальные нормативные акты Поставщика, регламентирующие такие работы, природоохранное законодательство РФ, требования пожарной безопасности, охраны труда, несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности, правил дорожного движения и организации движения транспорта в зоне производства работ, включая возмещение ущерба третьим лицам, возникшим вследствие нарушения им вышеуказанных правил. - Соблюдение требований согласно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», а также требований технического проекта, ежегодных планов развития горных работ. Перед началом выполнения работ ознакомится с рабочей и проектной документацией под роспись. -Допуск к горным работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию (копии предоставляются после признания участника запроса предложений Победителем процедуры, но до заключения Договора, отказ от предоставления документов трактуется как уклонение от заключения договора), обеспеченных в установленном порядке специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты. - Применение на карьере машин, механизмов и оборудования, соответствующие требованиям правил безопасности и санитарным нормам. - Выполнение мероприятия по обеспечению безопасности работников горного производства и населения, проживающего в зоне вредного влияния горных работ и действий персонала при возникновении аварийных ситуаций. - Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и действующих инструкций на предприятии Заказчика. |
| Требования к подрядчику | - Подрядчик дает гарантию, что он располагает техническим ресурсом необходимыми для выполнения вышеуказанного объема работ и гарантирует свою рабочую готовность на объекте не позднее 14 календарных дней после заключения Договора. - Работы выполняются Подрядчиком с использованием своих сил и средств (персонал, техники, оборудования (все виды машин, механизмов любого типа), а также запасных частей к ним, приспособлений, инструментов и инвентаря, расходных материалов, ГСМ и проч., необходимых для производства работ). - Наличие ТС (экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов и пр.) в технически исправном состоянии, пригодном для выполнения работы, соответствующей ее назначению, что подтверждается копиями ПТС, ПСМ, диагностических карт и талонов о прохождении технического осмотра транспортных средств (предоставляются после признания участника запроса предложений Победителем процедуры, но до заключения Договора, отказ от предоставления документов трактуется как уклонение от заключения договора), укомплектованного огнетушителями, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем, буксировочным тросом, запасным колесом, необходимым водительским инструментом и ремонтными приспособлениями для проведения оперативного ремонта. - Наличие мобильного дробильно-сортировочного комплексах на колесном или гусеничном ходу с производительностью не менее 200 тонн в час и приемом горной массы, сторона которого составляет до 700 мм, что подтверждается копией паспорта самоходной машины (предоставляются после признания участника запроса предложений Победителем процедуры, но до заключения Договора, отказ от предоставления документов трактуется как уклонение от заключения договора); - Наличие необходимого штата сотрудников необходимого для выполнения работ по договору с предоставлением справки о кадрах (предоставляются после признания участника запроса предложений Победителем процедуры, но до заключения Договора, отказ от предоставления документов трактуется как уклонение от заключения договора). |
| Прием выполненных работ | Прием выполненных работ осуществляется путем взвешивания произведенного фракционного щебня в пункте весового контроля, расположенного на территории карьера. |
| Сроки выполнения работ | К работам приступить не позднее 14 календарных дней с момента заключения договора и до 31 января 2024г. |
| Срок действия договора | С момента заключения договора и до 31 января 2024г. |

| Заказчик: АО «Башкиравтодор» |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Заместитель генерального директора по производству | Должность |  |
| Ф.И.О. | Д.Ф. Валеев | Ф.И.О. |  |
| Полномочие |  | Полномочие |  |
| Подпись |  | Подпись |  |
| Место печати |  | Место печати |  |
| Дата | « ____ » ______ 2023 г. | Дата | « ____ » _________ 2023г. |