«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГБУ Стерлитамакский ПНИ

___________________ Биктимеров И.Х.

Приложение №2

Описание предмета закупки (Техническое задание)

Поставка камеры холодильной с моноблоком и весов товарных.

| № п/п | Наименование товара | Описание | ед. изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера холодильная | Камера холодильная-модульные сборно-разборные конструкции из сэндвич-панелей, предназначенные для поддержания температуры, создаваемая внутри камер холодильными машинами. Толщина сэндвич-панелей, не менее мм 80 Гарантия, мес: не менее 12 Ширина, мм: не менее 1360 Длина, мм: не менее 1960 Высота, мм: не менее 2200 Дверь камеры распашная. Тип сэндвич-панелей 3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ Материал теплоизоляции: 2-х компонентный пенополиуретан, Соединение панелей "шип-паз"-наличие; устройство аварийного открытия изнутри-наличие; возможность эксплуатации на улице (под навесом) -наличие. Перенавешивание двери: должно быть возможным Упаковка деревянная обрешетка | шт | 1 |
| 2 | Моноблок | Моноблок низкотемпературный настенный Потребляемая мощность не более 1.2 кВт Температурный режим Низкотемпературный-наличие Холодопроизводительность не менее 900 Вт Минимальная температура не менее -25 °C Максимальная температура не более -15 °C Хладагент R-404A- наличие Ширина: не менее 490 мм Глубина: не менее 807 мм Высота: не менее 704 мм Вес без упаковки: не менее 55 кг Диаметр вентилятора воздухоохладителя: не менее 200 мм Количество вентиляторов воздухоохладителя: не менее 1 шт. Шаг ребер воздухоохладителя: не более 3.6 мм Диаметр вентилятора конденсатора: не менее 254 мм Количество вентиляторов конденсатора не менее 1шт. Номинальное напряжение 220 В - наличие | шт | 1 |
| 3. | Весы товарные | Напольные весы с поверкой, предназначены для взвешивания товаров массой не менее 290кг не более 350 кг с точностью не более 50 г. Складная стойкой. LCD – дисплей наличие. Платформа-наличие. Платформа ширина не менее 450мм глубина не менее 600 мм из конструкционной стали. Память на не менее чем 7 товаров. Работа от сети или АКБ наличие. Индикатор-наличие. Корпус индикатора и крепление изготовлено из металла - наличие. Наименьший предел взвешивания не более 1кг. Дисплей жидкокристаллический - наличие. Время работы аккумулятора не менее 10 часов. Шнур питания - наличие. Инструкция - наличие. Гарантия не менее 12 месяцев. | шт. | 1 |

Место поставки: 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Геологическая, 2а (кабинет, помещение).

Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 31.12.2023 года.

Период поставки и монтажа товара: Поставка товара осуществляется единовременно, одной партией до 30.11.2023г. (понедельник-пятница) с 9-00 до 16-00ч. В остальное время прием товара не осуществляется. Доставка, разгрузка, монтаж. Срок исполнения заявки – в течение 3 рабочих дней.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: остаточный срок годности товара на дату поставки не менее 80 % от общего срока годности, установленного производителем. не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Заказчиком.

Контрактный управляющий ______________________ Е.В.Арсентьева