Техническое задание

на производство работ по капитально-восстановительному ремонту козлового крана КСК 32 г/п 32 т, зав. № 192, рег. № 80537

1.1. Наименование работ:

Капитально-восстановительный ремонт козлового крана КСК 32 г/п 32 т, зав. № 192, рег. № 80537

1.2. Юридический и почтовый адрес Заказчика: 404117 Волгоградская область, г. Волжский ул.Александрова, 100

1.3. Место выполнения работ: ОАО «Волжский Оргсинтез», база СМТОиО

2.Общие требования.

2.1. Основание для выполнения работ.

Целью работ является восстановление исправности, работоспособности и ресурса грузоподъемного оборудования, а также защита металлоконструкций от разрушений в следствии коррозии, неблагоприятных воздействий окружающей среды.

2.2.	Срок выполнения работ - с момента заключения договора до 31.12.2024.

2.3.	Нормативные требования к качеству работ, их результату.

Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон № 261 «Федеральный закон об энергосбережении»;

- Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ;

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах»;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказ Минтруда и Соцразвития от 28 марта 2014 г. N 155н;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);

- РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;

- РД 22-322-02 «Краны грузоподъёмные. Технические условия на капитальный, полнокомплектный и капитально-восстановительный ремонты»;

- РД 24.090.97-98 «Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов»;

- ТУ 24.22.188-04 «Технические условия на ремонт, изготовление (отдельных элементов), реконструкцию и монтаж грузоподъемных кранов с применением сварки;

- РД 22-28-34-95* «Краны грузоподъёмные. Рекомендации по составлению проекта производства ремонтных работ»;

- РД 22-28-32-94* «Альбом карт типовых технологических процессов по ремонту методами сварки и наплавки узлов грузоподъёмных кранов»;

- РД 24.090.100-99 «Оборудование подъёмно-транспортное. Указания по проведению входного контроля качества конструкционных сталей и сварочных материалов для изготовления, ремонта, реконструкции и монтажа металлоконструкций грузоподъёмных кранов»;

- ГОСТ 9.010-80 «ЕСЗКС. Воздух, сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля»;

- ГОСТ 9.032-74 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;

- ГОСТ 9.401-91 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов»;

- ГОСТ 9.402-2004 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием»;

- ГОСТ 9.407-2015 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида»;

- ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.005-75 «ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности»;

- ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 19007-73 «Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания»;

- ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия»;

- ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия»;

- ГОСТ 31993-2013 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины пленки»;

- ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий»;

- ISO 8502-3-2017 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 3. Оценка запыленности стальных поверхностей, подготовленных для нанесения краски (метод липкой ленты)»;

- ISO 8503:2012 (Части 1-4) «Обработка стальной основы перед нанесением краски и аналогичных продуктов. Характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки»;

- ISO 11127:2011 (Части 1-6) «Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки»;

- ISO 12944:1998 (Части 1-8) «Лаки и краски. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем»;

- заводские инструкции и ТУ на оборудование.

3. Перечень работ и материалов

|  | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Необходимые материалы (подрядчика) | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт с применением сварки металлоконструкций жесткой и гибкой опор, механические работы при ремонте с применением сварки. (более 6 св. швов) | шт | 2 | Электроды УОНИ 13\55 Круг шлифовальный 230х6х22 Круг отрезной 230х3х22 Металлопрокат | кг шт шт т |  |
| 2 | Ремонт с применением сварки металлоконструкции пролётного строения, механические работы при ремонте с применением сварки. (более 6 св. швов) | шт | 1 | Электроды УОНИ 13\55 Круг шлифовальный 230х6х22 Круг отрезной 230х3х22 Металлопрокат | кг шт шт т |  |
| 3 | Ремонт с применением сварки металлоконструкции грузовой тележки, механические работы при ремонте с применением сварки. (более 6 св. швов) | шт | 1 | Электроды УОНИ 13\55 Круг шлифовальный 230х6х22 Круг отрезной 230х3х22 Металлопрокат | кг шт шт т |  |
| 4 | Распасовка, запасовка канатов: передвижения грузовой тележки и подъема груза. | шт | 2 | Канат Ø 22,5 мм Канат Ø 14,5 мм | м м | 283 234 |
| 5 | Снятие, установка колес передвижения крана | шт | 8 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг |  |
| 6 | Ремонт механизмов передвижения крана | шт | 2 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 Тормоз ТКГ - 200 | кг шт | 4 |
| 7 | Ремонт редуктора механизма передвижения крана | шт | 4 | Масло трансмиссионное ТМ-5-18 (ТАД-17) Герметик (180 гр.) | л шт |  |
| 8 | Ремонт механизмов передвижения грузовой тележки | шт | 1 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 Тормоз ТКГ - 300 | кг шт | 1 |
| 9 | Ремонт редуктора механизма передвижения грузовой тележки | шт | 1 | Масло трансмиссионное ТМ-5-18 (ТАД-17) Герметик (180 гр.) | л шт |  |
| 10 | Ревизия и ремонт механизмов подъема | шт | 1 | Масло трансмиссионное ТМ-5-18 (ТАД-17) Литол-24 ГОСТ 21150-87 Тормоз ТКГ – 300 Герметик (180 гр.) | л кг шт шт | 1 |
| 11 | Ремонт с применением сварки металлоконструкции кабины крановщика, механические работы при ремонте с применением сварки. (более 6 св. швов) | шт | 1 | Электроды УОНИ 13\55 Лист 4 Ст3сп-5 Утеплитель Плита ОСП 8-10 мм Скобяные изделия | кг т м² м² кг |  |
| 12 | Остекление кабины крановщика. | шт | 1 | Прокладка для окон НТ-9 Комплект стёкол для кабины крановщика | Кг К-т | 31 1 |
| 13 | Ревизия и ремонт блоков полиспастов | шт | 13 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг |  |
| 14 | Ревизия и ремонт противоугонных захватов (4 шт.) козлового крана | шт | 4 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг |  |
| 15 | Разборка электрооборудования козлового крана. | шт | 1 |  |  |  |
| 16 | Сборка электрооборудования козлового крана. -установка новых кабелей и проводов включая питающий кабель. - установка новых электродвигателей. - установка новых тормозов. - установка концевых выключателей. - установка прожекторов. - установка сплит системы. - установка кресло-пульта с джойстиками управления. - сборка и установка шкафа управления (установка частотных преобразователей на управление всеми механизмами крана). - установка анемометра. | шт | 1 | Шкаф управления в сборе Кресло-пульт с джойстиками Кабель КПГ 2 У 3х50,0+1х16,0 Провод ПВ 3 25,0 Провод ПВ 3 10,0 Провод ПВ 3 6,0 Провод ПВ 3 2,5 Выключатель ВУ 250 Выключатель КУ 701 Реле РЭО 401 100А Реле РЭО 401 25А Прожектор св PFL-S2-200W Щит освещения ОЩВ 12 Сплит-система SFTM-12 Щит ЩМП - 2 IP 31 Контактор ПМ 12-0631 160А Контактор ПМЛ 4500 63А Эл. дв 4МТМ 225М8 У1 30кВт Эл. дв МТН-311-6У1 11кВт Эл. дв МТF-211-6У2 7,5кВт Лоток НВ ЛГ 100х50 L 3000 Крышка НВ КЛ 100* 100 (3м) Лоток НВ ЛГ 100х100 L 3000 Крышка НВ КЛ 100* 100 (3м) Лоток НВ ЛГ 50х50 L 3000 Крышка на лоток 50*50 Металлорукав РЗ-Ц-П d 20 Металлорукав РЗ-Ц-П d 25 Металлорукав РЗ-Ц-П d 15 Трубка термоусадочная Изолента ПВХ Хомут 300х4 нейлон (100шт) Анемометр АCЦ-3 | шт. шт. км км км км км шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт м м м м м м м м м м шт упак шт | 1 1 0,17 0,4 0,8 0,3 1,6 1 3 2 4 6 1 1 1 1 1 1 1 2 15 15 10 10 10 10 40 40 40 50 20 1 1 |
| 17 | Установка ограничителя грузоподъемности. | шт | 1 | Ограничитель гр-ти ОНК-м | шт. | 1 |
| 18 | Очистка кварцевым песком решетчатых поверхностей | м² | 3170 | Купрошлак | т | 120,46 |
| 19 | Вывоз мусора | т | 120,46 |  |  |  |
| 20 | Обеспыливание поверхности | м² | 3170 |  |  |  |
| 21 | Обезжиривание поверхностей | м² | 3170 | Растворитель Р-4 | кг | 837 |
| 22 | Огрунтовка металлических поверхностей | м² | 3170 | Грунтовка | т | 0,554 |
| 23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м² | 3170 | Эмаль ХВ-124 | т | 2,85 |
| 24 | Пусконаладка крана | шт | 1 |  |  |  |
| 25 | Рихтовка кранового пути в плане. | п м | 270 |  |  |  |
| 26 | Рихтовка кранового пути по высоте. | п м | 270 |  |  |  |
| 27 | Обследование, техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности ПС | шт | 1 |  |  |  |
| 28 | Выдача экспертного заключения | шт | 1 |  |  |  |
| 29 | Оформление и выдача документации после ремонта | шт | 1 |  |  |  |

4.Требования к исполнителям работ/услуг

1. Наличие квалифицированного ремонтного персонала, специалистов, имеющих опыт работы по специальности, аттестованного в установленном порядке:

- аттестованные специалисты сварочного производства, допущенных к сварке подъемно-транспортного оборудования, согласно правил ПБ 03-273-99 «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» В том числе: специалистов сварочного производства II уровня не менее 1 человека, III уровня либо IV уровня не менее 1 человека и сварщика I уровня не менее 2 человек, аттестованных на проведение следующих видов сварки:РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами; На следующих группах технических устройств опасных производственных объектов: Подъемно-транспортное оборудование (ПТО) 1. Грузоподъемные краны. Для следующих групп материалов: М01;

- эксперт системы промышленной безопасности, имеющего соответствующее образование, необходимую квалификацию, аттестацию по направлению экспертизы Э14.1 ТУ 1 кат. – не менее 1 чел;

- специалиста не ниже 2-го уровня квалификации по визуально-измерительному и ультразвуковому виду неразрушающего контроля, аттестованного по п.п. 3.1. («Грузоподъемные краны»), в соответствии с ПБ 03-440-02 – не менее 1 человека;

аттестованные в области промышленной безопасности (Б9) – инженера - не менее 1 чел., мастера - не менее 1 чел;

- аттестованные в области пожарной безопасности и охраны труда, привлекаемые к работам рабочие – слесари - не менее 1 чел., монтажники- не менее 1 чел., электромонтеры (с группой электробезопасности не ниже 4) - не менее 1 чел;) маляры (с группой допуска работы на высоте 2 уровень)

2. Наличие исправного и в достаточном количестве инструментов, приспособлений, машин, механизмов, грузоподъемной техники – лебедки эл. г/п до 2 т, автопогрузчики до 5 т, гидравлические станции, аттестованное сварочное оборудование (НАКС) – не менее 1 ед., Наличие исправного поверенного измерительного оборудования - ультразвуковой дефектоскоп – не менее 1 ед., комплект ВИК– не менее 1 ед., мегаомметр – не менее 1 ед.

3.Наличие у специалистов и работников средств индивидуальной защиты.                                                                              4. Наличие транспортных средств для доставки на место работ оборудования и приспособлений.

5. Опыт работ по ремонту кранов.

6. Наличие аттестованной в установленном порядке технологии сварки на подъемные сооружениях в соответствии с требованиями РД 03-615-03 на проведение следующих видов сварки:

РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами; На следующих группах технических устройств опасных производственных объектов: Подъемно-транспортное оборудование (ПТО) 1. Грузоподъемные краны. Для следующих групп материалов: М01.;

Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля или договора на оказание услуг аттестованной в установленном порядке лаборатории неразрушающего контроля с областью аттестации и разрешенными методами контроля и диагностирования: визуально-измерительный, ультразвуковой, аттестованной в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00;

Наличие собственной зарегистрированной в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Электролаборатории с правом выполнения испытаний и (пли) измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В или договора на оказание услуг с зарегистрированной в установленном порядке Электролаборатории.

Наличие лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ в редакции Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1477 или иметь в наличии действующий заключенный договор с организацией, имеющей такую лицензию (либо соглашение о намерениях).