Приложение №1

Описание объекта закупки при проведении запроса котировок

на поставку реагентов и расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) |  |  |  | Предложение участника закупки Заполняется участником закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения | Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1 | DS Diluent | Для гематологических анализаторов серии BC-. Тип реагента: Изотонический разбавитель крови. Совместимость с анализатором серии "Миндрей BC-6200", имеющимся у заказчика. Используется для измерения параметров, связанных с эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами, ретикулоцитами и ядросодержащими эритроцитами. Наличие штрихкода для опознавания анализатором реагента. Объем реагента: 20 Литр;^кубический дециметр Единица измерения: упаковка |  | 60 |  |  |  |
| 2 | M-6 FD DYE | Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с реагентом. Совместимость с анализатором серии "Миндрей BC-6200", имеющимся у заказчика. Состав: Флюорофор, этиленгликоль. Наличие штрихкода для опознавания анализатором реагента. Количество флаконов в упаковке не менее 4 шт. Объем флакона не менее 12 мл. Единица измерения: упаковка |  | 15 |  |  |  |
| 3 | M-6 LD Lyse | Для гематологических анализаторов серии BC- Тип реагента: Лизирующий раствор Объем реагента, 1 Литр;^кубический дециметр Совместимость с анализатором серии "Миндрей BC-6200", имеющимся у заказчика. Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с красителем. Наличие штрихкода для опознавания анализатором реагента. Состав: ПАВ, буфер HEPES. Количество флаконов в упаковке, не менее 4 шт. Единица измерения: упаковка |  | 12 |  |  |  |
| 4 | M-6 LH Lyse | Для гематологических анализаторов серии BC- Тип реагента: Лизирующий раствор Объем реагента, 1 Литр;^кубический дециметр Совместимость с анализатором серии "Миндрей BC-6200", имеющимся у заказчика. Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров. Наличие штрихкода для опознавания анализатором реагента. Состав: ПАВ, буферный раствор бората. Количество флаконов в упаковке, не менее 4 шт. Единица измерения: упаковка |  | 5 |  |  |  |
| 5 | M-6 DR Diluent | Используется для измерения связанных с ретикулоцитами параметров совместно с красителем M-6FR DYE. Состав: Трис-ацетатный буфер Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 90 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. Фасовка: 1 л х 4 Единица измерения: упаковка |  | 1 |  |  |  |
| 6 | M-6 FR DYE | Используется для измерения связанных с ретикулоцитами параметров совместно с разбавителем M-6DR DILUENT. Состав: Флюорофор, этиленгликоль Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 90 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. Фасовка: 12 мл х 4. Единица измерения: упаковка |  | 1 |  |  |  |
| 7 | M-6 LN Lyse | Для гематологических анализаторов серии BC- Тип реагента: Лизирующий раствор Объем реагента, 1 Литр;^кубический дециметр Совместимость с анализатором серии "Миндрей BC-6200", имеющимся у заказчика. Используется для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров совместно с красителем. Наличие штрихкода для опознавания анализатором реагента. Состав: Цитратный буфер, хлорид натрия, ПАВ. Количество флаконов в упаковке, не менее 4 шт. Единица измерения: упаковка |  | 12 |  |  |  |
| 8 | M-6 FN DYE | Используется для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров совместно с реагентом. Совместимость с анализатором серии "Миндрей BC-6200", имеющимся у заказчика. Состав: Флюорофор, этиленгликоль Наличие штрихкода для опознавания анализатором реагента. Количество флаконов в упаковке, не менее 4 шт. Объем флакона, 12 мл. Единица измерения: упаковка |  | 15 |  |  |  |
| 9 | Probe Cleanser | Для анализаторов Mindray Объем реагента, Кубический сантиметр;^миллилитр 50 Совместимость с анализатором серии " Миндрей BC-6200", имеющимся у заказчика. Применяется для периодической очистки анализатора. Единица измерения: упаковка |  | 30 |  |  |  |
| 10 | Control blood BC-6D | Для гематологических анализаторов серии BC "Набор гематологических контрольных материалов BC-6D Предназначен для выполнения процедуры контроля качества дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляций, измерения концентрации гемоглобина, определения количества эритроцитов, тромбоцитов и ядросодержащих эритроцитов в пробах крови на автоматических гематологических анализаторах производства компании Mindray BC-6000, BC-6200, BC-6800, BC-6800 Plus Контролируемые параметры : WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IMG#, IMG%, NRBC#, NRBC% Состав: Имитированные лейкоциты (фиксированные лейкоциты животных), стабилизированные эритроциты человека, имитированные тромбоциты (фиксированные тромбоциты), стабилизаторы (азид натрия), консерванты Фасовка: 4,5 мл х 6 шт : низкий уровень (Low) - 2 шт ., нормальный уровень (Normal) - 2 шт., высокий уровень (High) - 2 шт. Условия хранения: 2°C - 8°C. Срок годности после вскрытия флакона: не менее 15 дней. Единица измерения: упаковка |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Дилюент M-52D Diluent | Дилюент для гематологического анализатора BC-5000/5150. Фасовка – канистры 20 литров. Единица измерения: канистра |  | 25 |  |  |  |
| 12 | Раствор лизирующий M-52LH Lyse | Лизирующий раствор LH Lyse для гематологического анализатора BC-5000/5150. Фасовка – флаконы 100 мл. (4 бутылки по 100 мл./уп.). Единица измерения: упаковка |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Раствор лизирующий M-52Diff Lyse | Лизирующий раcтвор DIFF Lyse для гематологического анализатора BC-5000/5150. Фасовка – флаконы 500 мл. (4 бутылки по 500 мл./уп.). Единица измерения: упаковка |  | 10 |  |  |  |
| 14 | CBC-5DMR (L, N, H) | Набор реагентов «предназначен для ежедневной оценки точности и воспроизводимости проводимых измерений на автоматическом гематологическом анализаторе, с возможностью дифференциации пяти субпопуляций лейкоцитов. С помощью каждого комплекта набора реагентов можно контролировать до 23 определяемых параметров (количество и параметры эритроцитов, количество и дифференциал лейкоцитов, количество и параметры тромбоцитов). Флакон. 4 мл. Комплект 4шт. Низкий уровень — 1 шт (4,0 мл), Норма — 1 шт (4,0 мл), Высокий уровень — 1 шт (4,0 мл) Единица измерения: набор |  | 3 |  |  |  |
| 15 | Наконечники для дозаторов | Наконечник предназначен для забора сыворотки крови. Материал: пластмасс. Объем забираемой жидкости: 100мкл - 1000мкл. Количество наконечников в упаковке, штук не менее 1000. Единица измерения: штука |  | 4 |  |  |  |
| 16 | Набор реагентов для качественного выявления крови в кале человека ИХА-FOB-ФАКТОР | Определение основано на принципе иммунохроматографического определения скрытой крови в кале человека Время выхода результата 5 минут. Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет 50 нг/мл или 6 мкг в 1 грамме фекалий В состав набора входят следующие компоненты: Планшет индикаторный - не менее 25 шт., пипетка для внесения образца - 2 не менее 5 шт., Реагент для разведения образца (трис-буфер) Аппликатор для отбора пробы кала - не менее 25 шт. Единица измерения: набор |  | 120 |  |  |  |
| 17 | Вектогеп В - HBs-антиген (комплект 3) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка с однократным внесением конъюгата, не требуется предварительная промывка планшета. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС, требуется шейкер. Общее время реакции - 1 час 20 минут. Количество определений: не менее 96 (12х8 стриппированный планшет).Чувствительность 0,01 нг/мл, есть возможность получения чувствительности 0,05 нг/мл. Количество протоколов исследования: не менее 6. Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови, объемом не более 100 мкл. В комплектации: пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, самоклеющиеся этикетки со штрих-кодами, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагент. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Раствор слабоположительного контроля с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа и контрольный положительный раствор с концентрацией 4±2 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа. Условия хранения: при температуре +2...8°C в сухом месте. Единица измерения: набор |  | 6 |  |  |  |
| 18 | БЕСТ анти-ВГС | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке/ плазме крови человека и препаратах крови (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Комплект 2 рассчитан на проведение 96 определений, включая контроли - по 4 лунки на каждый анализ, а так же дробное использование по одному стрипу на исследование. Предназначен для ручной постановки, в автоматических ИФА анализаторах открытого типа. Методика основана на твердофазном ИФА с применением рекомбинантных антигенов. Возможен расчет коэффициента позитивности. Объемное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС. Продолжительность реакции: 1 час 20 минут.Технические характеристики: Состав набора: 1. Планшет разборный - 1 шт.2.Положительный и отрицательный контроли - 2х1 фл.3. Конъюгат и раствор для его разведения (РК) - 2х1 фл. 4. Раствор для разведения сывороток (РС) - 1 фл. 5. Фосфатно-солевой буферный раствор, концентрат (ФСБ) - 2 фл. 6. Субстратный буферный раствор (СБР) - 1 фл.7. Тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) - 1 фл.8. Стоп-реагент - 1 фл.9. Инструкция по применению.10. Пленка для заклеивания.Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови, объемом не более 40 мкл. Количество протоколов проведения ИФА: не менее 4. Условия хранения: при температуре +2...8°С в течение всего срока годности, указанного на этикетке. Единица измерения: набор |  | 6 |  |  |  |
| 19 | РекомбиБест антипаллидум - суммарные антитела | Наборы реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum, 12×8 определений. Количество выполняемых тестов не менее 96 штук. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов не менее 93.Выявление антител к возбудителю сифилиса в ликворе человека. Конъюгат - рекомбинантные антигены Treponema pallidum, меченные пероксидазой. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации) не более 85.Количество иммунологических стадий при использовании набора не более 1.Инкубация с ТМБ при комнатной температуре, без использования термостата. Отсутствие серой зоны при интерпретации результатов. Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп-реагент) для других ИФА-наборов лота. Единица измерения: набор |  | 5 |  |  |  |
| 20 | ОнкоИФА-общий ПСА | Общий простатический специфический антиген (ПСА) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови, 12×8 определений Количество выполняемых тестов не менее 96. Для ручной постановки и анализаторов открытого типа. Дополнительные характеристики: Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов при постановке в дублях не менее 41. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне от 0 до не менее 40 нг/мл. Числовое значение чувствительности не более0,1нг/мл. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)не более75мин. Объем раствора для разведения образца в составе набора не менее 2мл. Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп-реагент) для других ИФА-наборов лота . Возможное время использования реагентов после вскрытия набора не менее 2месяца. Единица измерения: набор |  | 16 |  |  |  |
| 21 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 5/подтверждающий тест) | Набор реагентов для подтверждения присутствия HBsAg, не менее 48 определений. Количество выполняемых тестов ≥ 48 штук. Для ручной постановки. Дополнительные характеристики: Количество иммунологических стадий при использовании набора не более 1. Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов не менее 44. Количество положительных контрольных образцов с различными концентрациями HBsAg в составе набора не менее 2.Числовое значение чувствительности не более 0,01.Количество различных типов конъюгатов в составе набора не более 1. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации) не более 80.Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток. Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп-реагент) для других ИФА-наборов лота. Наличие раствора подтверждающего агента. Возможное время использования реагентов после вскрытия набора не менее 12. Единица измерения: упаковка |  | 4 |  |  |  |
| 22 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С, 12×4 определения. Максимально возможное количество исследованных набором независимых образцов не менее 44. Расположение антигенов core, NS на одном стрипе.Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)не более90.Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов.Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ при температуре 25ºС не менее10. Стабильность приготовленного промывочного раствора при температуре от 2ºС до 8ºС не менее 1. Единица измерения: штука |  | 4 |  |  |  |
| 23 | Набор реагентов для выявления IgM к SARS-CoV-2 методом ИФА | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M SARS-Cov-2 Выявление иммуноглобулинов M в сыворотке (плазме) крови человека в сыворотке крови человека методом ИФА. Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов, количество исследований не менее 92. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочее разведение исследуемого образца, не менее 100. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин не более 85. Возможное время использования реагентов после вскрытия набора, месяц не менее 6. Пленка (крышка) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток. Общая схема проведения анализа на выявление IgG и IgM к SARS-Cov-2. Формат планшета стрипированный. Единица измерения: набор |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Набор реагентов для выявления IgG к SARS-CoV-2 методом ИФА | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к SARS-Cov-2. Выявление иммуноглобулинов G в сыворотке (плазме) крови человека в сыворотке крови человека методом ИФА.Цветовая индикация внесения образцов. Рабочее разведение исследуемого образца, не менее 100 Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин не более 85. Пленка (крышка) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Возможность использования набора после вскрытия в течение всего срока годности. Формат планшета стрипированный. Единица измерения: набор |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации D-димера в плазме крови человека | D-димер ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения D-димера в плазме крови, 12×8 определений. НЕТ. Чувствительность: 10 нг/мл Диапазон измерений: 0-3000 нг/мл. Дополнительные характеристики: Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов при постановке в дублях не менее 42. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации)не более75мин.Готовые однокомпонентный растворы ТМБ и коньюгата, не требующие разведения. Числовое значение чувствительности не более10нг/мл. Количество калибраторов не менее5шт.Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп-реагент) для других ИФА-наборов лота. Единица измерения: набор |  | 5 |  |  |  |
| 26 | NTproBNP-ИФА-БЕСТ | В-тип натрийуретический белок/N-терминальный натрийуретический пропептид ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) в сыворотке крови человека, 12×8 определений. Количество выполняемых тестов не менее 96 штука Назначение: Для ручной постановки анализа и/или работы на анализаторах открытого типа. Дополнительные характеристики: Определения концентрации N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) в сыворотке крови человека методом ИФА.Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов при постановке в дублях не менее 42 Количество исследований. Количество калибраторов не менее5шт.Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета. Единица измерения: набор |  | 15 |  |  |  |
| 27 | Наконечник универсал | Наконечник предназначен для забора сыворотки крови. Материал: пластмасс. Для одноканальных дозаторов Объем забираемой жидкости: 0,5–250 мкл. Количество наконечников в упаковке, штук не менее 1000. Единица измерения: упаковка |  | 10 |  |  |  |
| 28 | Наконечник | Наконечник предназначен для забора сыворотки крови. Материал: пластмасс. Для одноканальных дозаторов Объем забираемой жидкости: 1–5 мл. Количество наконечников в упаковке, штук не менее 1000. Единица измерения: упаковка |  | 4 |  |  |  |
| 29 | Микрокюветы с шариками к коагулометрам АПГ | Микрокюветы пластиковые с шариком. Микрокюветы одноразовые, каждая кювета включает - 1 шар. Кюветы совместимы с анализатором показателей гемостаза АПГ4-02-П" (имеющийся у заказчика). Единица измерения: упаковка /1 000шт. |  | 1 |  |  |  |
| 30 | Наконечники универсальные | Наконечник предназначен для забора сыворотки крови. Материал: пластмасс. Объем забираемой жидкости: 10 мкл. Количество наконечников в упаковке, штук не менее 1000. Единица измерения: упаковка. |  | 4 |  |  |  |
| 31 | Пробирка с капилляром Microvette 200 с ЭДТА | Предназначена для взятия капиллярной крови в гематологии. Устройство для исследования проб крови в комплекте: Полипропиленовая пробирка, две резьбовые крышки, коллектор для сбора образцов капиллярной крови. Пробирка двойная: круглодонная микропробирка для капиллярной крови находится внутри основной пробирки. Внешний край отверстия пробирки ровный, без выступов. Коллектор имеет специальную визуализируемую обработку входного и выходного отверстий, обеспечивающих быстрое наполнение коллектора и беспрепятственное поступление пробы крови в пробирку. Без этикетки (информация нанесена на латеральную часть пробирки) или с прозрачной этикеткой. На каждое устройство (пробирку) нанесены: наименование добавки, срок годности, № лота, градуировочная отметка. Номинальная вместимость пробирки (объем цельной крови) 200 мкл. Номинальная вместимость коллектора идентична вместимости внутренней пробирки, что позволяет пользователю не контролировать объем забираемой крови по метке, нанесенной на латеральную часть пробирки. Внутренние стенки круглодонной пробирки и коллектора обработаны антикоагулянтом – К3ЭДТА (мелкодисперсное напыление). Продукция соответствует техническим регламентам и требованиям по функциональности и безопасности медицинским изделиям для диагностики in vitro. Назначение6 для сбора образцов капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. Размер пробирки 10х47 мм. Единица измерения: упаковка (100 шт.) |  | 100 |  |  |  |