ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений постов охраны

| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель задания | Ремонт помещений постов охраны |
| 3 | Назначение объекта | Помещение для сотрудников охраны |
| 4 | Наименование объекта | Посты охраны на территории Красногорского комбикормового завода, Красногорского СВК №1, Племрепродуктора, Станции искусственного осеменения СВК Каменский. |
| 5 | Место выполнения работ | Челябинская обл., Еманжелинский район, п. Красногорский, промышленная площадка «Красногорский свинокомплекс». Челябинская обл., Еткульский р-он, в 3500 м по направлению на север от р.п. Красногорский. Челябинская область, Увельский район, участок находится примерно в 2,2 км по направлению на юг-восток от ориентира п. Каменский. |
| 6 | Контактное лицо | Климов Евгений Анатольевич, klimovea@ariant.ru, тел.: (351) 211-61-06 (доб.:3773), (919) 345 64 86 |
| 7 | Климатические условия района строительства | Климатические параметры района строительства принять по СП 131.13330.2012 Расчетная снеговая нагрузка -320 кг/м2; Нормативная ветровая нагрузка -30 кг/м2; Температура наиболее холодной пятидневки - -32 °C; Принятая глубина промерзания, - 1,8 м. |
| 8 | Исходные данные для начала проведения работ | - Ведомость объемов работ. - План расположения постов. - Локальный сметный расчет. |
| 9 | Общие требования к организации работ | Мобилизационные работы провести в кратчайшие сроки - не более 5 (пяти) календарных дней. Территорию склада временного хранения строительных материалов выполнить на территории площадки. До начала СМР Подрядчик обязан подготовить акт о приемке площадки под строительство и согласовать с Заказчиком протокол о начале производства работ. Подготовить и показать доверенному лицу от Заказчика, либо техническому надзору, журнал о ведении общих работ, оформить пропуска на персонал в соответствии с правилами действующими на предприятии Заказчика. |
| 10 | Режим работы объекта | Ежедневно, круглосуточно |
| 11 | Требования к качеству работ | Согласно СП 71.13330.2017, СП 17.13330.2017 |
| 12 | Требования к безопасности объекта | В полном соответствии требованиям и нормам действующего законодательства РФ, СНИП, ЕСКД |
| 13 | Применение нормативных и руководящих документов | Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормативными документами РФ в области строительства, санитарными нормами и нормами природоохранного законодательства РФ. |
| 14 | Ведомость объемов работ | № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. Раздел 1. ПОСТ 40. 1; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок; 100 м2; 0,0363. 2; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2; 100 м2 проемов; 0,0213. 3; Изделие № 1: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. EX импост S358-03 ; 4х10х4х10х4(32); размер : 1,3*1,64; шт; 1. 4; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов; 0,0148. 5; Изделие № 2: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. EX импост S358-03 ; 4х10х4х10х4(32); размер : 1,85х0,8; шт; 1. 6; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2; 100 м2 пола; 0,06. 7; С999-02 Плита OSB-3 влагостойкая 9х2500х1250 мм (европейский стандарт); шт; 2. 8; Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»; 100 м2 покрытия; 0,06. 9; Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2); м2; 6,12. Раздел 2. ПОСТ 38/1. 10; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок; 100 м2; 0,029. 11; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов; 0,0284. 12; Изделие №3: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер : 1,0х0,8; шт; 1. 13; Изделие №4: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер : 1,2х0,85; шт; 2. 14; Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2; 0,016. 15; Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,016. 16; Дверь входная глухая из ПВХ, комплект; шт; 1. 17; Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,01. 18; Установка противопожарных дверей: однопольных глухих; 1 м2 проема; 1,8. 19; Дверь входная c терморазрывом металлическая Foreman Т-11 Левая Антик серебро - Бетон Снежный УТ-00083530; 1 м2 проема; 1,8. 20; Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,28. 21; Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ; кг; 4,2. 22; Краска ДЛЯ ДЕРЕВА "VAKSA; кг; 7. 23; Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»; 100 м2 покрытия; 0,075. 24; Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2); м2; 7,65. 25; Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м; 100 м2 покрытия; 0,0924. 26; Профнастил С21-1000-0,55, размер 1500*1051 мм; лист; 6. 27; Саморез кровельный 5,5х19 мм, RAL 7024 (Темно-серый); шт; 93. Раздел 3. ПОСТ 38/2. 28; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок; 100 м2; 0,0064. 29; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов; 0,0064. 30; Изделие № 5: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер : 0,8х0,8; шт; 1. 31; Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,355. 32; Грунт-Лазурь "VAKSA"; 5,325. 33; Краска ДЛЯ ДЕРЕВА "VAKSA; 8,875. 34; Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м; 100 м2 покрытия; 0,12. 35; Профнастил С21-1000-0,55, размер 1500*1051 мм; лист; 8. 36; Саморез кровельный 5,5х19 мм, RAL 7024 (Темно-серый); шт; 120. Раздел 4. ПОСТ Ж/Д ПРОЕЗДЫ. 37; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок; 100 м2; 0,0211. 38; Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,0132. 39; Изделие № 6: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер : 0,6*0,9; шт; 1. 40; Изделие №7: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер : 0,84*0,93; шт; 1. 41; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов; 0,0079. 42; Изделие № 8: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. EX створка S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер : 0,95*0,83; шт; 1. 43; Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,01. 44; Установка противопожарных дверей: однопольных глухих; 1 м2 проема; 1,8. 45; Дверь входная c терморазрывом металлическая Foreman Т-11 Левая Антик серебро - Бетон Снежный УТ-00083530; 1 м2 проема; 1,8. 46; Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,185. 47; Грунт-Лазурь "VAKSA"; кг; 2,775. 48; Краска ДЛЯ ДЕРЕВА "VAKSA"; кг; 4,625. 49; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,029. 50; Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»; 100 м2 покрытия; 0,055. 51; Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2); м2; 5,61. Раздел 5. СВК № 1. 52; Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,01. 53; Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,016. 54; Блоки дверные входные пластиковые; шт; 1. 55; Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»; 100 м2 покрытия; 0,16. 56; Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2); м2; 16,32. 57; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,74. 58; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,16. 59; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,032. Раздел 6. ПОСТ №6. 60; Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м; 100 м2 покрытия; 0,09. 61; Профнастил С21-1000-0,55, размер 1500*1051 мм; лист; 6. 62; Саморез кровельный 5,5х19 мм, RAL 7024 (Темно-серый); шт; 90. Раздел 7. КПП № 1. 63; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок; 100 м2; 0,035. 64; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов; 0,027. 65; Изделие № 9: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер :0,92*0,92; шт; 1. 66; Изделие № 10: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер : 1,4*0,51; шт; 1. 67; Изделие № 11: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. EX импост S358-03 ; 4х10х4х10х4(32); размер :2,2*0,5; шт; 1. 68; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов; 0,007425. 69; Изделие № 12: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. EX створка S358-02 ; 4х10х4х10х4(32); размер : 0,55*0,55; шт; 1. 70; Изделие № 13: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. EXстворка S358-02 ; 4х10х4х10х4(32); размер :0,53*0,91; шт; 1. 71; Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,27. 72; Грунт-Лазурь "VAKSA; кг; 4,05. 73; Краска ДЛЯ ДЕРЕВА "VAKSA; кг; 6,75. 74; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,032. 75; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2; 100 м2 пола; 0,072. 76; Плита OSB-3 влагостойкая 9х2500х1250 мм (европейский стандарт) Россия; шт; 3. 77; Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»; 100 м2 покрытия; 0,072. 78; Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2); м2; 7,2. Раздел 8. ПОСТ № 9. 79; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок; 100 м2; 0,014. 80; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов; 0,01. 81; Изделие №14: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер :0,6*0,8; шт; 2. 82; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов; 0,0048. 83; Изделие № 15: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. EX створка S358-02 ; 4х10х4х10х4(32); размер : 0,6*0,8; шт; 1. 84; Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,01. 85; Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,016. 86; Блоки дверные входные пластиковые; шт; 1. 87; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2; 100 м2 пола; 0,065. 88; Плита OSB-3 влагостойкая 9х2500х1250 мм (европейский стандарт) Россия; шт; 3. 89; Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»; 100 м2 покрытия; 0,065. 90; Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2); м2; 6,63. 91; Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм; 100 м2 потолка; 0,065. 92; Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм; 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов); 0,2. 93; Плита OSB-3 влагостойкая 9х2500х1250 мм (европейский стандарт) Россия; шт; 9. 94; Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм; 10 шт.; 28. 95; Оклейка стыков на стенах и потолке серпянкой ПРИМ; 100 м2 отделываемой поверхности; 0,05. 96; Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см; 100 м; 1. 97; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,065. 98; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,2. 99; Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,265. 100; Грунт-Лазурь "VAKSA"; кг; 3,975. 101; Краска ДЛЯ ДЕРЕВА "VAKSA"; кг; 6,625. Раздел 9. ПОСТ № 16. 102; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок; 100 м2; 0,019. 103; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов; 0,013. 104; Изделие №16: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. 4х10х4х10х4(32); размер :0,8*0,8; 2. 105; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов; 0,0064. 106; Изделие № 17: пластиковая конструкция оконная, глухая, EXPROF Prowin 58-я серия, цвет: белый. EX рама S358-01. EX створка S358-02 ; 4х10х4х10х4(32); размер : 0,8*0,8,; 1. 107; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2; 100 м2 пола; 0,055. 108; Плита OSB-3 влагостойкая 9х2500х1250 мм (европейский стандарт) Россия; шт; 2. 109; Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»; 100 м2 покрытия; 0,055. 110; Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2); м2; 5,61. Раздел 10. КАМЕНКА СИО. 111; Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,03. 112; Установка металлической двери; 1 м2 проема; 6,636. 113; Дверь входная c терморазрывом металлическая Foreman Т-11 Левая Антик серебро - Бетон Снежный УТ-00083530; м2 проема; 6,636. 114; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,0585. 115; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия; 0,0585. 116; Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг; 0,7605. 117; Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0585. 118; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,9. 119; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,3. |
| 15 | Основные требования | - Материалы предоставляются Подрядчиком. - Все материалы должны соответствовать действующим ГОСТ. - Подрядчику необходимо ознакомиться с правилами прохождения КПП и нахождения на территории предприятия Заказчика. - При заходе на предприятие сотрудникам Подрядчика необходимо иметь на руках действующую справку о прохождении медкомиссии с отметкой о пройденной и действующей флюорографии, о отрицательном результате теста на COVID 19. - Заход сотрудников Подрядчика на территорию площадки только по пропускам, полученным по письменному уведомлению с перечислением ФИО и паспортных данных сотрудников Подрядчика. Пронос необходимых материалов и инструмента осуществляется по согласованному перечню. - Питание сотрудников Подрядчика осуществляется привозным питанием на территории предприятия от Заказчика с оплатой за питание либо за территорией предприятия Заказчика. - Если Подрядчик проводит работы связанные с потреблением электроэнергии, то он производит оплату за потребленную электроэнергию. |
| 16 | Требования к оформлению и передаче Исполнитель-ной документации | Исполнительная документация оформляется по факту исполнения с предоставлением журналов общих работ и актов на скрытые работы. Исполнительная документация должна быть представлена в следующем объеме: - 2 (два) экземпляра на бумажном носителе; - 1 (один) экземпляр на электронном носителе в виде файлов на оптическом, флеш- или ином носителе информации в формате; - Акты выполненных работ формата КС-2, формат КС-3; - Акты скрытых работ; - Общий журнал работ; - Сертификаты соответствия, качества, декларации и т.д. (на применяемые материалы); - Паспорта на используемые материалы и оборудование; - Протоколы огнезащиты и др. испытаний (если используются данные материалы); - Акт приемки выполненных работ; - Приказ о создании рабочей группы по приемке выполненных работ. |
| 17 | Гарантия на выполненные работы и поставленное оборудование. | 24 мес. |
| 18 | Сроки исполнения | 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора |

__________________________________