СОГЛАСОВАНО:

_____________________________________

_______________

_______________/ ___________ /

- «  _ »            _______            2024 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ТАВРОС АГРОПАРК»

Представитель по доверенности

- _______________/ _______________  /

« _ »           _______                    2024 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2-24.12-ТАП от 05.12.2024 г.

# на разработку проектной документации стадии «П» объекта:

«Агропромышленный парк «ТАВРОС АГРОПАРК», 1 этап»

Расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, Сельское поселение Дмитриевский сельсовет, к.н. участка 02.47.041601.535

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта | «Агропромышленный парк «ТАВРОС АГРОПАРК», 1 этап» |
| 1.2 | Место расположения объекта | Республика Башкортостан, Уфимский район, Сельское поселение Дмитриевский сельсовет, кад. № участка 02:47:041601:535 |
| 1.3 | Вид строительства | Новое |
| 1.4 | Стадийность проектирования | Проектная документация стадии «П» |
| 1.5 | Идентификационные сведения о исполнителе |  |
| 1.6 | Идентификационные сведения о заказчике | ООО «ТАВРОС АГРОПАРК» |
| 1.7 | Сроки проектирования | 2025 г. |
| 1.8 | Сроки строительства объекта | 2025-2026 г.г. Продолжительность строительства определить проектом согласно разделу «Проект организации строительства» постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 с Изм. от 01.09.2024 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». |
|  | Требования к выделению этапов строительства объекта | 2 этапа строительства в соответствии со Схемой размещения объектов (Приложение 1). |
|  | Исходные данные: | - Топографическая основа (топосъемка, топографический план), выполненный ООО «Арантек Инжиниринг» в масштабе 1:500 в соответствии с СП 47.13330.2012 – передает Заказчик в формате PDF на листах и в формате разработки DWG в модели AutoCAD; - Схема размещения объектов на плане земельного участка 02.47.041601.535; - Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, водоотведение (хоз. бытовая, ливневая канализация), газоснабжение, сети связи, отведение очищенных стоков до точки сброса); - Технические условия на присоединение к автодороге общего пользования федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург, западный обход г. Уфы, № 12/253 от 19.09.2023 ФКУ ФУАД «Приуралье» ФДА (Предоставляет Заказчик); - ГПЗУ № РФ-02-4-47-0-00-2023 от 27.09.2023 г. - Инженерные изыскания (геологические гидрометеорологические, экологические геодезические); - Проектная документация на осуществление пользования недрами в соответствии с Лицензией на пользование недрами УФА № 022743 ВП от 27.03.2024 г. * Проектную документацию на примыкание дорог к автодороге общего пользования федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург, западный обход г. Уфы согласовать в Государственном казенном учреждении Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Подрядчик получает технические условия на пересечение коммуникаций. Оплату платных технических условий выполняет Заказчик. |
| 2.1.1 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Общая площадь территории в границах проектирования – 72,5 га. Определить проектом расчетные мощности энергопотребления объектов и утилизации хозбытовых и ливневых стоков. |
|  | Объем проектирования | На участке с кадастровым номером 02:47:041601:535 запроектировать объекты инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры, и участки для размещения потенциальных производств резидентов в сфере агропромышленности. Перечень объектов инженерной инфраструктуры: - Площадка ГПУ и станции газопоршневых установок. - ГРП – приемная газораспределительная станция. - Приемно-распределительная ТП. - Тепловая подстанция, центральная котельная. - Приемный водораздельный узел (с ВЗУ водоресурс по магистральному питающему водопроводу поступает на распределительный узел и узел учета, далее распределяется: - на станцию водоподготовки для хоз.питьевой воды; - на заполнение пожарных резервуаров; - на техническую воду (если необходимо, определить проектом). - Станция водоподготовки. - Водозаборный узел. - Водонакопительные резервуары. - Станция поддержания давления. - Пожарные резервуары. - Насосная пожаротушения. - Очистные сооружения хозбытовых стоков. - Очистные сооружения ливневых стоков. - Площадка сбора и накапливания снега, снегоплавильный узел со сбросом стоков в очистные сооружения. - Пруды - испарители. - Емкости для сбора ливневых и хоз. бытовых стоков (определить проектом). - Сооружения трубопроводной сети отвода очищенных стоков до точки сброса. - КПП на въезде, выезде с территории (с участков объектов Энергоцентра). * При проектировании площадок и. размещения инженерных объектов учесть необходимость перспективного увеличения мощности объектов и их расширения, реконструкции по условиям развития парка. Инженерные коммуникации (в подземном исполнении): - Сети электроснабжения (предварительная протяженность сетей электроснабжения – 2 225,40 м); - Сети наружного освещения (предварительная протяженность – 5 094,40 м); - Сети водоснабжения (предварительная протяженность сетей водопровода – 1 445,0 м); - Сети водоотведения хозбытовых стоков (предварительная протяженность сетей водоотведения – 340,50 м); - Сети ливневой канализации; - Сеть отвода очищенных стоков до точки сброса (предварительная протяженность 2 500 м); - Сети газоснабжения (предварительная протяженность 572,60 м); - Сети теплоснабжения (предварительная протяженность сетей - 1 056,0 м); - Сети связи (протяженность определить проектом); * Подключение объектов строительства Резидентов парка (2 этапа) спроектировать для определения возможных коридоров сетей. Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры: - Подъездная дорога общего пользования (предварительная протяженность объекта - до 3,5 км); - Внутриплощадочные дороги, проезды и тротуары (Общая предварительная протяженность – до 1,5 км); |
|  | Назначение объекта | Объекты инженерной инфраструктуры: В соответствии с классификатором объектов капитального строительства по функциональному назначению в составе зданий и сооружений согласно п.п. 2.3.1: - 05.03.002.001. Сооружение газопоршневой электростанции; - 04.07.001.005. Сооружение газораспределительной станции (ГРС, АГРС) газопровода; - 05.05.003.006. Сооружение электрической, трансформаторной подстанции; - 12.01.001.004. Сооружение центрального теплового пункта; - 12.01.004.007. Сооружение водоподготовки; 12.01.004.005. Сооружение резервуара для воды; 12.01.004.003. Здание (сооружение) насосной станции; - 12.01.004.005. Сооружение резервуара для воды; 12.01.004.003. Здание (сооружение) насосной станции; - 12.01.002.004. Сооружение очистки сточных вод; 12.01.002.005. Сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей; 12.02.001.007. Накопительное сооружение (бассейн, пруд, водохранилище и др.); - 12.01.002.002. Сооружение снегоплавильного пункта; 2.01.004.006. Водозаборное сооружение (водозаборный узел, скважина). Инженерные коммуникации: - 04.07.001.004. Сооружение трубопровода с отводами магистрального газопровода; - 12.01.004.001. Линейное сооружение сети водоснабжения; - 12.01.002.001. Линейное сооружение сети водоотведения; - 12.01.003.001. Сооружение воздушной линии электропередачи; 12.01.003.002. Сооружение инфраструктуры электрической сети; 5. 04.01.004.005. Сооружение устройства искусственного электроосвещения автомобильной дороги; 6. 12.01.005.001. Линейное сооружение слаботочной сети; 7. 12.01.001.001. Линейное сооружение сети теплоснабжения; Автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога) вне населенного пункта, 04.01.001.003. |
|  | Требования к составу проектной документации | Состав проекта принять в соответствии с Постановлением №87 от 16 февраля 2008 с Изм. от 01.09.2024 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». СП - Состав проекта; ПЗ - Пояснительная записка ПЗУ - Схема планировочной организации земельного участка АР - Объёмно-планировочные и архитектурные решения; КР - Конструктивные решения; ИОС - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерного обеспечения, в составе: ИОС1 - Система электроснабжения, ИОС2 - Система водоснабжения, ИОС3 – Система водоотведения, ИОС4 – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИОС5 – Слаботочные сети и сети связи, система автоматической охранно-пожарной сигнализации, оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей, ИОС6 – Система газоснабжения. 6 ТХ - Технологические решения; 7 ПОС – проект организации строительства; 8 ООС – Мероприятия по охране окружающей среды; 9 ПБ – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 10 ТБЭ – Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; 11 ОДИ - Перечень мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и обеспечения жизнедеятельности и трудоспособности инвалидов; 12 СМ – Сметная документация строительства (для подтверждения сметной стоимости строительства в Госэкспертизе). 13.1 ГОиЧС - Перечень мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 13.2 ДПБ – Декларация промышленной безопасности объектов (при необходимости); СЗЗ – Проект санитарно-защитной зоны; * Состав проекта уточнить при разработке проектной документации. |
| 2.1.2 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: | Подъездная дорога общего пользования: - Предварительная протяженность объекта - до 3,5 км; - Расчетная скорость, СНиП 2.05.11-83; - Ширина земляного полотна, м – 10,0; - Ширина проезжей части, м – 3,5- 4,5; - Ширина обочин, м – 1,5-1,75; - Число полос движения, шт. – 2; - Категория дороги –V. Внутриплощадочные дороги, проезды и тротуары: – Общая предварительная протяженность – до 1,5 км; - Ширину проездов и тротуаров определить проектом. Спроектировать примыкание автодороги к автодороге общего пользования федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург, западный обход г. Уфы, согласно Техническим условиям на примыкание № 12/253 от 19.09.2023 ФКУ ФУАД «Приуралье» ФДА (Предоставляет Заказчик). Конструкция одежды дорог: 1. Верхний слой покрытия из горячей, плотной, мелкозернистой асфальтобетонной смеси на битуме БНД марки 90/130 (Тип Б, Марка III); 2. Нижний слой покрытия из горячей, пористой, крупнозернистой асфальтобетонной смеси на битуме БНД марки 90/130 (Марка II); 3. Основание из фракционированного легко уплотняемого щебеня фракций 40-80 (80-120) мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем; 4. Подстилающий слой основания из гравийной смеси (С) непрерывной гранулометрии для оснований С7-20 мм. 5. Укрепление обочин – из фракционированного щебня. В соответствии с требованиями ГОСТ 8267-82 марки щебня принимаются по прочности не ниже 800 и морозостойкости не ниже F50. Внутриплощадочные дороги и покрытия – асфальтобетон с основанием по проекту. * До начала проектных работ возможно внесение изменений в конструкцию дорожной одежды в соответствии с заключением по геологическим изысканиям, по согласованию с Заказчиком. |
|  | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения, точкам сброса | 1. Сети газопровода ИОС 6 (ГСН – газоснабжение наружное): - Сети газопровода от точки подключения (в соответствии с ТУ, включая ГРПШ до газораспределительного узла станции газопоршневых установок); - В проект включить ГРПШ; - Технические условия на присоединение и на узел учета газа получает Заказчик; - Разработать и согласовать проект узла учета газа с ФБУ ЦСМ РБ и Газпром межрегионгаз Уфа; - Предварительная протяженность сетей газоснабжения – 572,60 м; 2. Сети водоснабжения ИОС 2 (НВ – наружное водоснабжение): - Сеть водопровода от узла водозабора до приемного водораздельного узла станции водоподготовки; - Сети наружных водопроводов до узлов ввода объектов. - В проект включить узел ВЗУ (водозаборной скважины с оборудованием водозаборного узла); - В раздел включить проект на бурение водозаборной скважины. Лицензию и паспорт на разведочную скважину выдает Заказчик; - Технические условия на водопровод выдает Заказчик по запросу Проектировщика по расчетным данным; - Предварительная протяженность сетей водопровода – 1 445,0 м; 3. Сети водоотведения ИОС 3 (НВК – наружные сети канализации): - Сети хозяйственно бытовой канализации и ливневой канализации от коллекторов сброса в точках присоединения к магистральным сетям в коридорах сетей объектов до очистных сооружений станции водоотведения, сеть трубопроводов и сооружений отвода очищенных стоков до точки сброса. - Предварительная протяженность сетей водоотведения – 340,50 м; - Предварительная протяженность сети отвода очищенных стоков до точки сброса – 2 500 м; 4. Сети электроснабжения ИОС 1 (НЭС – наружное электроснабжение): - Сети электроснабжения подключения приемно-распределительной трансформаторной подстанции от точки присоединения по ТУ на границе зоны ответственности; - Сети от РП до ТП ВРУ объектов проектирования; - Предварительная протяженность сетей электроснабжения – 2 225,40 м; 5. Сети электроосвещения ИОС 1 (ЭН – наружное освещение): - Сети электроосвещения дорог; - Предварительная протяженность сетей наружного освещения – 5 094,40 м; 6. Слаботочные сети ИОС5 (НСС – наружные сети связи). - Протяженность определить проектом. 7. Сети теплоснабжения ИОС 4 (НТС – наружные сети теплоснабжения): - Сети теплоснабжения от тепловой подстанции, центральной котельной до узлов ввода в индивидуальные тепловые пункты объектов проектирования; - Предварительная протяженность сетей теплоснабжения – - 056,0 м. * Подключение объектов строительства Резидентов парка (2 этапа) спроектировать для определения возможных коридоров сетей. |
| 2.1.6.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Определить по результатам инженерных изысканий. |
| 2.1.6.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам (при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта) | В соответствии с п.п. 2.3.1, 2.3.7: Определить проектом по расчетным характеристикам мощности объектов энергетической инфраструктуры. |
|  | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | Не относится |
|  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность | Дороги и улицы вне населенных пунктов. Дороги объектов площадки проектирования. Инженерные сети и коммуникации. Здания и сооружения, объекты проектирования. |
| 2.1.6.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | В соответствии с п.п. 2.3.1, 2.3.7: - Площадка ГПУ и станции газопоршневых установок - повышенная взрывопожароопасность, категория А; - ГРП – приемная газораспределительная станция, - повышенная взрывопожароопасность, категория А; - Приемно-распределительная трансформаторная подстанция – пожароопасное, категория В - Тепловая подстанция, центральная котельная – взрывопожароопасное, категория Б; - Приемный водораздельный узел и станция водоподготовки, водонакопительные резервуары и станция поддержания давления - пониженной пожароопасности, категория Д. - Пожарные резервуары и насосная пожаротушения - пониженной пожароопасности, категория Д. - Очистные сооружения, станция очистки хозбытового водоотведения, станция очистки ливневых стоков и пруды испарители – не нормируется. - Площадка сбора и накапливания снега, снегоплавильный узел со сбросом стоков в очистные сооружения – не нормируется. - Станция водозабора с узлом скважины - не нормируется. |
| 2.1.6.6 | Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются |
| 2.1.6.7 | Уровень ответственности объекта | Нормальный. |
| 2.1.6.8 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Определить проектом. |
| 2.1.6.9 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с едиными правилами, установленными комплексом стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), входящих в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 2.1.6.10 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Определить проектом, сметной стоимостью строительства. |
| 3 | Иные общие требования к проектированию |  |
| 3.1 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2021, N 50, ст. 8553) с учетом функционального назначения объекта) | Проектную документацию подготовить в соответствии с положениями Постановления Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 с Изм. от 01.09.2024 г в объеме и составе согласно требованиям прохождения Государственной экспертизы проектной документации. |
| 3.2 | Оформление земельного участка | Оформление земельного участка выполняет Заказчик. Трассы сетей выбираются Подрядчиком (Проектировщиком), согласовываются с Заказчиком. Проект планировки и межевания территорий выполняет Заказчик. |
| 3.3 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Подготовить в соответствии с положениями Постановления Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 с Изм. от 01.09.2024 г. |
| 3.4 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Подготовить в соответствии с положениями Постановления Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 с Изм. от 01.09.2024 г. |
| 3.5 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды». Произвести расчет ущерба растительному, животному и рыбному хозяйству (при необходимости). |
| 3.6 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Выполнить в соответствии с положениями Постановления Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 с Изм. от 01.09.2024 г. |
| 3.7 | Требования к проекту организации строительства объекта | Подготовить в соответствии с положениями Постановления Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 с Изм. от 01.09.2024 г. |
| 3.8 | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта | Произвести оценку зеленых насаждений и объектов, подлежащих сносу (при наличии таковых). Выполнить проекты выноса транзитных (магистральных) инженерных сетей, проходящих через территорию земельного участка проектируемого объекта согласно техническим условиям, получаемым Подрядчиком (при наличии таковых, в том числе не действующих, законсервированных). Получить технические условия и согласования от собственников линейных объектов, расположенных на участке планируемого размещения объекта. Технические условия должны быть на момент сдачи проектной документации с неистекшим сроком действия. |
| 3.9 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка | Выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов |
| 3.10 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Определить проектом |
| 3.11 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
| 3.12 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию разработать по Методике, утверждённой приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. в текущем уровне цен на момент составления, в расценках, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета, с их привязкой при переводе в текущий уровень цен к условиям конкретного региона Республики Башкортостана. При выполнении сметной документации следует руководствоваться положениями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов ЕСКД. Стоимость материалов включается в расчеты по базе расценок или, если нет подходящих, составляется конъюнктурный анализ с предоставлением актуальных, не менее 1 месяц срока документов, подтверждающих включенную в сметные расчеты стоимость. В сметные расчеты включается сумма по сформированному шифру ресурсов с верным ИНН организации, согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр от 04.08.2020 г, в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.). Сметная документация должна быть выполнена с использованием программного комплекса Гранд-смета в версии не ниже 7.1 сертифицированного Госстроем России. В составе сводного сметно-финансового расчёта предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора. |
| 3.13 | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется. При необходимости, Подрядчик (Проектировщик) разрабатывает отдельное задание на выполнение проектных решений для получения и согласования спецтехусловий. |
| 3.14 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Выполнение макета не требуется. Выполнить мастер план с указанием основных технико-экономических показателей объектов проектирования для согласования принципиальных планировочных решений с Заказчиком. |
| 3.16 | Экспертиза проектной документации | Заказчик проходит экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий в ГАУ Управление госэкспертизы РБ (далее - экспертиза) за свой счет с участием и сопровождением Подрядчика (Проектировщика). Проектировщик вносит изменения по замечаниям экспертизы в рамках настоящего договора. |
| 3.18 | Применение нормативных и руководящих документов | Проектировщик обязан руководствоваться действующими нормативными документами РФ в области строительства, санитарными нормами и нормами природоохранного законодательства РФ. При разработке проектной документации следует руководствоваться положениями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов ЕСКД. |
| 3.20 | Требования к оформлению документации. | Документация должна быть выполнена и оформлена в соответствии c требованием действующих нормативных документов. |
| 3.21 | Количество экземпляров и форма представления проектной документации, выдаваемой Заказчику | Документация передаётся Заказчику: - по акту приёма-передачи документации 1 (один) экземпляр проектной документации (стадии «П») на электронном носителе в виде файлов на оптическом, флеш- или ином носителе информации в формате *.dwg (AutoCad) для графических приложений и формате doc (docx) MS Word, xls (xlsx) MS Excel для текстовых приложений, позволяющих осуществить редактирование штатными средствами, входящими в состав соответствующего ПО вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу. Сметная документация должна быть представлена в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в виде файлов на оптическом, флеш- или ином носителе информации в формате Гранд-смета –.*gsfx* и формате *.xlsx* программы EXСEL. После получения положительного заключения экспертизы 3 (три) экземпляра проектной документации (стадии «П») на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в виде файлов на оптическом, флеш- или ином носителе информации в формате *.dwg (AutoCad) для графических приложений и формате doc(docx) MS Word, xls (xlsx) MS Excel для текстовых приложений, позволяющих осуществить редактирование штатными средствами, входящими в состав соответствующего ПО вместе с Актом сдачи-приёмки выполненных работ по соответствующему этапу. Сметная документация должна быть представлена в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в виде файлов на оптическом, флеш- или ином носителе информации в формате разработки. |
| 4 | Сведения об инженерных изысканиях. Основание для проектирования. Отчеты по инженерным изысканиям предоставляет Заказчик, после получения и экспертизы Заказчика по Техническому заданию № 1-24.12-ТАП от 05.12.2024 г. | Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания выполняются в соответствии с Техническим заданием № 1-24.12-ТАП от 05.12.2024 г., согласно положениям СП 47.13330.2016, СП 11–105–97, СП 446.1325800.2019, ТСН 302-50-95. Изыскания выполняются в полном объеме и оформляются в отчеты для передачи с проектной документацией стадии «П» в Государственную экспертизу в соответствии с Постановлением №87 от 16 февраля 2008 с Изм. от 01.09.2024 г. |

Приложения:

1. Схема размещения объектов;

2. Технические характеристики линейных объектов (подъездная и внутриплощадочные дороги и тротуары, коридоры сетей). Характеристики проектируемых зданий и сооружений.

Заместитель Генерального директора по проектированию

ООО УК «ТАВРОС Уфа»                                                                                                     Гумеров И.В.

Главный энергетик

ООО УК «ТАВРОС Уфа»                                                                                                     Саетов И.М.

Приложение № 2 к Техническому заданию № 2-24.12-ТАП от 05.12.2024 г. (1)

Технические характеристики проектируемой автомобильной дороги, внутриплощадочных проездов и тротуаров, линейных объектов (наружных магистральных сетей)

| №№ п/п | Наименование зданий и сооружений |  | Протяженность, м* | Масштаб съемки | Сечение рельефа, м | Предполагаемая глубина заложения коммуникации или погружения свай, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подъездная автомобильная дорога общего пользования | 3 562,8 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| 2 |  | Внутриплощадочные автомобильные дороги, проезды и тротуары | 1 531,6 | 1:500 | 0,5 | От 2,0 м до 20,0 м |
| 3 |  | Наружное газоснабжение | 572,6 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| 4 |  | Сети электроснабжения до РП | 1 868,6 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| 5 |  | Сети электроснабжения от РП до ТП, ВРУ объектов | 356,8 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| 6 |  | Сеть уличного освещения | 5060,0 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| 7 |  | Сеть водопровода от ВЗУ до водораздельного узла | 874,6 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| 8 |  | Сеть наружных водопроводов до узлов ввода объектов | 570,4 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| 9 |  | Сеть наружной канализации в том числе ливневая канализация | 340,5 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| 10 |  | Сети отведения очищенных стоков до точки сброса | 2 500,0 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| 11 |  | Наружные сети отопления | 1 056,0 | 1:500 | 0,5 | До 2,0 м |
| * - протяженность трасс уточняется по фактическим материалам изысканий и проектными решениями |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию № 2-24.12-ТАП от 05.12.2024 г. (2)

Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений энергоцентра Агропарка

| №№ п/п | Наименование зданий и сооружений | Площадь застройки, м2 | Строительный объем, м3 | Площадь территории площадки, требуемая | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка ГПУ и станции газопоршневых установок | … | … | 3 170,50 |  |
| 2 | ГРП – приемная газораспределительная станция | 123,6 | 247,2 | 285,0 |  |
| 3 | Приемно-распределительная трансформаторная подстанция | … | … | … |  |
| 4 | Тепловая подстанция, центральная котельная | … | … | … |  |
| 5 | Приемный водораздельный узел и станция водоподготовки | … | … | … |  |
| 6 | Водонакопительные резервуары | … | … | … |  |
| 7 | Станция поддержания давления | 60,0 | 260,0 | * |  |
| 8 | Насосная пожаротушения | 60,0 | 260,0 | * |  |
| 9 | Пожарные резервуары | 2 770,0 | 16 620,0 | 3600,0 |  |
| 10 | Станция очистки хозбытового водоотведения | 86,0 | 344,0 | * |  |
| 11 | Станция очистки ливневых стоков | 86,0 | 344,0 | * |  |
| 12 | Очистные сооружения | * | * | * |  |
| 13 | Площадка сбора и накапливания снега, снегоплавильный узел | 1 560,0 | 6 240,0 | 1 560,0 |  |
| 15 | Водозаборный узел | 86,0 | 344,0 | 2 500,0 |  |
| 16 | Здание КПП | 48,0 | 186,0 | 72,0 |  |
| * - показатели уточнить проектом |  |  |  |  |  |