ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант» |
| 2 | Контактное лицо | Нехорошков Леонид Сергеевич, главный механик, тел.: 83512116106 (доб.3919); e-mail: nekhoroshkovls@afariant.ru |
| 3 | Место расположения объекта | Адрес: Челябинская область, Еманжелинский район, п. Красногорский, ООО «Агрофирма Ариант». |
| 4 | Цель задания | Осуществление технического обслуживания (ТО) транспортных средств, предусмотренное Регламентом проведения ТО, утвержденного заводом изготовителем по пробегу автомобиля. |
| 5 | Наименование Транспортных средств (ТС) | Автотранспорт: 1. DONGFENG GX DFH4180 (седельный тягач 4х2)- 4шт. |
| 6 | Общие требования к организации. | Техническое обслуживание автомобилей должно проводиться с периодичностью, установленной рекомендациями завода-изготовителя автомобилей. Услуги включают в себя: Техническое обслуживание (Перечень работ указан в Приложениях № 1, 2, 3) должно производиться по факту пробега, в течении календарного года с момента заключения договора, на территории Исполнителя расположенной в пределах Челябинской или Свердловской области с применением оригинальных запасных частей и расходных материалов, рекомендуемых заводом-изготовителем техники. Диагностическое оборудование и программное обеспечение должны быть одобрены заводом-изготовителем. В стоимость работ входят расходы на приобретение материалов, трудозатраты и транспортные расходы. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом Исполнителя, обученными и аттестованными рабочими требуемых специальностей. Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию с использованием оригинальных запасных частей завода-изготовителя техники, и гарантирует качество и безопасность. Используемые при услугах запасные части должны быть новыми, неиспользованными, не восстановленными, без механических повреждений и дефектов изготовления, технически исправными. Запасные части не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Подвижные элементы запасных частей должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. При приемке результатов оказанных услуг Заказчик вправе назначить экспертизу. Данная экспертиза проводится за счет Исполнителя. Исполнитель обязан иметь сертификат официального авторизированного дилера DONGFENG c сохранением гарантии завода изготовителя. |
| 7 | Требования к качеству работ. Гарантия на выполненные работы и поставленное оборудование. | Срок предоставления гарантии качества на результаты оказанных услуг 30 дней со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг. Если в период гарантийного срока в результате произведенных работ обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Гарантия на новые детали, узлы и агрегаты, приобретённые и установленные на СТОА согласно сроку, установленному заводом-изготовителем. Гарантия на выполненные работы по обслуживанию транспортных средств в соответствии с программой обязательного сервисного обслуживания – до очередного технического обслуживания. Срок устранения недостатков или замены запчастей в пределах гарантийного срока составляет 10 дней с момента извещения Исполнителя об обнаружении дефектов. Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. В случае, если товары и/или расходные материалы не соответствуют требованиям эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя, обязательства по замене товаров и/или расходных материалов в течение гарантийного срока несет непосредственно Исполнитель. В случае замены некачественных товаров и/или расходных материалов, доставку данных товаров и/или расходных материалов до места (в случае невозможности устранения на месте) и его последующий возврат Заказчику, Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет, с возмещением всех затрат связанных с его приемкой, хранением, экспертизой и возвратом. |
| 8 | Требования к безопасности | При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды с соблюдением действующих законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, определяющими требования по защите окружающей среды городских территорий, а также предписаний контролирующих органов. Исполнитель гарантирует качество и безопасность услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении каждого вида работ, и наличием сертификатов, обязательных для каждого вида услуг, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. |
| 9 | Сроки исполнения | Срок оказания услуг по ТО не должен превышать 5 календарных дней с момента поступления письменной Заявки от Заказчика. В случае отсутствия определенных товаров и/или расходных материалов на складе Исполнителя, указанный срок в заявке Заказчика может быть продлен, но не более чем на 10 календарных дней. |

Приложение 1

ТО-0, 25 000 км

| № | Товар | № кат. | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масляный фильтр | C4388898 | 1 | шт. |
| 2 | МАСЛО Моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ M5 10W-40 E5, либо Масло моторное Gazpromneft Diesel Ultra CS 10W-40, либо Масло моторное 10W40 DONGFENG DFCV-E50 | 3473232LLC, M051-00209DF, | 40 | л |
| 3 | Консистентная смазка DONGFENG или эквивалент | G082-0001 8DF | 0,3 | л |
| 4 | Расходные материалы для ТО |  | 1 | шт. |
| 5 | Технологическая мойка тягач |  | 1 | усл.ед. |
| 6 | ТО-0 (Euro5+ EATON 4x2) |  | 1 | усл.ед. |
| 7 | Проверка и регулировка клапанов (при ТО) |  | 1 | усл.ед. |

Приложение 2

ТО-1, 50 000 км

| № | Товар | № кат. | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы для ТО |  | 1 | шт. |
| 2 | Масляный фильтр | C4388898 | 1 | шт. |
| 3 | МАСЛО Моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ M5 10W-40 E5, либо Масло моторное Gazpromneft Diesel Ultra CS 10W-40, либо Масло моторное 10W40 DONGFENG DFCV-E50 | 3473232LLC | 40 | л |
| 4 | Консистентная смазка DONGFENG или эквивалент | G082-0001 8DF | 0,3 | л |
| 5 | ТО-1 (Euro5+ EATON 4x2) |  | 1 | усл.ед. |
| 6 | Технологическая мойка тягач |  | 1 | усл.ед. |

Приложение 3

ТО-2, 100 000 км

| № | Товар | № кат. | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтрующая сетка | A053E778 | 1 | шт. |
| 2 | Фильтр салона | 8103111-C6 160 | 1 | шт. |
| 3 | Фильтр ретардера Voith | C30100002 1109D00 | 1 | шт. |
| 4 | Фильтр осушителя | 3543080-TL 380 | 1 | шт. |
| 5 | Фильтр насоса мочевины | A040N388 | 1 | шт. |
| 6 | Фильтр в сборе (ГУР) | 3410040-TL 380 | 1 | шт. |
| 7 | Фильтр | AS2474 | 1 | шт. |
| 8 | Топливный фильтр сепаратора Е5, Е6 | 1125030-H0 2B0-SFG | 1 | шт. |
| 9 | Топливный фильтр | C4327369 | 1 | шт. |
| 10 | Топливный фильтр | CC4365703 | 1 | шт. |
| 11 | Сетка фильтра мочевины воздушного клапана | A055G799 | 1 | шт. |
| 12 | Расходные материалы для ТО |  | 1 | шт. |
| 13 | Масляный фильтр | C4388898 | 1 | шт. |
| 14 | МАСЛО Моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ M5 10W-40 E5, либо Масло моторное Gazpromneft Diesel Ultra CS 10W-40, либо Масло моторное 10W40 DONGFENG DFCV-E50 | 3473232LLC | 46,4 | л |
| 15 | МАСЛО ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 75W-90 или эквивалент | 3659456LLC | 18 | л |
| 16 | Консистентная смазка DONGFENG или эквивалент | G082-0001 8DF | 0,3 | л |
| 17 | Воздушный фильтр в сборе | 1109910-H1 2C0 | 1 | шт. |
| 18 | ТО-2 (Euro5+ EATON 4x2) |  | 1 | усл.ед. |
| 19 | Технологическая мойка тягач |  | 1 | усл.ед. |
| 20 | Проверка и регулировка клапанов (при ТО) |  | 1 | усл.ед. |