ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

## На оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспорта

Данные о заказчике.

|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант», юр. адрес 457011, Челябинская область, Увельский район, село Рождественка, ул. Совхозная, 2.ИНН 7424030241, КПП 742401001, р/с 40702810672190103148, Челябинское отделение 8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск, к/с 30101810700000000602, БИК 047501602, ОКПО 13411727, ОГРН 1137424000207.Телефон/факс 8 (351) 245-03-45.e-mail info@ariant.ru |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо: | Нехорошков Леонид Сергеевич |
|  | Данные для контактов | 83512116106 доп. 3919 nekhoroshkovls@afariant.ru |

Задание.

| Общие данные. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Адрес: Челябинская область, Еманжелинский район, п.Красногорский, ООО «Агрофирма Ариант». |
| 2 | Цель задания | Осуществление технического обслуживания (ТО) транспортных средств, предусмотренное Регламентом проведения ТО, утвержденного заводом изготовителем по пробегу автомобиля. |
| 3 | Наименование Транспортных средств (ТС) | Автотранспорт: 1. КАМАЗ 45143-А5 – 5 шт. |
| 4 | Общие требования к организации. | Техническое обслуживание автомобилей должно проводиться с периодичностью, установленной рекомендациями завода-изготовителя автомобилей. Услуги включают в себя: Техническое обслуживание (Перечень работ указан в Приложениях № 1,2,3) должно производиться по факту пробега, в течении календарного года с момента заключения договора, на территории Исполнителя расположенной в пределах Челябинской области с применением оригинальных запасных частей и расходных материалов, рекомендуемых заводом-изготовителем техники. Диагностическое оборудование и программное обеспечение должны быть одобрены заводом-изготовителем. В стоимость работ входят расходы на приобретение материалов, трудозатраты и транспортные расходы. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом Исполнителя, обученными и аттестованными рабочими требуемых специальностей. Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию с использованием оригинальных запасных частей завода-изготовителя техники, и гарантирует качество и безопасность. Используемые при услугах запасные части должны быть новыми, неиспользованными, не восстановленными, без механических повреждений и дефектов изготовления, технически исправными. Запасные части не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Подвижные элементы запчастей должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. При приемке результатов оказанных услуг Заказчик вправе назначить экспертизу. Данная экспертиза проводится за счет Исполнителя. Исполнитель обязан иметь сертификат официального авторизированного дилера КАМАЗ c сохранением гарантии завода изготовителя. |
| 5 | Требования к качеству работ. Гарантия на выполненные работы и поставленное оборудование. | Срок предоставления гарантии качества на результаты оказанных услуг 30 дней со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг. Если в период гарантийного срока в результате произведенных работ обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Гарантия на новые детали, узлы и агрегаты, приобретённые и установленные на СТОА согласно сроку, установленному заводом-изготовителем. Гарантия на выполненные работы по обслуживанию транспортных средств в соответствии с программой обязательного сервисного обслуживания – до очередного технического обслуживания. Срок устранения недостатков или замены запчастей в пределах гарантийного срока составляет 10 дней с момента извещения Исполнителя об обнаружении дефектов. Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. В случае, если товары и/или расходные материалы не соответствуют требованиям эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя, обязательства по замене товаров и/или расходных материалов в течение гарантийного срока несет непосредственно Исполнитель. В случае замены некачественных товаров и/или расходных материалов, доставку данных товаров и/или расходных материалов до места (в случае невозможности устранения на месте) и его последующий возврат Заказчику, Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет, с возмещением всех затрат связанных с его приемкой, хранением, экспертизой и возвратом. |
| 6 | Требования к безопасности | При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды с соблюдением действующих законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, определяющими требования по защите окружающей среды городских территорий, а также предписаний контролирующих органов. Исполнитель гарантирует качество и безопасность услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении каждого вида работ, и наличием сертификатов, обязательных для каждого вида услуг, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством |
| 7 | Сроки исполнения | Срок оказания услуг по ТО не должен превышать 5 календарных дней с момента поступления письменной Заявки от Заказчика. В случае отсутствия определенных товаров и/или расходных материалов на складе Исполнителя, указанный срок в заявке Заказчика может быть продлен, но не более чем на 10 календарных дней. |
| 8 | Дополнительные условия | Стоимость выполнения работ должна включать в себя все возможные издержки (в т.ч. транспортные расходы, аренда спецтехники и пр.) Весь материал, необходимый для проведения работ, предоставляется Исполнителем, входит в стоимость работ, а по факту выполнения работ предоставляется отчет использованного материала по форме Заказчика. |

Приложение 1

ТО-1, 600 м.ч./30000 км.

| №пп | Товар | № кат. | Кол-во | Еден. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло KAMAZ G-Profi Service Line GL-5 SAE 75W-90 или эквивалент |  | 17,6 | л. |
| 2 | Масло моторное KAMAZ G-Profi Service Line CS 10W-40, 205л. или эквивалент |  | 19,5 | л. |
| 3 | Масло трансмиссионное КAMAZ G-Profi Service Line Z GL-4 ZF 75W-80 или эквивалент |  | 9,0 | л. |
| 4 | Смазка KAMAZ G-Profi Service Line Grease или эквивалент |  | 1,0 | кг. |
| 5 | Фильтр грубой очистки топлива с проводом(ан.3973233,FS19732) КАМАЗ KAMAZ или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 6 | Фильтр масляный "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 7 | Фильтр масляный ГУР(аналог H601/4) "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 8 | Фильтр осушителя воздуха "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 9 | Фильтр салона -6520,5320 элемент отопителя (ватин) 355х190 "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 10 | Фильтр топливный (ан.3978040, FF5485, FF5421) "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 11 | Фильтр топливный КАМАЗ (FF185) KAMAZ или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 12 | Элемент фильтрующий воздушный дв. Cummins ISBE 170-30 "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 13 | ТО-1(ТОд+преодическое ТО) |  | 1 | усл.ед. |
| 14 | Расходные материалы для ТО |  | 1 | к-т |

Приложение 2

ТО-2, 1200 м.ч./60000 км.

| №пп | Товар | № кат. | Кол-во | Еден. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло KAMAZ G-Profi Service Line GL-5 SAE 75W-90 или эквивалент |  | 17,6 | л. |
| 2 | Масло гидравлическое ВМГЗ или эквивалент |  | 36,0 | л. |
| 3 | Масло моторное KAMAZ G-Profi Service Line CS 10W-40, 205л. или эквивалент |  | 19,5 | л. |
| 4 | Масло трансмиссионное КAMAZ G-Profi Service Line Z GL-4 ZF 75W-80 или эквивалент |  | 9,0 | л. |
| 5 | Охлаждающая жидкость (антифриз красный) KAMAZ G-Profi Service Line Antifreeze Premium, 205л. или эквивалент |  | 30,0 | л. |
| 6 | Смазка KAMAZ G-Profi Service Line Grease или эквивалент |  | 3,7 | кг. |
| 7 | Фильтр грубой очистки топлива с проводом(ан.3973233,FS19732) КАМАЗ KAMAZ или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 8 | Фильтр масляный "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 9 | Фильтр масляный ГУР(аналог H601/4) "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 10 | Фильтр осушителя воздуха "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 11 | Фильтр салона -6520,5320 элемент отопителя (ватин) 355х190 "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 12 | Фильтр топливный (ан.3978040, FF5485, FF5421) "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 13 | Фильтр топливный КАМАЗ (FF185) KAMAZ или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 14 | Элемент фильтрующий воздушный дв. Cummins ISBE 170-30 "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 15 | ТО-2(ТОд+преодическое ТО) |  | 1 | усл.ед. |
| 16 | Расходные материалы для ТО |  | 1 | к-т |

Приложение 3

ТО-3, 1800 м.ч./90000 км.

| №пп | Товар | № кат. | Кол-во | Еден. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло KAMAZ G-Profi Service Line GL-5 SAE 75W-90 или эквивалент |  | 17,6 | л. |
| 2 | Масло моторное KAMAZ G-Profi Service Line CS 10W-40, 205л. или эквивалент |  | 19,5 | л. |
| 3 | Масло трансмиссионное Gazpromneft ATF DX III 1л или эквивалент |  | 4,2 | л. |
| 4 | Масло трансмиссионное КAMAZ G-Profi Service Line Z GL-4 ZF 75W-80 (205л) или эквивалент |  | 9,0 | л. |
| 5 | Смазка KAMAZ G-Profi Service Line Grease или эквивалент |  | 1,0 | кг. |
| 6 | Фильтр грубой очистки топлива с проводом(ан.3973233,FS19732) КАМАЗ KAMAZ или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 7 | Фильтр масляный "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 8 | Фильтр масляный ГУР(аналог H601/4) "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 9 | Фильтр осушителя воздуха "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 10 | Фильтр салона -6520,5320 элемент отопителя (ватин) 355х190 "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 11 | Фильтр топливный (ан.3978040, FF5485, FF5421) "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 12 | Фильтр топливный КАМАЗ (FF185) KAMAZ или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 13 | Элемент фильтрующий воздушный дв. Cummins ISBE 170-30 "KAMAZ" или эквивалент |  | 1 | шт. |
| 14 | ТО-3(ТОд+преодическое ТО) |  | 1 | усл.ед. |
| 15 | Расходные материалы для ТО |  | 1 | к-т |

Приложение 4

Техника на обслуживание

| №пп | Основное средство | Год выпуска | Нар. | Еден. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | КАМАЗ 45143-А4, Модификация НЕФАЗ 8560-0704082-02, VIN:X1F856000R6007125 КАМАЗ 45143-А4, Модификация НЕФАЗ 8560-0704082-02, VIN:X1F856000R6007128 КАМАЗ 45143-А4, Модификация НЕФАЗ 8560-0704082-02, VIN:X1F856000R6007130 КАМАЗ 45143-А4, Модификация НЕФАЗ 8560-0704082-02, VIN:X1F856000R6007124 КАМАЗ 45143-А4, Модификация НЕФАЗ 8560-0704082-02, VIN:X1F856000R6007121 | 2024 2024 2024 2024 2024 | 206,2/ 6393 182,8/ 5270 120,5/ 3835 47,3/ 2287 155,4/ 4200 | м.ч./км. м.ч./км. м.ч./км. м.ч./км. м.ч./км. |

Представитель Заказчика:

Нехорошков Л.С.

Главный механик

вн. 3919