Приложение №2 к договору поставки

№_______ от ____________ г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для проведения капитального ремонта трамвайных путей в соответствии с 2-КР-2024 от 24.12.2024г. на участке пути по ул. Горького от ул. Первой Пятилетки до пр. Ленина для ООО «ЧелябГЭТ»

1. Объект закупки:

| Номенклатура | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсатор температурный 1050.00.000 Компенсатор температурный (изготавливается из рельса Р65 ГОСТ Р 51685-2013, ТУ 0921-231-01124323-2014 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия») состоит из : - Рельс 1050.03.001-ШТ02 длина 1575мм. – 2шт. - Рельс 1050.02.002-ШТ02 длина 1575мм. – 2шт. - Звено переходное 1050.03.003-ШТ02 длина 940мм. – 2шт. - Соединитель 1050.03.004-ШТ02 - 2шт.(изготавливается из стали спокойной или полуспокойной плавки) - Соединитель 1050.03.005-ШТ02 – 2шт. .(изготавливается из стали спокойной или полуспокойной плавки) - Шайба 1050.03.007-ШТ02 – 16шт. - Болт 1050.03.008-ШТ02 – 16шт. - Гайка 1050.03.009-ШТ02 – 16шт. - Шайба двухвитковая 1050.22.011-ШТ02 - Гайка 1050.22.012-ШТ02 - Болт 1050.22.013-ШТ02 - Шплинт 1050.05.070-ШТ02 - Клемма ПК 1050.00.12 - Паспорт СТК 1050.00 ПС | Компенсатор температурный односекционный для трамвайных рельсовых путей 1050.00.000 (далее компенсатор) предназначен для снятия температурных напряжений в рельсах трамвайных путей. Предназначен для эксплуатации на городских линиях в системе Горэлектротранспорта РФ. Детали компенсатора выполнены из рельсов Р65-ДТ350- Э76Ф ГОСТ Р 51685-2013, которые закреплены на лафете упорами и клеммами из углеродистого литья 15Л-45Л ГОСТ 977-88. 1 комплект используется для оснащения однопутного трамвайного пути. -Суммарный температурный зазор, мм: 100 -Длина компенсатора в крайне раздвинутом положении не более, мм: 3250 По ГОСТ 8.050-73, ГОСТ 7502- 98 -Длина компенсатора в сдвинутом положении не более, мм: 3150 По ГОСТ 8.050-73, ГОСТ 7502- 98 -Высота компенсатора, не более, мм: 180 По ГОСТ 8.050-73, ГОСТ 7502- 98 -Масса компенсатора, не более, кг: 678 по ГОСТ 8.024- 75 Марка стали: М76, Э76 в соответствии с ГОСТ Р 55941-2014; Марка рельса: Р65 в соответствии с ГОСТ Р 51685-2013; Соответствие: Чертеж 1050.03.000.СБ. | компл. | 6 | Поставка в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения сторонами настоящего договора |

2.Место поставки и сборки товара: Россия, Челябинская область, г. Челябинск,

ул. Первой Пятилетки, 30

3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения сторонами настоящего договора, путем отгрузки, доставки, силами и средствами Поставщика на склад Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (время местное)

4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен иметь :

- Сертификат качества ( сертификат представителя завода-изготовителя )

- Сертификат соответствия таможенного союза

- Обязательно должен указываться ГОСТ

- В момент отгрузки Поставщик обязан предоставить паспорт качества с пометкой: для грузополучателя «ООО ЧелябГЭТ»

4.2. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); Поставляемый Товар должен быть сертифицирован в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425  Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.8.  Год выпуска товара: 2024-2025гг.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить сохранность товара во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику.;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

(ЧЕРТЕЖ 1050.00.000.СБ.)