Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование Товара | Показатели для определения соответствия | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддон деревянный 1200*1000 1 сорт (б/у) | Поддон деревянный размером 1200х1000 однонастильный, для перемещения тяжелых грузов и осуществления механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складких операций. -Продукция должна соответствовать ГОСТу 8486 хвойных пород и ГОСТу 2695 лиственных пород; -Изготавливают поддоны из пиломатериалов разных пород дерева: сосна, ель, осина, ольха, берёза; -Поддон должен быть выполненный из обрезных пиломатериалов не ниже 1-го сорта; -Цвет от светлого до естественного древесного, без технических загрязнений; -Конструкция паллетов подразумевает ее передвижение погрузчиком или тележкой с любой стороны; -Настил поддона состоит из произвольного количества обрезных досок (но не более 8) толщиной не менее 20 мм, расстояние между которыми не более 50 мм. и 3-х поперечных досок размером не менее 100 мм, длиной 1000 мм. Каждая доска должна быть цельной. Сучки на наружных ребрах крайних досок нижнего настила и в местах установки крепежных деталей не допускаются. Отверстия от сучков выпадающих при обработке досок должны заделывать пробками из древесины той же породы, что и доски, с применением водостойкого клея. Влажность древесины поддона не должна превышать 22%. -Для удобства паллетирования углы поддона верхнего настила должны быть острые без фаски на кромках. Для крепления настила используются строительные гвозди 3,5 x 70; -В поддоне обязательно должны быть в наличии все девять шашек, на которых держится настил. Если хотя бы одна из них отсутствует, это считается браком, и шашка должна быть установлена на место. Размеры «шашек» не менее 100 мм по длине, 100 мм по ширине. Шашки должны быть цельными, в шашках не допускается сердцевина и двойная сердцевина. Волокна древесины шашек должны располагаться вдоль поддона; -При транспортировании поддоны должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. Допускается транспортировать поддоны на открытом транспорте и кратковременно хранить на открытых складских площадках, при этом поддоны должны быть укрыты брезентом или другим влагонепроницаемым материалом. -Целостность досок, отсутствие трещин, сколов до гвоздя, отсутствие торчащих гвоздей. -Гарантийный срок эксплуатации поддонов-6 месяцев со дня ввода поддона в эксплуатацию. | шт | 11900 |
|  | Общие требования к условиям поставки | Цена Продукции в течение срока действия договора не может быть выше цены, указанной Поставщиком в итоговом коммерческом предложении; - поставка осуществляется транспортом Поставщика до склада Покупателя на Пищальский участок (Кировская обл., Оричевский р-н, п.Мирный) ; - затраты по доставке до склада Покупателя включаются в стоимость продукции; - сроки и объемы поставки подтверждаются Заказчиком по мере возникновения потребности; - объём поставки является предварительным и может быть уменьшен по текущей потребности; - поставка осуществляется партиями в течение одного календарного дня с момента поступления заявки от Покупателя; - погрузка Продукции в транспорт Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика. |  |  |

Место поставки товара:454036  г.Челябинск, ул. Радонежская, 5

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанном в заявке Заказчика.

Период поставки: с  даты заключения  Контракта по «31» июля 2025 года.

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 7  календарных дней с момента передачи ему заявки.