Поставка изделий медицинского назначения

Техническое задание

| №, п/п | Наименование | Наименование показателя (при подаче заявки наименование показателя указать в соответствии с конкретными характеристиками) | Ед. измерения показателя | Значение показателя (при подаче заявки значение показателя указать в соответствии с конкретными характеристиками) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт 21.20.24.130 | Бинт должен быть марлевый нестерильный |  | наличие | Шт. | 500 |
|  |  | длина | м | не менее 7 и не более 8 |  |  |
|  |  | ширина | см | не менее 14±0,5 и не более 16±0,5 |  |  |
|  |  | плотность марли для изготовления бинтов ГОСТ 9412-93 | гр./м2 | не менее 36 и не более 50 |  |  |
|  |  | Спрессован в прямоугольную форму |  | наличие |  |  |
|  |  | толщина бинта должна быть | см | не более 20 |  |  |
|  |  | Вес бинта должен быть | гр | не менее 35,1 и не более 35,3 |  |  |
|  |  | Размер бинта определяется по ГОСТ 1172-93: |  |  |  |  |
|  |  | длина бинтов определяется линейкой с погрешностью | см | не более 1,0 |  |  |
|  |  | ширина - миллиметровой линейкой по ГОСТ 17435 с погрешностью | см | не более 0,1 |  |  |
|  |  | Упаковка бинтов |  | индивидуальная |  |  |
|  |  | миниупаковка должна состоять из. | Шт. | 20 или 25 или 30 |  |  |
|  |  | с вложением этикетки с информацией по ГОСТ 1172-93 |  | наличие |  |  |
|  |  | Бинт изготовлен без швов и с обрезанной кромкой из марли с числом нитей |  | не менее 18 на квадратный см |  |  |
|  |  | Плетение нити |  | 1/1или 1/2 |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка полоски бинта 50 мм х 200 мм должна быть | Н (кгс) | не менее 88,0 (9,0) |  |  |
|  |  | Бинты уложены в 3-х или 4-х слойные бумажные мешки по ГОСТ 2226, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511, ГОСТ 13514, ОСТ 64-064. |  | наличие |  |  |
| 2 | Вата 32.50.50.190 | Вата хирургическая медицинская, из не менее 100% натурального, длиноволокнистого хлопка самого высокого качества |  | не хуже чем "Премиум" | Шт. | 60 |
|  |  | На полиэтиленовый пакет нанесена перфорация для удобства открывания |  | наличие |  |  |
|  |  | Фасовка ГОСТ 5556-81 | грамм | от 240 до 260 |  |  |
|  |  | Влажность | % | Не более 8 |  |  |
|  |  | Поглотительная способность | г | Не менее 20 |  |  |
|  |  | Степень белизны | % | Не менее 72 |  |  |
|  |  | Вата должна быть прочесана в однослойную ленту и равномерно уложена в индивидуальную упаковку |  | наличие |  |  |
|  |  | Вид упаковки | мм | пленка полиэтиленовая толщиной не менее 0,07 |  |  |
| 3 | Гель 32.50.50.190 | Нестерильное средство, разработанное для нанесения на неповрежденную поверхность кожи пациента для обеспечения связи между анализатором (ультразвуковым датчиком, оптической системой контроля уровня глюкозы) и пациентом, благодаря чему передаются и принимаются сигналы (ультразвук, свет), проходящие через кожу во время обследования. |  | наличие | Шт. | 40 |
|  |  | Средство выпускается в форме нелипкого жидкообразного геля, который позволяет оператору плавно передвигать аналитическое устройство по коже пациента для обеспечения лучшего анализа обследуемого участка. |  | наличие |  |  |
|  |  | Рекомендуется для УЗИ и всех процедур, где требуется вязкий гель |  | наличие |  |  |
|  |  | Вязкость: |  | средняя |  |  |
|  |  | в диапазоне: 9,5-11,5 Па×c (скорость сдвига (16,8 × с-1) |  | наличие |  |  |
|  |  | в диапазоне 18,0-22,0 Па× с (скорость сдвига 7,5 × с-1) |  | наличие |  |  |
|  |  | pH, в диапазоне |  | Не менее (6,8-7,0) |  |  |
|  |  | Акустический импеданс | г/см2×с | Не менее 1,57×105 |  |  |
|  |  | Цвет геля |  | Голубой или прозрачный |  |  |
|  |  | Канистра | кг | не менее 5 |  |  |
| 4 | Фиксирующий пластырь 32.50.50.190 | Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на текстильной основе предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль, для иммобилизации пациентов |  | наличие | Шт. | 700 |
|  |  | ширина | см | не менее 2,0 и не более 2,5 |  |  |
|  |  | длина | см | не менее 490 и не более 550 |  |  |
|  |  | Должен быть прочным |  | наличие |  |  |
|  |  | должен быть гипоаллергенным пластырь с высокой адгезивной способностью в сухих и влажных условиях |  | наличие |  |  |
|  |  | Не оставляет следов на коже после удаления |  | наличие |  |  |
|  |  | Основа не хуже чем хлопок | % | Не менее 100 |  |  |
|  |  | адгезив |  | Акрилатныйцинкоксид или экивалент |  |  |
|  |  | вес адгезива | г/м2 | не менее 115 и не более 120 основы |  |  |
|  |  | Вес адгезива | г/m2 | не менее 90 и не более 99 основы |  |  |
|  |  | адгезивность к стали при отслаивании в вертикальном направлении | N/cm | не менее 2.0 |  |  |
|  |  | Уровень проницаемости водяного пара | г | не менее 500 / (м2 × 24ч при 37С) |  |  |
| 5 | Лейкопластырь 32.50.50.190 | Бактерицидные лейкопластыри на тканевой основе фиксируются непосредственно на поврежденной поверхности |  | наличие | Шт. | 4000 |
|  |  | Предназначены для оказания первой неотложной помощи при незначительных повреждениях кожи, ссадинах и порезах |  | наличие |  |  |
|  |  | Лейкопластырь обеспечивает надежную фиксацию |  | наличие |  |  |
|  |  | состоит из натуральных компонентов |  | натуральный каучук, сосновая канифоль, окись цинка, ланолин, х/б ткань |  |  |
|  |  | обеспечивает быстрое заживление поврежденной кожи |  | наличие |  |  |
|  |  | Размер | см | не менее 7,2х2,5 |  |  |
| 6 | Лейкопластырь 32.50.50.190 | Нестерильная гибкая полоска из ткани, пластика, бумаги или другого материала, покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем, обладающая низкой способностью вызывать аллергические реакции (т.е., гипоаллергенная), предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязок на месте или прикрепления предметов (например, катетера); изделие не является водонепроницаемым. |  | наличие | Шт. | 300 |
|  |  | Это изделие для одноразового использования |  | наличие |  |  |
|  |  | Хорошее прилегание |  | наличие |  |  |
|  |  | Повторяет форму подвижных частей тела |  | наличие |  |  |
|  |  | Высокая воздухо и паропроницаемость |  | наличие |  |  |
|  |  | Не вызывает раздражения |  | наличие |  |  |
|  |  | Основа пластыря |  | тканевая основа |  |  |
|  |  | Вес основы | г/м2 | От 35 до 37 |  |  |
|  |  | Усилие на разрыв | Н мм | 23,5/ 25 |  |  |
|  |  | PH, в диапазоне |  | Не менее (6,5 -6,7) |  |  |
|  |  | Ширина | см | не менее 5,0 |  |  |
|  |  | Длина | см | не менее 500 |  |  |
|  |  | Рулон, намотанный на картонную гильзу |  | наличие |  |  |
| 7 | Марля медицинская в отрезах 32.50.50.190 | Марля должна быть медицинская нестерильная отбеленная |  | наличие | Шт. | 70 |
|  |  | должна быть выработана из хлопчатобумажной пряжи, хлопок не менее | % | 100 |  |  |
|  |  | Марля должна обладать высокой гигроскопичностью, воздухопроницаемостью и мягкостью |  | наличие |  |  |
|  |  | Ширина марли в рулоне должна быть | см | не менее 90±2,0 |  |  |
|  |  | Длина марли в рулоне должна быть | м | не менее 996 и не более 1010 |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка полоски марли размером 50х200 мм должна быть: |  |  |  |  |
|  |  | по основе | Н (кгс) | не менее 78,0 (8,0) |  |  |
|  |  | по утку | Н (кгс) | не менее 34,0 (3,5) |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность марли должна быть | г/м² | не менее 36 и не более 40 |  |  |
|  |  | По физико-химическим показателям марля должна соответствовать следующим требованиям: |  |  |  |  |
|  |  | Реакция водной вытяжки |  | нейтральная |  |  |
|  |  | Массовая доля хлористых солей | % | не более 0,02 |  |  |
|  |  | Массовая доля сернокислых солей | % | не более 0,02 |  |  |
|  |  | Массовая доля кальциевых солей | % | не более 0,06 |  |  |
|  |  | Время определения содержания окисляемых веществ | мин. | не менее 5 |  |  |
|  |  | Содержание аппретирующих веществ |  | не допускается |  |  |
|  |  | Содержание окрашивающих веществ |  | бесцветные вытяжки |  |  |
|  |  | Массовая доля жировых веществ | % | не более 0,3 |  |  |
|  |  | Смачиваемость | с | не более 10 |  |  |
|  |  | Капиллярность | см/ч | не менее 10 |  |  |
|  |  | Влажность | % | 5,0-8,5 |  |  |
|  |  | Зольность | % | не более 0,3 |  |  |
|  |  | Белизна | % | не менее 80 |  |  |
|  |  | Степень устойчивости белизны | % | не более 10 |  |  |
|  |  | Рентгеноконтрастная нить должна быть по всей длине рулона |  | Наличие |  |  |
|  |  | Сульфат бария должен быть в составе марли |  | Наличие |  |  |
|  |  | Основа нити должна быть |  | хлопчатобумажная нить и/или резиновая смесь |  |  |
|  |  | Пигмент |  | Голубой или эквивалент |  |  |
|  |  | Вес рулона должен быть | кг | не менее – 32,4 |  |  |
|  |  | Упаковка: рулон марли должен быть завернут в водонепроницаемую бумагу, в полипропиленовый мешок и тарную ткань |  | Наличие |  |  |
| 8 | Салфетка 32.50.50.190 | Салфетка в рулоне для осмотра/хирургических процедур, нестерильная одноразового использования |  | Наличие | Рул. | 50 |
|  |  | С перфорацией |  | Наличие |  |  |
|  |  | Изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, впитывающего нетканого материала |  | Наличие |  |  |
|  |  | Состав материала: |  |  |  |  |
|  |  | вискоза | % | Не менее 60 |  |  |
|  |  | полиэфир | % | не более 20 |  |  |
|  |  | Плотность материала | г/м2 | Не менее 40 |  |  |
|  |  | Материал впитывает влагу, распределяя ее по всей поверхности |  | Наличие |  |  |
|  |  | Ширина | см | Не менее 40 |  |  |
|  |  | Длина | см | Не менее 40 |  |  |
|  |  | Гильза бумажная |  | Наличие |  |  |
|  |  | Количество простыней в рулоне | шт | Не менее 100 |  |  |
|  |  | Простыни в рулоне упакованы в бесшовный непрозрачный пленочный рукав, предохраняющий изделие от влаги и прямых солнечных лучей |  | Наличие |  |  |
|  |  | Материал упаковки: текстурированная полимерная пленка, разрешенная для применения в ЛПУ |  | Наличие |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка рулона открывается без помощи ножниц |  | Наличие |  |  |
| 9 | Салфетка 32.50.50.190 | Салфетка в рулоне для осмотра/хирургических процедур, нестерильный, одноразового использования |  |  | рул. | 100 |
|  |  | Это изделие одноразового использования |  | Наличие |  |  |
|  |  | С перфорацией |  | Наличие |  |  |
|  |  | Изготовлены из нетканого полипропиленового материала |  | Наличие |  |  |
|  |  | Плотность материала | г/м2 | Не менее 20 |  |  |
|  |  | Материал впитывает влагу, распределяя ее по всей поверхности |  | Наличие |  |  |
|  |  | Ширина рулона | см | Не менее 40 |  |  |
|  |  | Длина рулона | см | Не менее 40 |  |  |
|  |  | Количество простыней в рулоне | шт | Не менее 200 |  |  |
|  |  | Гильза бумажная |  | Наличие |  |  |
|  |  | Простыни в рулоне упакованы в бесшовный непрозрачный пленочный рукав, предохраняющий изделие от влаги и прямых солнечных лучей |  | Наличие |  |  |
|  |  | Материал упаковки: текстурированная полимерная пленка, разрешенная для применения в ЛПУ |  | Наличие |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка рулона открывается без помощи ножниц |  | Наличие |  |  |
| 10 | Простыня 32.50.50.190 | Простыня в рулоне для осмотра/хирургических процедур, нестерильный, одноразового использования |  | Наличие | рул. | 150 |
|  |  | С перфорацией |  | Наличие |  |  |
|  |  | Количество простыней в рулоне | шт | Не менее 100 |  |  |
|  |  | Изготовлены из нетканого полипропиленового материала |  | Наличие |  |  |
|  |  | Плотность материала | г/м2 | Не менее 20 |  |  |
|  |  | Ширина рулона | см | Не менее 80 |  |  |
|  |  | Длина | см | Не менее 200 |  |  |
|  |  | Гильза бумажная |  | Наличие |  |  |
|  |  | Простыни в рулоне упакованы в бесшовный непрозрачный пленочный рукав, предохраняющий изделие от влаги и прямых солнечных лучей |  | Наличие |  |  |
|  |  | Материал упаковки: текстурированная полимерная пленка, разрешенная для применения в ЛПУ |  | Наличие |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка рулона открывается без помощи ножниц |  | Наличие |  |  |
| 11 | Простыня 32.50.50.190 | Простыня трехслойная в рулоне, предназначена для использования при осмотре пациента или проведении медицинских процедур. Это изделие одноразового использования |  | Наличие | Рул. | 5 |
|  |  | Влагонепроницаемая |  | Наличие |  |  |
|  |  | Простыня в рулоне состоит из трех слоев: |  | бумага/полиэтилен/бумага |  |  |
|  |  | С перфорацией |  | Наличие |  |  |
|  |  | Отрыв через каждые | см | 70 |  |  |
|  |  | Количество простыней в рулоне | шт | Не менее 100 |  |  |
|  |  | Простыни в рулоне изготовлены из целлюлозосодержащего материала верхний и нижний слой |  | наличие |  |  |
|  |  | Средний слой выполнен из полимерного материала, который полностью предотвращает его промокание |  | Наличие |  |  |
|  |  | Общая плотность трех слоёв | г/м2 | Не менее 95 |  |  |
|  |  | Материал впитывает влагу, распределяя ее по всей поверхности |  | Наличие |  |  |
|  |  | Ширина рулона | см | Не менее 96 |  |  |
|  |  | Длина рулона | м | Не менее 70 |  |  |
|  |  | Гильза бумажная |  | Наличие |  |  |
|  |  | Простыни в рулоне упакованы в бесшовный непрозрачный пленочный рукав, предохраняющий изделие от влаги и прямых солнечных лучей |  | Наличие |  |  |
|  |  | Материал упаковки: текстурированная полимерная пленка, разрешенная для применения в ЛПУ |  | Наличие |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка рулона открывается без помощи ножниц |  | Наличие |  |  |
| 12 | Салфетка спиртовая 32.50.50.190 | Салфетка спиртовая антисептическая из нетканого материала, стерильная, одноразовая размером: |  | наличие | Шт. | 170000 |
|  |  | ширина | мм | не менее 60 и не более 65 |  |  |
|  |  | длина | мм | не менее 100 и не более 110 |  |  |
|  |  | Салфетка должна быть изготовлена из материалов: |  |  |  |  |
|  |  | нетканая основа |  | полотно нетканое гидросплетенное |  |  |
|  |  | Спанлейс поверхностной плотности | г./кВ.м | не менее 40 |  |  |
|  |  | пропиточный раствор - этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм | % | не менее 70 |  |  |
|  |  | Салфетка должна быть упакована в индивидуальную упаковку изготовленную из материала упаковочного комбинированного на бумажной основе |  | Наличие |  |  |
|  |  | Вскрытие индивидуальной упаковки не должно требовать ножниц |  | Наличие |  |  |
|  |  | Содержание спирта в салфетке | г | не менее 0,90 |  |  |
| 13 | Салфетка 32.50.50.190 | Назначение для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств для наложения повязок осушения ран давления на какую-нибудь часть тела предупреждения отека тканей при перевязках и операциях для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования для закрепления перевязочного материала удержания конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды. |  | наличие | Уп. | 10 |
|  |  | Салфетки марлевые стерильные не прилипают к раневой поверхности, не травмирует при снятии подлежащие ткани, не вызывают болевого синдрома |  | наличие |  |  |
|  |  | Размер | см | Не менее 7,5 х 7,5 |  |  |
|  |  | В упаковке | шт | Не менее 10 не более 12 |  |  |
| 14 | Салфетка 32.50.50.190 | Марлевые салфетки стерильные - изготавливаются из отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли |  | наличие | Уп. | 5 |
|  |  | Марлевые медицинские салфетки состоят из полоски марли, которая сложена вдвое (т.е. пополам) при этом размер сложенной салфетки получается номинальным |  | наличие |  |  |
|  |  | Размер | см | Не менее 5 х 5 |  |  |
|  |  | В упаковке | шт | Не менее 10 не более 12 |  |  |
| 15 | Пластырь-повязка 32.50.50.190 | Пластырь-повязка применяется при первичной, вторичной, послеоперационной обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), защиты от дополнительного травмирования, оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях; для безопасной фиксации медицинских устройств |  | наличие | Уп. | 7 |
|  |  | Гипоаллергенный пластырь-повязка подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей |  | наличие |  |  |
|  |  | Рекомендуется для использования у пациентов, проходящих курс радиационной терапии |  | наличие |  |  |
|  |  | Полиакрилатный адгезивный слой подходит для нормальной и чувствительной кожи, не вызывая аллергии и раздражения при использовании пластыря-повязки, хорошо приклеивается и легко распределяется в месте наложения |  | наличие |  |  |
|  |  | Пластырь-повязка не ограничивает свободы движения, предусматривает использование на частях тела со сложным рельефом (колено, подмышечная область, плечо и др.), не отклеивается и не смещается при движении |  | наличие |  |  |
|  |  | Линейка размеров пластыря позволяет подобрать повязку, соответствующую участку кожи и величине раны |  | наличие |  |  |
|  |  | Основа повязки имеет оптимальные характеристики прочности, эластичности и мягкости, что обеспечивает комфортное использование |  | наличие |  |  |
|  |  | Перфорированная структура основы характеризуется высокой воздухо- и паропроницаемостью, обеспечивает эффективный влагообмен, позволяя коже «дышать», уменьшая риск возникновения инфекции под повязкой |  | наличие |  |  |
|  |  | Нетканый материал основы прозрачен для радиолучей |  | наличие |  |  |
|  |  | Утолщенная атравматическая абсорбирующая подушечка в центре пластыря обладает высокой впитывающей способностью |  | наличие |  |  |
|  |  | Толщина подушечки подобрана таким образом, чтобы впитать все выделения из раны и защитить ее от дополнительного травмирования |  | наличие |  |  |
|  |  | Сторона подушечки, соприкасающаяся с раной, покрыта микросеткой, которая быстро пропускает и распределяет выделения, само покрытие остается сухим, исключая прилипание подушечки к ране, обеспечивая безболезненную атравматичную смену повязки |  | наличие |  |  |
|  |  | Без латекса |  | наличие |  |  |
|  |  | Подходит для длительного ношения |  | наличие |  |  |
|  |  | Снимается легко, безболезненно, не травмируя кожный покров и не оставляя следов адгезивного слоя на коже |  | наличие |  |  |
|  |  | Защитная бумага клеящей поверхности легко снимается, снижая возможность контакта с руками персонала и инструментами. Удобно работать в перчатках. |  | наличие |  |  |
|  |  | Основа |  | перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера) |  |  |
|  |  | Цвет основы |  | Белый или эквивалент |  |  |
|  |  | Абсорбирующая подушечка |  | полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой |  |  |
|  |  | Адгезивный слой |  | полиакрилатный клей или эквивалент |  |  |
|  |  | Степень адгезии |  | нормальная |  |  |
|  |  | Размер | см | Не менее 10х25+/-1 |  |  |
|  |  | В упаковке | Шт. | Не менее 25 |  |  |
|  |  | индивидуальная стерильная упаковка |  | наличие |  |  |
|  |  | Стерилизация |  | Этиленоксид или эквивалент |  |  |
| 16 | Пластырь-повязка 32.50.50.190 | Пластырь-повязка применяется при первичной, вторичной, послеоперационной обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), защиты от дополнительного травмирования, оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях; для безопасной фиксации медицинских устройств |  | наличие | Уп. | 5 |
|  |  | Гипоаллергенный пластырь-повязка подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей |  | наличие |  |  |
|  |  | Рекомендуется для использования у пациентов, проходящих курс радиационной терапии |  | наличие |  |  |
|  |  | Полиакрилатный адгезивный слой подходит для нормальной и чувствительной кожи, не вызывая аллергии и раздражения при использовании пластыря-повязки, хорошо приклеивается и легко распределяется в месте наложения |  | наличие |  |  |
|  |  | Пластырь-повязка не ограничивает свободы движения, предусматривает использование на частях тела со сложным рельефом (колено, подмышечная область, плечо и др.), не отклеивается и не смещается при движении |  | наличие |  |  |
|  |  | Линейка размеров пластыря позволяет подобрать повязку, соответствующую участку кожи и величине раны |  | наличие |  |  |
|  |  | Основа повязки имеет оптимальные характеристики прочности, эластичности и мягкости, что обеспечивает комфортное использование |  | наличие |  |  |
|  |  | Перфорированная структура основы характеризуется высокой воздухо- и паропроницаемостью, обеспечивает эффективный влагообмен, позволяя коже «дышать», уменьшая риск возникновения инфекции под повязкой |  | наличие |  |  |
|  |  | Нетканый материал основы прозрачен для радиолучей |  | наличие |  |  |
|  |  | Утолщенная атравматическая абсорбирующая подушечка в центре пластыря обладает высокой впитывающей способностью |  | наличие |  |  |
|  |  | Толщина подушечки подобрана таким образом, чтобы впитать все выделения из раны и защитить ее от дополнительного травмирования |  | наличие |  |  |
|  |  | Сторона подушечки, соприкасающаяся с раной, покрыта микросеткой, которая быстро пропускает и распределяет выделения, само покрытие остается сухим, исключая прилипание подушечки к ране, обеспечивая безболезненную атравматичную смену повязки |  | наличие |  |  |
|  |  | Без латекса |  | наличие |  |  |
|  |  | Подходит для длительного ношения |  | наличие |  |  |
|  |  | Снимается легко, безболезненно, не травмируя кожный покров и не оставляя следов адгезивного слоя на коже |  | наличие |  |  |
|  |  | Защитная бумага клеящей поверхности легко снимается, снижая возможность контакта с руками персонала и инструментами. Удобно работать в перчатках. |  | наличие |  |  |
|  |  | Основа |  | перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера) |  |  |
|  |  | Цвет основы |  | Белый или эквивалент |  |  |
|  |  | Абсорбирующая подушечка |  | полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой |  |  |
|  |  | Адгезивный слой |  | полиакрилатный клей или эквивалент |  |  |
|  |  | Степень адгезии |  | нормальная |  |  |
|  |  | Размер | см | Не менее 7,2х5+/-1 |  |  |
|  |  | В упаковке | Шт. | Не менее 10-12 |  |  |
|  |  | индивидуальная стерильная упаковка |  | наличие |  |  |
|  |  | Стерилизация |  | Этиленоксид или эквивалент |  |  |
| 17 | Пластырь-повязка 32.50.50.190 | Пластырь-повязка применяется при первичной, вторичной, послеоперационной обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), защиты от дополнительного травмирования, оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях; для безопасной фиксации медицинских устройств |  | наличие | Уп. | 5 |
|  |  | Гипоаллергенный пластырь-повязка подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей |  | наличие |  |  |
|  |  | Рекомендуется для использования у пациентов, проходящих курс радиационной терапии |  | наличие |  |  |
|  |  | Полиакрилатный адгезивный слой подходит для нормальной и чувствительной кожи, не вызывая аллергии и раздражения при использовании пластыря-повязки, хорошо приклеивается и легко распределяется в месте наложения |  | наличие |  |  |
|  |  | Пластырь-повязка не ограничивает свободы движения, предусматривает использование на частях тела со сложным рельефом (колено, подмышечная область, плечо и др.), не отклеивается и не смещается при движении |  | наличие |  |  |
|  |  | Линейка размеров пластыря позволяет подобрать повязку, соответствующую участку кожи и величине раны |  | наличие |  |  |
|  |  | Основа повязки имеет оптимальные характеристики прочности, эластичности и мягкости, что обеспечивает комфортное использование |  | наличие |  |  |
|  |  | Перфорированная структура основы характеризуется высокой воздухо- и паропроницаемостью, обеспечивает эффективный влагообмен, позволяя коже «дышать», уменьшая риск возникновения инфекции под повязкой |  | наличие |  |  |
|  |  | Нетканый материал основы прозрачен для радиолучей |  | наличие |  |  |
|  |  | Утолщенная атравматическая абсорбирующая подушечка в центре пластыря обладает высокой впитывающей способностью |  | наличие |  |  |
|  |  | Толщина подушечки подобрана таким образом, чтобы впитать все выделения из раны и защитить ее от дополнительного травмирования |  | наличие |  |  |
|  |  | Сторона подушечки, соприкасающаяся с раной, покрыта микросеткой, которая быстро пропускает и распределяет выделения, само покрытие остается сухим, исключая прилипание подушечки к ране, обеспечивая безболезненную атравматичную смену повязки |  | наличие |  |  |
|  |  | Без латекса |  | наличие |  |  |
|  |  | Подходит для длительного ношения |  | наличие |  |  |
|  |  | Снимается легко, безболезненно, не травмируя кожный покров и не оставляя следов адгезивного слоя на коже |  | наличие |  |  |
|  |  | Защитная бумага клеящей поверхности легко снимается, снижая возможность контакта с руками персонала и инструментами. Удобно работать в перчатках. |  | наличие |  |  |
|  |  | Основа |  | перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера) |  |  |
|  |  | Цвет основы |  | Белый или эквивалент |  |  |
|  |  | Абсорбирующая подушечка |  | полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой |  |  |
|  |  | Адгезивный слой |  | полиакрилатный клей или эквивалент |  |  |
|  |  | Степень адгезии |  | нормальная |  |  |
|  |  | Размер | см | Не менее 10х20+/-1 |  |  |
|  |  | В упаковке | Шт. | Не менее 25 |  |  |
|  |  | индивидуальная стерильная упаковка |  | наличие |  |  |
|  |  | Стерилизация |  | Этиленоксид или эквивалент |  |  |
| 18 | Сорбент 32.50.50.190 | Сорбент хлопковый |  | наличие | Шт. | 30 |
|  |  | состав хлопок | % | не менее чем 100 |  |  |
|  |  | Цвет должен быть |  | от ярко-белого до желто-кремового |  |  |
|  |  | Насыпная плотность сорбента | г/дм3 | в диапазоне не менее (250-300) |  |  |
|  |  | влажность | % | не более 8 |  |  |
|  |  | остаток на сите | % | не более 15 |  |  |
|  |  | скорость смачивания не более 50 секунд. |  | наличие |  |  |
|  |  | Сорбционная способность г воды/г сорбента |  | не менее 6 |  |  |
|  |  | pH водной вытяжки |  | в диапазоне более (7-8) |  |  |
|  |  | упаковка | г | не менее 4,9 и не более 5,1 |  |  |
|  |  | Упаковка должна быть саше |  | наличие |  |  |
| 19 | Сорбент 32.50.50.190 | Сорбент хлопковый |  | наличие | Шт. | 10 |
|  |  | состав хлопок | % | не менее чем 100 |  |  |
|  |  | Цвет должен быть |  | от ярко-белого до желто-кремового |  |  |
|  |  | Насыпная плотность сорбента | г/дм3 | в диапазоне не менее (250-300) |  |  |
|  |  | влажность | % | не более 8 |  |  |
|  |  | остаток на сите | % | не более 15 |  |  |
|  |  | скорость смачивания | секунд | не более 50 |  |  |
|  |  | Сорбционная способность г воды/г сорбента |  | не менее 6 |  |  |
|  |  | pH водной вытяжки |  | в диапазоне более (7-8) |  |  |
|  |  | упаковка | г | не менее 14 и не более 17 |  |  |
|  |  | Упаковка должна быть пластиковая банка |  | наличие |  |  |
| 20 | Сорбент 32.50.50.190 | Сорбент хлопковый |  | наличие | Шт. | 5 |
|  |  | состав хлопок | % | не менее чем 100 |  |  |
|  |  | Цвет должен быть |  | от ярко-белого до желто-кремового |  |  |
|  |  | Насыпная плотность сорбента | г/дм3 | в диапазоне не менее (250-300) |  |  |
|  |  | влажность | % | не более 8 |  |  |
|  |  | остаток на сите | % | не более 15 |  |  |
|  |  | скорость смачивания | секунд | не более 50 |  |  |
|  |  | Сорбционная способность г воды/г сорбента |  | не менее 6 |  |  |
|  |  | pH водной вытяжки |  | в диапазоне более (7-8) |  |  |
|  |  | упаковка | г | не менее 47 и не более 55 |  |  |
|  |  | Упаковка должна быть пластиковая банка |  | наличие |  |  |
| 21 | Фартук 32.50.50.190 | Фартук, предназначенный для ношения медицинским персоналом для общей защиты передней части тела человека от загрязнения, а также, как правило, для защиты от попадания инфекционного материала во время проведения работ или процедур |  | наличие | Шт. | 200 |
|  |  | Это изделие для одноразового использования |  | наличие |  |  |
|  |  | Он обычно изготовлен из тонкого полимерного материала |  | наличие |  |  |
|  |  | Длина | см | 115(+/-5) |  |  |
|  |  | Фигурный, цельнокроеный |  | наличие |  |  |
|  |  | Фартук с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее |  | наличие |  |  |
|  |  | Ширина на уровне груди | см | не менее 60 +/-5 |  |  |
|  |  | ширина по низу | см | не менее 80 не более 100 |  |  |
|  |  | длина завязок | см | Не менее 53-55 |  |  |
|  |  | Должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала |  | спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS) |  |  |
|  |  | Плотность спанбонда не менее 22 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 16 г/м2 |  | наличие |  |  |
|  |  | Общая плотность материала должна быть | г/м2 | не менее 45+/-5 |  |  |
|  |  | Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей |  | наличие |  |  |
|  |  | Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении |  | наличие |  |  |
| 22 | Халат 32.50.50.190 | Халат, изготовленный из натуральных и/или синтетических материалов, предназначенный для ношения работниками здравоохранения или посетителями с целью их изоляции от пациентов |  | наличие | Шт. | 100 |
|  |  | Изолирующий халат помогает защитить пациента (например, ожоговых больных), от передачи инфекционных агентов, носителями которых могут являться медицинские работники или посетили; или он может защищать медицинского работника или посетителя от инфекционного агента, которым инфицирован пациент |  | наличие |  |  |
|  |  | Это одежда одноразового использования |  | наличие |  |  |
|  |  | В зависимости от предполагаемого использования может быть водостойким или непроницаемым для жидкости |  | наличие |  |  |
|  |  | Халат для операционной палаты (ОП) используется во время хирургических процедур с целью защиты как пациента, так и персонала операционной от переноса микроорганизмов, жидкостей тела и частиц жидкости в воздухе |  | наличие |  |  |
|  |  | Халат изготовлен из водоотталкивающего нетканого материала серо-голубого цвета с отшивкой горловины и регулируемой застежкой ворота типа Velcro |  | наличие |  |  |
|  |  | Благодаря микропорам водоотталкивающего слоя халат воздухопроницаем, т.е. «дышит» |  | наличие |  |  |
|  |  | Материал тела халата, завязок и рукавов |  | серо-голубой/голубой тисненный нетканый материал |  |  |
|  |  | Материал должен состоять |  | 55+/-1% целлюлозы и 45+/-1% полиэстера |  |  |
|  |  | Плотность халата | гр/кв.м | От 63 |  |  |
|  |  | Халат имеет мягкие трикотажные манжеты высотой | см | не менее 9 не более 10 |  |  |
|  |  | Материал манжет полиэстер | % | Не менее 100+/-1 |  |  |
|  |  | Длина халата | см | От 138 до 145 |  |  |
|  |  | полуобхват груди | см | 80+/-1 |  |  |
|  |  | проем рукава | см | 35+/-1 |  |  |
|  |  | длина рукава | см | 64+/-1 |  |  |
|  |  | Ширина по нижнему краю изделия в развернутом виде составляет | см | не менее 160 не более 175 |  |  |
|  |  | Размер |  | XL (52-54) |  |  |
|  |  | Система завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины |  | наличие |  |  |
|  |  | Все швы соединения отдельных деталей халата прошиты двойной прошивкой и запаяны ультразвуковой спайкой для усиления защитно-барьерных свойств халата |  | наличие |  |  |
|  |  | Отшивка горловины и швы рукава усилены двойной строчкой |  | наличие |  |  |
|  |  | Халат сложен специальным образом для удобства асептического надевания без дополнительной помощи персонала |  | наличие |  |  |
|  |  | Завязки халата для соблюдения асептического принципа надевания халата хирургом без дополнительной помощи скреплены |  | картонным фиксатором или эквивалент |  |  |
|  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  | наличие |  |  |
| 23 | Шапочка 32.50.50.190 | Нестерильное покрытие для головы, которое хирургический персонал/пациент носит во время операции для защиты от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. |  | наличие | Шт. | 3000 |
|  |  | Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная |  | наличие |  |  |
|  |  | Собрана на резинку по периметру, гофрированная, с двумя защипами для создания объема |  | наличие |  |  |
|  |  | В качестве резинке используют тесьму эластичную шириной | мм | не менее 4 |  |  |
|  |  | Размер |  | 54-66 |  |  |
|  |  | Длина внутренней полуокружности при растянутой резинке | см | не менее 53 |  |  |
|  |  | В сложенном виде шапочка-берет представляет собой полоску компактную и удобную для хранения и транспортировки, размером | см | Не менее 19х2,2 и не более 22х2,7 |  |  |
|  |  | Изготовлена из полипропиленового нетканого материала спанбонд с поверхностной плотностью | г/м2 | не менее 25 |  |  |
|  |  | Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении |  | наличие |  |  |
| 24 | Салфетка 32.50.50.190 | Салфетка трехслойная в рулоне предназначена для использования при осмотре пациента или проведении медицинских процедур. Это изделие одноразового использования |  | Наличие | рул | 2 |
|  |  | Влагонепроницаемая |  | Наличие |  |  |
|  |  | Салфетка в рулоне состоит из трех слоев: |  | бумага/полиэтилен/бумага |  |  |
|  |  | С перфорацией |  | Наличие |  |  |
|  |  | Отрыв через каждые | см | 70 |  |  |
|  |  | Количество салфеток в рулоне | шт | Не менее 215 |  |  |
|  |  | Салфетки в рулоне изготовлены из целлюлозосодержащего материала верхний и нижний слой |  | наличие |  |  |
|  |  | Средний слой выполнен из полимерного материала, который полностью предотвращает его промокание |  | Наличие |  |  |
|  |  | Общая плотность трех слоёв | г/м2 | Не менее 95 |  |  |
|  |  | Материал впитывает влагу, распределяя ее по всей поверхности |  | Наличие |  |  |
|  |  | Ширина рулона | см | Не менее 96 |  |  |
|  |  | Длина рулона | м | Не менее 150 |  |  |
|  |  | Гильза бумажная |  | Наличие |  |  |
|  |  | Салфетки в рулоне упакованы в бесшовный непрозрачный пленочный рукав, предохраняющий изделие от влаги и прямых солнечных лучей |  | Наличие |  |  |
|  |  | Материал упаковки: текстурированная полимерная пленка, разрешенная для применения в ЛПУ |  | Наличие |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка рулона открывается без помощи ножниц |  | Наличие |  |  |

Для товара:

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости и указаны в проекте гражданско-правового договора (контракта). Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к сроку действия такой гарантии установлены в проекте гражданско-правового договора (контракта).