Приложение № 1  													к договору

от «____»________20___г.  №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по устранению кустовой гнилости шпал с заменой деревянной шпалы на железобетонную

| 1 | Место положение, протяжённость путей необщего пользования, количество стрелочных переводов ООО «Локомотив» | Железнодорожный путь необщего пользования ООО «Локомотив» в городе Мелеуз, примыкающего к станции Каран Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Протяжённость обслуживания пути – 4131,00 м. Местоположение: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, пл. Лесокомбината, кадастровые номера объектов 02:00:000000:484 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к подрядчику | 1. Подрядчик производит демонтаж негодной деревянной шпалы и складирует в определённых местах компактно (в полосе отвода). 2. После демонтажа деревянной шпалы снять старогоднее элементы скрепления верхнего строения пути и сдать заказчику на склад. 3. Замену шпал производить строго с соблюдением эпюры шпал. 4. Подготовить шпальные ящики для установки железобетонной шпалы Ш1-1. 5. Производит установку и монтаж железобетонной шпалы Ш1-1 в шпальные ящики. 6. Комплектует прокладкой ЦП-328-487, подкладкой КБ-65, КБ-50 закладной болт в сборе, клемный болт в сборе с клеймой на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Локомотив» в городе Мелеуз. 7. Замена железобетонной шпалы производится на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Локомотив» в городе Мелеуз: Путь № 1С – 100 шт. от знака ГПП до СП № 5; Путь № 1С – 200 шт. от СП № 5 до СП № 4; Путь № 15. 16 – 100 шт. от СП № 4 до упора; Путь № 1а – 100 шт. от СП № 4 до знака ГПП. 8. После установки железобетонной шпалы Ш1-1 на прямом участке шаблон должен быть в нормативе 1518 – 1528 мм. 9. После установки железобетонной шпалы Ш1-1 на кривом участке шаблон должен быть в нормативе 1533 – 1540 мм. 10. Порядок технологических операций по замене деревянных шпал следующий: — отрывка балласта из шпального ящика на 2—3 см ниже подошвы шпалы с устройством выхода для последней в плече балластной призмы; — выдергивание всех костылей; снятие подкладок с вывеской рельсов при скреплении до вывертывания шурупов, ослабление на 3—5 оборотов гаек клеммных болтов и сдвижка подкладок вдоль подошвы рельса в сторону при скреплениях КД (К-4); — сдвижка расшитой шпалы в открытый шпальный ящик и вытаскивание ее на обочину или междупутье; — подготовка балластной постели под новую шпалу удалением загрязненной корки балласта и его планировкой по всей длине шпалы; — затаскивание новой шпалы в шпальный ящик и установка на место (по метке) удаленной шпалы с прикрепленными к ней подкладками и закрепление гаек скрепления; — установка или надвижка подкладок, пришивка рельсов к шпале сначала основными костылями (закреплением клеммных болтов), затем обшивочными (ввертывание шурупов). — заполнение шпального ящика до половины высоты шпалы чистым (прогрохоченным) балластом с трамбованием его и оправка балластной призмы. — удаление балласта из шпального ящика, соседнего с заменяемой шпалой; — подбивка шпалы прогрохоченным щебнем на длине 1 м от ее торцов (без подбивки средней части) с последующей засыпкой, трамбованием балласта и оправкой балластной призмы. |
| 3 | Гарантийные обязательства | 1. Подрядчик обязан: Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение государственных нормативных требований по охране труда. 2. Гарантии на выполненные работы должна составлять не менее 1 месяца с момента утверждения акта приёмки выполненных работ по Договору. 3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется силами и за счет Подрядчика. |
| 4 | Форма и порядок оплаты | 1. Безналичный расчет. Порядок оплаты 10 числа текущего месяца после подписания акта выполненных работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика. |
| 5 | Требования к подрядчику | 1. Работы выполняются Исполнителем своими силами, на своем оборудовании и своими инструментами, без привлечения третьих лиц. 2. Качественно и в объёме оказать услуги, указанные в Договоре. Выполнить все работы с использованием собственного либо арендованного оборудования. 3. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, санитарные и экологические нормы на территории (площадке). 4. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет все подготовительные, общестроительные и другие работы в соответствии с Технической документацией, указаниями, распоряжениями Заказчика и действующим законодательством РФ, включая работы, определенно не упомянутые, но необходимые для полного ремонта объекта и нормальной его эксплуатации, в сроки, предусмотренные Договором. 5. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовывать все материалы с Заказчиком и место работ по замене железобетонной шпалы Ш1-1. |