Раздел II

Техническое задание

Оказание услуг финансовой аренды (лизинга)  на поставку блок-контейнеров с оснащением.

Заказчик:  ООО «Александрия»

Адрес: 353480, Краснодарский край,  с. Кабардинка, Сухумское шоссе, д. 42.

Предмет закупки: Оказание услуги финансовой услуги (лизинга) на приобретение блок-контейнеров.

- Требования к оказанию услуг лизинга:

1.1 Сроки оказания услуг – 30 лизинговых периодов со дня передачи Лизингодателем Предмета лизинга Лизингополучателю в полном объеме. Авансовый платеж по договору Лизинга составляет 10 (десять) процентов от цены Предмета лизинга  и подлежит уплате Лизингодателю в течение 5 дней с момента заключения Договора.

1.2 По истечении срока лизинга, Предмет лизинга переходит в собственность Лизингополучателя в порядке и сроки, установленные Договором.

1.3  Лизинговые платежи: ежемесячно, равными долями в соответствии с Графиком лизинговых платежей.

1.4  Страхование Имущества (далее также - «Предмета лизинга») - Лизингодатель осуществляет страхование Предмета лизинга от имущественных рисков (хищения, конструктивной и полной гибели и т.п.) и повреждения (ущерба) в страховой компании на протяжении всего срока лизинга.

1.5  Досрочный выкуп Предмета лизинга возможен и осуществляется в соответствии с условиями Договора без комиссии.

- Срок передачи предмета лизинга:

- Срок поставки блок-контейнеров с даты подписания договора – 30 рабочих дней с даты оплаты Лизингополучателем авансового платежа по Договору.

Поставщик  вправе досрочно выполнить поставку оборудования Заказчику  согласно условиям договора.

3. Технические характеристики:

| Блок-контейнер 7000x3000x2500*мм в количестве 6 шт. *Допускается отклонение по размерам (ДхШхВ) +/- 100мм |  |
| --- | --- |
| Общее описание | Блок-контейнеры – это конструкции на металлической каркасной основе заводского изготовления, которые могут быть задействованы в качестве мобильных построек с возможностью быстрой дополнительной модификации. При необходимости несколько единиц объединяются в здание из одного или более этажей. |

Технические и функциональных характеристики:

| №п/п | Позиция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каркас блок- контейнера | Стальной прямоугольный каркас сварного исполнения ,состоящий из двух поясов: верхнего и нижнего и четырёх угловых стоек. * верхний пояс: Швеллер х/г 100*50*3; *нижний пояс: Швеллер х/г 100*50*3; 4 штуки вертикальные стойки: Угол г/к 90*90*6; *Закладные для сплит-системы: 1шт; *Закладные для конвектора: 2шт; Закладные для телевизора, зеркала в душевой и кухонных шкафов: 3шт; Дополнительные металлические усиления блок-контейнера: *стены: 2шт, Швеллер х/г 100*50*3; *потолок: 2 шт, Швеллер х/г 100*50*3; *пол: 2шт, вдоль БК Швеллер х/г 100*50*3; *вспомогательный каркас стен, потолка: деревянный–брус естественной влажности по ГОСТ8486 по сортности с1-го по 4-й., размер не менее 35х100мм., обработан огнебиозащитным составом; *соединения рам со стойками: сварные; *внешние поверхности окрашены: грунт эмаль 3в1; *цвет краски: темно-серый (по согласованию с Заказчиком); |
| 2 | Кровля блок- контейнера | Плоская, сварная толщиной не менее 0,7мм; окрашена грунт-эмаль 3в1; цвет краски темно-серый (по согласованию с Заказчиком); |
| 3 | Ветрогидроизоляция | *потолок: Эколайф В+пленка ПВХ (или эквивалент); *стены: Эколайф В (или эквивалент); *пол: Эколайф В (или эквивалент); |
| 4 | Внешняя отделка стен | Профилированный оцинков. лист С8 с полимерным покрытием RAL7024 графит серый ( по согласованию с Заказчиком), толщиной не менее 0,4 мм. |
| 5 | Внутренняя отделка | *все комнаты *стены Гипсоакриловые панели дуб молочный (или эквивалент) (по согласованию с Заказчиком); *все комнаты *потолок Гипсоакриловые панели белый (или эквивалент) (по согласованию с Заказчиком); *душевая *стены,потолок Панели ПВХ матовая белый (или эквивалент) (по согласованию с Заказчиком). |
| 6 | Утеплитель | стены: мин.вата, негорючий толщиной не менее 100 мм; потолок: мин.вата, негорючий толщиной не менее 100 мм; пол: мин.вата, негорючий толщиной не менее 100 мм; |
| 7 | Пол | *сталь листовая конструкционная х/к: толщиной не менее 0,5мм; * окрашена: грунт-эмаль 3в1 (или эквивалент); *цвет краски: темно-серый (по согласованию с Заказчиком); *все комнаты: ЦСП 20мм (или эквивалент), Линолеум п/коммерческий 2мм, плинтус; *душевая: ЦСП20мм (или эквивалент), Плитка керамическая (керамогранит); |
| 8 | Двери | *входные: металлическая «Стандарт» (или эквивалент), утепленная с врезным замком RAL7004 серый 1 шт; *межкомнатные: ПВХ0,7*2,05 (оконный профиль)* (или эквивалент) цвет белый 1 шт. |
| 9 | Окна | *Окно ПВХ, 2стекла+сетка москитная, 1/2 пов/откидное, размеры не менее 1300*1400мм. - 1шт; *Окно ПВХ, 2стекла+сетка москитная, откидное, размеры не менее 500*500мм. - 1шт. |
| 10 | Электрика | в кабель-канале: 3-х жильный провод ВВГнГ (линия освещения – не менее 3*1,5 мм2; линия потребителей– не менее 3*2,5мм2), светильники накладные точечные не менее -10шт, выключатели- не менее -2 шт, розетки двойные с заземлением не менее - 8 шт, автоматы на розетки (16 А), автоматы на освещение (10 А). Щиток, АВДТ. Доп.линия для конвектора - 1 шт. Доп.линия длясплит-системы-1шт. Разводка сети интернет (витая пара). |
| 11 | Перегородки | *Перегородка тамбур: ПВХ/ГКЛ с проемом утепленная - 1 шт. |
| 12 | Сантехника | унитаз в сборе (комплект): 1шт; душевой поддон 80х80 см + смеситель: 1 шт; душевая шторка угловая 180х200см: 1 шт; раковина керамика со смесителем, встроенная в тумбу: 1 шт; раковина кухонная нержавейка со смесителем: 1 шт; |
| 13 | Электрооборудование | вентилятор вытяжной: 1 шт; бойлер не менее 50 литров: 1 шт; конвектор электрический не менее 1,5кВт: 2 шт; Сплит-система мощностью не менее 9 кВт : 1 шт. |
| 14 | Доп. оборудование | Hartens Телевизор HTY-32H06B-VZ/M32"(или эквивалент): 1шт; Печь электрическая 2-х конфорочная: 1 шт; Холодильник Бирюса М110 (или эквивалент): 1 шт; Стул со спинкой: 1 шт; Кровать односпальная размер не менее 900*2000мм.: 3 шт; Матрас 900х2000, подушка50х50, одеяло 110х200, КПБ: 3 комплекта ; Тумба прикроватная 400*350*550 : 2 шт; Кухонный гарнитур "Дана" со столешницей (или эквивалент) 1500x600x2110 мм 1шт; Стол обеденный круглый не более 60 см : 1 шт; Зеркало для душевой комнаты 600х800: 1 шт; Шкаф комбинированный "Марк1" (или эквивалент) размер (глубина не менее 395мм.,ширина не менее 1610мм, высота не менее 1900 мм.): 1 шт. |

- Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам:

4.1.  Блоки-контейнеры   (далее Товар)  должны быть новыми, не ранее 2024 года выпуска,  (не собранным из восстановленных частей, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом), оригинального производства, не снятым с производства,  не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным.

Поставляемый Товар, включая комплектующие изделия к нему, должен соответствовать требованиям установленным действующим законодательством РФ, для данного вида Товара.

Товар должен отвечать требованиям качества согласно ТУ завода-изготовителя.

Качество и комплектность продукции должны соответствовать документам завода-изготовителя.

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. В случае если к Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии в отношении поставленного товара, Поставщик должен возместить Заказчику все расходы, понесенные им в связи с предъявлением претензий третьих лиц.

4.2. Товар должен быть подготовлен для доставки до Лизингополучателя, товар должен быть полностью укомплектован, параметры товара, его оборудование должны быть проверены.  Установка сантехнического, электрооборудования, сборка и установка мебели осуществляется силами Лизингополучателя и за его счет. Крановое оборудование для разгрузки товара предоставляет Лизингополучатель. Разгрузку товара Лизингополучатель осуществляет своими силами и за свой счет.

4.3 Товар по своим характеристикам должен соответствовать требованиям Заказчика, указанным в настоящем Техническом задании.  В случае поставки товара импортного производства он должен быть растаможен.

4.4 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №1875 от 23.12.2024г., на Товар не должны быть установлены меры о запрете закупок, либо ограничение закупок.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

5.1. Товар должен сопровождаться сертификатами соответствия, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет  документации, в т.ч.:

- паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке на блок-контейнер  - 1 экз.;

- акты приема передачи блок-контейнера  - 2 экз.;

- паспорта, инструкции, гарантийные талоны  на оборудование и мебель, поставляемые вместе с Товаром  (при наличии)– по 1 экз;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика:

Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента подписания акта приема-передачи, но не менее 12 месяцев. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного оборудования.

Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей и узлов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ, в случае неукоснительного исполнения условий эксплуатации Лизингополучателем, указанных в паспорте на оборудование, сопровождающих Товар документах.

Гарантийный срок на комплектующие изделия оборудования считается равным гарантийному сроку на оборудование и истекает одновременно с истечением гарантийного срока это оборудование.

Гарантия качества на комплектующие изделия оборудования, замененные поставщиком в рамках, указанных выше гарантийных обязательств, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков.

7.  Место поставки товара:

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места нахождения Заказчика по адресу: 353480, Краснодарский край,  с. Кабардинка, Сухумское шоссе, д. 42.

8. Срок и условия поставки:

8.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 рабочих дней с даты оплаты Лизингополучателем авансового платежа по Договору.

В цену договора включаются все затраты Лизингодателя/Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также другие расходы Лизингодателя/Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

8.2. Поставщик обязан известить Лизингополучателя/Лизингодателя о времени и дате поставки Товара по электронной почте на официальном бланке Поставщика, либо телефонограммой.

В случае, если в настоящем техническом задании, проекте договора, извещении включены требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считать ничтожными.