Техническое задание

| № п/п | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) |
| --- | --- |
| Позиция 1 Точка доступа | Технические характеристики точки доступа. Требуемый параметр; Требуемое значение. Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac; наличие. Количество интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45); не менее 1. Динамический выбор частоты (DFS); наличие. Поддержка VLAN; наличие. Поддержка аутентификации 802.1X; наличие. Поддержка аутентификации 802.11i посредством установки на устройства разрешенных пользователей (с ОС Windows, Android, IOS) сертификатов проверки подлинности; наличие. Поддержка DHCP-клиент; наличие. Поддержка IPv6; наличие. Поддержка LLDP; наличие. Поддержка ACL; наличие. Возможность объединения точек доступа в кластер; наличие. Автоматическая синхронизация конфигураций точек доступа в кластере; наличие. Балансировка нагрузки между точками доступа; наличие. Единый адрес для управления точками доступа в кластере; наличие. Автоматическое распределение частотных каналов между точками доступа; наличие. Приоритет и планирование пакетов на основе профилей; наличие. Ограничение пропускной способности для каждого SSID отдельно; наличие. Шифрование данных WPA/WPA2; наличие. Поддержка CaptivePortal; наличие. Информирование о системных событиях посредством e-mail, SMS (опционально); наличие. Поддерживаемый частотный диапазон; 2412 - 2472 МГц, 4900-5850 МГц. Web-интерфейс; наличие. Поддержка SNMP; наличие. AirtimeFirness (Поддержка сбалансированного распределения радиочастотного ресурса между пользователями); наличие. Оборудование включено в реестр российской промышленной продукции либо единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878); наличие. |
| Позиция 2 Контроллер беспроводных сетей | Ethernet 10/100/1000BASE-T (LAN/WAN); Не менее 4. 10GBASE-R SFP+/1000BASE-X (LAN/WAN); Не менее 2. Поддержка авторизации WPA/WPA2/WPA3¹ Personal; наличие. Поддержка авторизации WPA/WPA2/WPA3¹ Enterprise; наличие. Поддержка открытой сети с шифрованием OWE1 Поддержка локального сбора аккаунтинга пользователей2 Поддержка выгрузки аккаунтинга пользователей на внешний RADIUS-сервер Поддержка стандартов бесшовного роуминга IEEE 802.11r/k/v Интеграция с внешними порталами³ Автоматическое управление ресурсами радиоокружения Авторизация ТД по сертификатам; наличие. Количество подключаемых точек доступа; Не менее 150. Максимальное количество обслуживаемых клиентов; Не менее 5000. До 4094 VLAN (802.1Q) Voice-VLAN Q-in-Q (802.1ad) MAC-based VLAN Bridge-домен LAG/LACP(802.3ad) Port-security, protected port Jumbo-кадры; наличие. Поддержка протокола LDP Поддержка L2VPN VPWS Поддержка L2VPN VPLS Martini Mode, Kompella Mode Поддержка L3VPN MP-BGP (Option A, B, C) L2VPN/L3VPN over GRE, DMVPN Прозрачная передача служебных протоколов; наличие. Поддержка списков контроля доступа (ACL) на базе L2-/L3-/L4-полей Zone-based Firewall в двух режимах: stateful и stateless. Логирование срабатывания правил, счетчики Фильтрация по приложениям Защита от DoS-/DDoS-/Spoof-атак и их логирование Система обнаружения и предотвращения вторжений (IPS/IDS) и их логирование Сигнатурный анализ посредством IPS в двух режимах: анализ транзитного и зеркалированного трафика; наличие. - Семейство адресов: IPv4, IPv6, VPNv4, L2VPN, IPv4 label-unicast, Flow-spec - Гибкая возможность управления маршрутной информацией по атрибутам. Поддержка механизмов Сonditional Advertisement, Route Aggregation и Local-AS - Высокая маcштабируемость и гибкость настройки: поддержка peer-group, dymanic neighbor, as-range и Route-reflector - Fall over на основе протокола BFD и Fast Error Peer Detection - Graceful restart - Аутентификация - Гибкая редистрибьюция из/в процесс BGP маршрутов других протоколов - Возможность запуска до 64 процессов одновременно - ECMP - Поддержка маршрутизации на основе политик; наличие. - Поддержка стандартных и расширенных SNMP MIB, RMONv1 - Zabbix agent/proxy - Аутентификация пользователей по локальной базе средствами протоколов RADIUS, TACACS+, LDAP - Защита от ошибок конфигурирования, автоматическое восстановление конфигурации - Интерфейсы управления CLI - Поддержка Syslog - Монитор использования системных ресурсов - Ping, monitor, traceroute (IPv4/IPv6), вывод информации о пакетах в консоли - Обновление ПО, загрузка и выгрузка конфигурации по TFTP, SCP, FTP, SFTP, HTTP(S) - Поддержка NTP - Netflow v5/v9/v10 (экспорт статистики URL для HTTP, host для HTTPS) - Удаленное управление, протоколы WEB, Telnet, SSH (IPv4/IPv6) - LLDP, LLDP MED - Локальное и удаленное сохранение конфигураций маршрутизатора; наличие. - VRRP v2, v3 - Tracking на основании VRRP- или SLA-теста - Управление параметрами VRRP - Управление параметрами PBR - Управление административным статусом интерфейса - Активация и деактивация статического маршрута - Управление атрибутом AS-PATH и preference в route-map - DHCP failover для резервирования базы IP-адресов, выданных DCHP-сервером - Failover Firewall для резервирования сессий Firewall и NAT - MultiWAN - Dual-Homing; наличие. - DHCP-клиент, сервер - DHCP Relay Option 82 - DNS resolver - NTP - TFTP-сервер - E1/multilink, модемы; наличие. RAM; Не менее 4 Гб. Flash-память; Не менее 8 Гб. Максимальная потребляемая мощность; Не более 26 Вт. Интервал рабочих температур, °C; Не хуже от -10 до +45. Масса; Не более 3 кг. |
| Поз. 3 Коммутатор не управляемый | 10/100BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+; Не менее 24. Uplink (10/100/1000 Мбит/с); Не менее 2. SFP (1000Мбит/с); Не менее 2. Пропускная способность; Не менее 16 Гбит/с. Таблица МАС-адресов; Не менее 4000. Скорость обслуживания пакетов, Мп/с; Не менее 9,2. Размер буфера пакетов, Мб; Не менее 4. Максимальная дальность передачи портов, м; Не менее 150. Максимальная мощность на порт, Вт; Не менее 30. Питание - 200–240 В AC, 50–60 Гц; наличие. Бюджет PoE; Не менее 400 Вт. Габариты (Ш × В × Г); Не более 440 × 45 × 290 мм. Масса; Не более 3,3 кг. |
| Поз. 4 Коммутатор не управляемый | 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+; Не менее 24. Uplink (10/100/1000 Мбит/с); Не менее 4. SFP (1000Мбит/с); Не менее 4. Пропускная способность; Не менее 128 Гбит/с. Таблица МАС-адресов; Не менее 8000. Скорость обслуживания пакетов, Мп/с; Не менее 41,67. Размер буфера пакетов, Мб; Не менее 4. Максимальная дальность передачи портов, м; Не менее 150. Максимальная мощность на порт, Вт; Не менее 30. Питание - 200–240 В AC, 50–60 Гц; наличие. Бюджет PoE; Не менее 400 Вт. Габариты (Ш × В × Г); Не более 440 × 45 × 290 мм. Масса; Не более 3,5 кг. |
| Поз 5 Маршрутизатор | Порт Ethernet 1Гит/с; Не менее 5. Порт Ethernet 2,5 Гит/с; Не менее 1. Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц; Не менее 800 Мбит/с. Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц; Не менее 2400 Мбит/с. Маршрутизация IPoE/PPPoE; Не менее 2000 Мбит/с. Маршрутизация L2TP/PPTP; Не менее 1000 Мбит/с. Объём ОЗУ; Не менее 512 Мб. Объём ПЗУ; Не менее 256 Мб. Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц; наличие. Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v; наличие. WEP, WPA-PSK; наличие. WPA2-PSK, WPA2-Enterprise; наличие. WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE; наличие. Multi-SSID и гостевая сеть; наличие. Wi-Fi Multimedia (WMM); наличие. IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x; наличие. Транзит PPPoE/PPTP/L2TP; наличие. VLAN IEEE 802.1Q; наличие. Агрегирование портов; наличие. Таблица маршрутов (DHCP/Ручная); наличие. DHCP (клиент/сервер); наличие. Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак; наличие. Клиент/Сервер PPTP, L2TP over IPSec, OpenVPN, SSTP, IPSec VPN; наличие. Интернет-фильтр Яндекс.DNS; наличие. Родительский контроль SkyDNS; наличие. Ограничение скорости по клиентам; наличие. Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal); наличие. Работа с USB-модемами сотовой сети; наличие. Поддержка RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI; наличие. Поддержка FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+; наличие. CIFS/SMB; наличие. FTP, SFTP; наличие. AFP; наличие. Поддержка Time Machine, File History; наличие. Поддержка сторонних пакетов расширения из репозиториев Entware и Debian; наличие. Файл-сервер; наличие. Cервер DLNA; наличие. Облачная система удаленного мониторинга и управления; наличие. Мобильное приложение для Android и iOS; наличие. Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой; наличие. Командная строка (CLI) по TELNET/SSH; наличие. Журналирование системных событий; наличие. Резервирование и восстановление конфигурации; наличие. Обновления; Не менее 4 лет. Гарантия; Не менее 4 лет. Охлаждение: 4 вентилятора; наличие. Габариты (Ш × В × Г); Не более 214 × 33 × 154 мм. Масса; Не более 0,5 кг. |
| Поз 6 Комплект Модулей SFP | Скорость передачи; Не менее 1,25 гбит/с. Дальность передачи; Не менее 10 км. Форм-фактор; SFP. |
| Поз 7 Оптический шнур | Степень защиты; Не менее IP 20. Тип; Патч-корд оптический. Тип разъема; FC-LC. Длина кабеля; Не менее 1 м. |

2.1.3. Соответствие характеристик поставляемого оборудования требованиям, указанным в настоящем документе, должно быть в явном виде подтверждено в русскоязычной официальной документации производителя.

2.1.4. Планируемый объем поставки:

- Позиция 1 – 89 шт.

- Позиция 2 – 1 шт.

- Позиция 3 – 7 шт.

- Позиция 4 – 1 шт.

- Позиция 5 – 1 шт

- Позиция 6 – 9 шт

- Позиция 7 – 9 шт.

3. Работы

3.1. Пусконаладочные работы, включая настройку сервера, настройку точек доступа, настройка коммутаторов и сети -  1 шт.

3.2. Прокладка витой пары – 2954 метров;

3.3. Монтаж оборудования 1-4U – 8 шт.;

3.4. Монтаж цифрового канала связи - 1 шт.

3.5 .Монтаж оборудования  WiFi – 1 шт.;

4. Общие требования

4.1. Вся необходимая техническая документация и руководства пользователя должны быть представлены в объеме, предусмотренным изготовителем. В комплект поставки должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого оборудования.

4.2. Оборудование должно быть передано Заказчику в упаковке, отвечающей требованиям нормативных актов Российской Федерации.

4.3. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

4.4. В том случае, если оборудование, указанное в коммерческом предложении, будем снято с производства или поддержки (End Of Life) и/или по иным обстоятельствам не сможет быть поставлено Заказчику, поставщик будет обязан предложить равноценную замену такого Оборудования без увеличения его стоимости, без снижения его функциональности.