Приложение №1

к аукционной документации

Техническое задание (Описание предмета закупки:

Закупка стоматологических расходных материалов

| № п/п | Наименование товара, ОКПД 2 | Технические характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пломбировочный материал "Эндофил" с дексаметазоном для пломбирования корневых каналов (порошок+жидкость) 15гр.+15мл. (или эквивалент) | Рентгеноконтрастный материал для постоянной обтурации корневых каналов. Препарат обладает высокой биотолерантностью к тканям и оказывает противовоспалительное, антисептическое и бактерицидное действие. До затвердевания паста проникает в тончайшие ответвления основного канала и сохраняет терапевтический эффект в течение лечения и до окончательного отверждения. Постоянная пломба не дает усадки и не резорбируется. Показания: Постоянное пломбирование корневых каналов. Время отверждения: 2-3 часа в зависимости от температуры воздуха, влажности и пропорции смешиваемых компонентов. Упаковка:не менее 15 г порошок + не менее 15 мл жидкость. | упак | 15 |
| 2 | Стоматологический раствор гипохлорита натрия "БЕЛОДЕЗ" 3 % 100 мл. (или эквивалент) | Стоматологический материал на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия Предназначен:3% раствор (гель) для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с растворами ЭДТА, а также для дезинфекции полости зуба. Упаковка: жидкость не менее 100 мл | упак | 30 |
| 3 | Пломбировочный материал композитный (реставрация молочных зубов) TWINKY STAR 40*0,25 гр.(или эквивалент) | Материал пломбировочный, преимущественно детский, цветной с эффектом блесток, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный пломбировочный материал с эффектом блеска при пломбировании молочных зубов. Препарат прост и легок в использовании, произведен на основе стеклоиномерного цемента с физическими свойствами композита. Отверждается светополимеризационной лампой и используется с дентин эмальной бондинговой системой. В упаковке не менее 40 капсул различных цветов не менее0,25гр, принадлежности. | упак | 1 |
| 4 | Штифты внутриканальные стекловолоконные (цилиндро-конические S1) 6шт ФОРМА ШВС-125-17(или эквивалент) | Стекловолоконные штифты отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Широкое применение при эстетической реставрации зубов. При использовании таких штифтов к минимуму сведена расклинивающая нагрузка на стенки корня зуба. Штифты цилиндро-конической формы применяется при незначительном разрушении коронковой части зуба, для его укрепления и эстетической реставрации. Размер S1 упаковка не менее 6 шт. | упак | 50 |
| 5 | ШТИФТЫ внутриканальные стекловолоконные (цилиндро-конические S2)_ 6шт ФОРМА ШВС-140-17(или эквивалент) | Стекловолоконные штифты отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Широкое применение при эстетической реставрации зубов. При использовании таких штифтов к минимуму сведена расклинивающая нагрузка на стенки корня зуба. Штифты цилиндро-конической формы применяется при незначительном разрушении коронковой части зуба, для его укрепления и эстетической реставрации. Размер S2 упаковка не менее 6 шт. | шт | 50 |
| 6 | ШТИФТЫ внутриканальные стекловолоконные (цилиндро-конические S3) 6шт ФОРМА ШВС-155-17(или эквивалент) | Стекловолоконные штифты отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Широкое применение при эстетической реставрации зубов. При использовании таких штифтов к минимуму сведена расклинивающая нагрузка на стенки корня зуба. Штифты цилиндро-конической формы применяется при незначительном разрушении коронковой части зуба, для его укрепления и эстетической реставрации Размер S3 упаковка не менее 6 шт. | упак | 50 |
| 7 | Коффердам (набор для жевательных зубов) OptiDam (Intro Kit OptiDam Posterior) (или эквивалент) | Коффердам, обеспечивающий качественную изоляцию рабочего поля и надежную защиту врача и пациента. Уникальные анатомические формы коффердама и рамки, а также трехмерный дизайн гарантируют меньшее натяжение, благодаря чему облегчается его сборка и наложение. Показания к применению При эндодонтическом лечении. При выполнении прямых реставраций. При герметизации фиссур. При проведении процедуры отбеливания. Стартовый набор для жевательных зубов. Упаковка: не менее10 коффердамов для жевательной группы зубов, не более1 рамки | упак | 10 |
| 8 | Коффердам (набор для фронтальных зубов) OptiDam (Intro Kit OptiDam Anterior) (или эквивалент) | Коффердам, обеспечивающий качественную изоляцию рабочего поля и надежную защиту врача и пациента. Уникальные анатомические формы коффердама и рамки, а также трехмерный дизайн гарантируют меньшее натяжение, благодаря чему облегчается его сборка и наложение. Показания к применению При эндодонтическом лечении. При выполнении прямых реставраций. При герметизации фиссур. При проведении процедуры отбеливания. Стартовый набор для фронтальных зубов. Упаковка: не менее10 коффердамов для жевательной группы зубов, не более1 рамки | упак | 10 |
| 9 | Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов "Фенопласт" 13 мл ОМЕГА (или эквивалент) | Жидкость, использующаяся при повторном лечении корневых каналов. Предназначена для размягчения пломбировочного материала, изготовленного на основе фенол-альдегидных смол. Вводится в полость зуба и его каналы с целью размягчения смолы, после чего пломбировочный материал удаляется эндодонтическим инструментом, постоянно смачиваемым в жидкости. Упаковка: не менее 13 мл. | упак | 15 |
| 10 | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений "Гемостаб" (AlCl3) (или эквивалент) | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений Показания: • капиллярное кровотечение из десны в пришеечной области зуба; • внутриканальное кровотечение. Состав: Алюминия хлорид; Оксикинолеина сульфат; Вода дистиллированная. Упаковка не менее 13мл | шт | 15 |
| 11 | Паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная Metapex_ 2*2.2 гр Мета Биомед(или эквивалент) | Незатвердевающая белая паста на основе гидроксида кальция с йодоформом в пластиковых шприцах для временного пломбирования корневых каналов, готовая к применению. Паста обладает следующими свойствами: Готовая паста в удобном для применения шприце. Превосходный антибактериальный эффект, предотвращает перекрестную инфекцию корневого канала. Рентгеноконтрастность. Легкое введение в корневой канал, очистка и удаление. Растворим в воде. Состав Гидроксид кальция < 36% Йодоформ < 37% Полидиметилсилоксан < 26% Назначение: Предназначен для временного пмлобирования корневых каналов постоянных и молочных зубов при эндодонтическом лечении. Упаковка: Не менее 2,2 г пасты в шприце (упаковка из не менее 2 шприцов) Стерильные, одноразовые наконечники Вращательное кольцо для изменения направления наконечника Размер: не менее 228х не менее 61х не менее 22 (мм) Масса: не менее 83 г | упак | 3 |
| 12 | Паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная Metapaste 2*2.2 гр. Мета Биомед (или эквивалент) | Паста гидроокиси кальция. Незатвердевающая белая паста на основе гидроксида кальция в пластиковых шприцах для временного пломбирования корневых каналов, готовая к применению. Паста обладает следующими свойствами: Готовая паста в удобном для применения шприце Превосходный антибактериальный эффект, предотвращает перекрестную инфекцию корневого канала. Рентгеноконтрастность Легкое введение в корневой канал, очистка и удаление Растворим в воде Состав Гидроксид кальция < 30% Сульфат Бария < 35% Полипропиленгликоль < 35% Назначение: предназначена для временного пломбирования корневых каналов постоянных и молочных зубов при эндодонтическом лечении. Показания: Применяется в стоматологии в качестве временного пломбировочного материал, обладающего антибактериальным эффектом, для прямого покрытия коронковой и корневой пульпы при пульпотомии, для лечения гангренозных и некротических форм пульпита, инфицированных каналов при всех деструктивных формах периодонтита. Показана для применения в детской стоматологической практике в качестве долговременного пломбировочного материала для формирования апикального твердотканного барьера и апексификации. Комплектация: Не менее 2,2г паста в шприце (не менее 2 шприца в упаковке) Одноразовые наконечники Поворотное кольцо Инструкция по применению | упак | 7 |
| 13 | Паста из гидроксида кальция с сульфатом бария Альфа Кал /Alpha-Cal гидроокись кальция / 4 шприца х1гр./ (или эквивалент) | Паста из гидроксида кальция с сульфатом бария, используемая в качестве герметика для временного пломбирования корневых каналов после традиционного эндодонтического лечения. Представляет собой водную рентгеноконтрастную пасту с высоким pH (> 12.0), упакованную в шприц и готовую к введению в корневой канал через одноразовые наконечники. Назначение: • Временное пломбирование корневого канала после традиционного эндодонтического лечения. • Прямое пломбирование пульпы. • Сильный антибактериальный агент благодаря высокому pH. • Стимулирует формирование дентинных мостиков и твердых тканевых барьеров в корнях. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 гр. | шт | 5 |
| 14 | Материал стеклоиономерный пломбировочный Vitremer: Ознакомит. набор 6 цв. (30гр+16мл) /ЗМ (или эквивалент) | Гибридный стеклоиономерный цемент обладает всеми основными свойствами, присущими классическим стеклоиономерам, - активное выделение фтора, прочная химическая связь с патологически измененным дентином, биосовместимость. Материал имеет три механизма отверждения: Световое отверждение полимерной матрицы – немедленное отверждение при светооблучении. Химическое отверждение – благодаря микрокапсулам с каталитической системой. Классическая стеклоиономерная реакция – длится 24 часа, обеспечивает химическую адгезию, биосовместимость, выделение фтора. Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из рентгеноконтрастного фторалюмосиликатного стекла, микрокапсулированного персульфата калия и аскорбиновой кислоты (катализатор), в состав жидкости входят водный раствор поликарбоновой кислоты, модифицированный дополнительной этакрилатной группой, HEMA, виннокаменная кислота, фотоинициатор. Показания к применению: пломбирование полостей I, II, III и V классов Лечение пациентов с низким гигиеническим индексом Лечение при некариозных поражениях зубов Пломбирование при кариесе корня Пломбирование молочных зубов Надстройка культи Построение основы реставрации при сэндвич-технике Фиксация анкерных штифтов Упаковка: не менее 6 флаконов с порошком (по не менее 5 г.), оттенки A3, A4, C2, C4, Pedo, Blue; не менее 2 флакона с жидкостью (по не менее 8 мл); праймер (не менее 6.5 мл); финишный лак (не менее 6.5 мл); аксессуары | упак | 5 |
| 15 | Штифты стоматологические STEA Crystal Quartz Fiber Post "Simplex" с разверткой (дрилью) SIM80QF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный 0,8-0,2-18мм .Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корневых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCI80 | упак | 10 |
| 16 | Штифты стоматологические STEA Crystal Quartz Fiber Post "Simplex" с разверткой (дрилью) SIM100QF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный 1-0,3-18мм. Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корневых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCI100 | упак | 10 |
| 17 | Штифты стоматологические STEA Crystal Quartz Fiber Post "Simplex" с разверткой (дрилью) SIM120QF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный 1,2-0,4-18мм. Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корневых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCI120 | упак | 10 |
| 18 | Штифты стоматологические STEA Crystal Quartz Fiber Post "Simplex" с разверткой (дрилью) SIM140QF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный 1,4-0,5-18мм. Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корневых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCI140 | упак | 10 |
| 19 | Штифты стоматологические STEA Crystal Quartz Fiber Post "HS" с разверткой (дрилью) HS50QF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный Crystal Quartz Fiber Post "HS" 1,25-0,5-18мм. (или эквивалент). Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корневых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCO50 | упак | 3 |
| 20 | Штифты стоматологические STEA Crystal Quartz Fiber Post "HS" с разверткой (дрилью) HS70QF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный Crystal Quartz Fiber Post "HS" 1,45-0,7-18мм. (или эквивалент). Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корне-вых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCO70. | упак | 3 |
| 21 | Штифты стоматологические STEA Crystal Quartz Fiber Post "HS" с разверткой (дрилью) HS90QF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный Crystal Quartz Fiber Post "HS" 1,65-0,9-18мм. (или эквивалент). Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корневых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCO90 | упак | 3 |
| 22 | Штифты стоматологические STEA Nano Ceramic Post "Simplex" с разверткой (дрилью) SIM100QZF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный Nano Ceramic Posts "Simplex" 1-0,3-18мм. . (или эквивалент). Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корневых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCI100 | упак | 3 |
| 23 | Штифты стоматологические STEA Nano Ceramic Post "Simplex" с разверткой (дрилью) SIM120QZF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный Nano Ceramic Posts "Simplex" 1,2-0,4-18мм. (или эквивалент). Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корневых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCI120 | упак | 3 |
| 24 | Штифты стоматологические STEA Nano Ceramic Post "Simplex" с разверткой (дрилью) SIM140QZF (или эквивалент) | Штифт стоматологический кварцевый стекловолоконный Nano Ceramic Posts "Simplex" 1,4-0,5-18мм. (или эквивалент). Кварцеволоконные цилиндроконические штифты с удлиненной формой в области апикальной трети. Удлиненная форма в зоне апекса позволяет разместить штифт даже в самом узком корневом канале. Для каждого размера штифта предусмотрена специальная твердосплавная развертка для создания идеального ложа для штифта. Применение: подойдет как для узких, так и для широких корневых каналов, а также для процедуры индивидуализации штифтов. Технические характеристики: Длина каждого штифта не менее 18 мм Модуль упругости (при изгибе 30º): не менее15 Гпа Прочность на изгиб: не менее1 600 Мпа Прочность на разрыв: не менее 1 300 Мпа Рентгеноконтрастность: не менее185% алюминиевого эквивалента Для диаметра волоконного стержня 1,6 мм +- 0,1 мм Классификация: медицинское изделие 2а класса Упаковка: блистер не менее 10 шт. Развертка (дриль) FCI140 | упак | 3 |

1. Место поставки товара: Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Жукова, д. 4/1.

2. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

2.1. Поставка товара производится в рабочие дни с 09.00 до 16.00, с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и официально объявленных праздничных дней.

2.2. В стоимость товара включена: транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов)), а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

3.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

3.4. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

3.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

3.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

3.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

3.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

4.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

5.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев.

5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

5.4. Гарантийный срок обслуживания товара начинает истекать с момента подписания акта приема-передачи товара.  В отношении отремонтированного/замененного товара устанавливается новый гарантийный срок с даты приемки Заказчиком отремонтированного/замененного товара (комплектующего, основного узла), составляющий количество месяцев до окончания первоначального Гарантийного срока плюс количество месяцев ремонта (простоя до момента устранения неисправности) товара.

5.5. Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться силами Поставщика. Поставщик в ходе осуществления технического обслуживания товара в период гарантийного срока консультирует Заказчика о необходимых мерах по технической поддержке товара.

6. Требования к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок: В случае выхода товара (комплектующего изделия, основного узла) из строя (поломки) в период действия его гарантийного срока по вине Поставщика (завода-изготовителя), Поставщик обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить выявленные дефекты, без дополнительных расходов со стороны Заказчика, в том числе нести транспортные расходы, если выявленные дефекты товара невозможно устранить в месте его нахождения или предоставить Заказчику такой же товар, в полном соответствии со Спецификацией настоящего договора.

7. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика: для проверки поставленных товаров, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Экспертиза поставленных товаров может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения о соответствии/несоответствии поставленных товаров условиям настоящего договора.

Согласовано:

Заведующий лечебно-профилактическим отделением   ___________________Г.Ф. Габидуллина