Приложение № 1

к Договору на оказание услуг №_____ от ____ _______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по промывке, очистке и телеинспекции трубопроводов на самотечном канализационном коллекторе

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к работам, услугам |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, на котором выполняются работы | г. Мелеуз ООО «Водоканал» ул. Ленина д.131, от ул. Техническая, д.26 до ул. Ленина, от ул. Мелиораторов, д.14 до ул. Метеорологическая, д.31, ул. Захарова, д.1. |
|  | Место оказания услуг | Участок ул. Ленина д.131 от КК1 до КК13, от ул. Техническая, д.26 до ул. Ленина от КК14 до КК19, от ул. Мелиораторов, д.14 до ул. Метеорологическая, д.31 от КК20 до КК23, ул. Захарова, д.1 от КК24 до КК-25 . схема прилагается. |
|  | Перечень работ, услуг, товаров (может быть в виде приложения) | Промывка, очистка и телеинспекция трубопроводов на самотечном канализационном коллекторе диаметр 150мм., (материал трубы- чугун, керамика) протяженностью 190 м, диаметром 273мм (сталь) протяженностью 50 м, диаметр 300 мм (материал трубы- чугун) протяженностью 103 м, диаметр 400 мм (материал трубы- керамика) протяженностью 274 м включающей в себя очистку колодцев, откачку и утилизацию отходов IV класса опасности. |
|  | Сроки выполнения работ, услуг (начало, окончание, этапы) | 35 дней с момента заключения договора |
|  | Требования к организации | 5.3. Требования к организации обеспечения услуг 5.1.1. Заказчик и исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители услуг информируют друг друга письменно. 5.1.2. Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема услуг, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия. 5.1.3. Обеспечение энергоснабжения услуг, оказываемых исполнителем, подключение электроприводов механизмов и инструмента обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 5.1.4. Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми для исполнения услуг в объеме настоящего технического задания. 5.1.5. Учесть, что реализация настоящего проекта будет проводиться в условиях непрерывно действующего предприятия; 5.1.6. За нарушение условий технического задания, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ. 5.1.7. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему техническому заданию. 5.1.8 Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в техническом задании, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику. 5.1.9. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения работ по техническому заданию и устранению нарушений. |
|  | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Доставка осуществляется до Заказчика силами, за счет Исполнителя. |
|  | Момент перехода права собственности на результат работ и момент перехода риска случайной гибели | Дата подписания формы КС2, КС3 |
|  | Технические характеристики результата работ и услуг | Телеинспекция с видеофиксацией и координатной привязкой по каждому участку(без сточных вод) на карте памяти, для Заказчика. |
|  | Требование к качеству и безопасности результата работ, услуг | По окончании работ должно быть: - отсутствие биологических обрастаний; - отсутствие бытового мусора, ржавчины и различных отложений. Качество работ должно быть подтверждено телеинспекцией. |
|  | Результат работ, услуг. | Выполненные и принятые Заказчиком работы по промывке самотечной канализации по ул. Ленина д.131, от ул. Техническая, д.26 до ул. Ленина, от ул. Мелиораторов, д.14 до ул. Метеорологическая, д.31, ул. Захарова, д.1., должны быть зафиксированы по участкам, путём телеинспекции и переданы Заказчику. |
|  | Дополнительные требования к результатам работ, услуг (совместить требования к рабочей среде) | 1. Исполнитель обязан: Предоставить в срок услуги по промывке, очистке и телеинспекции трубопроводов на самотечном канализационном ул. Ленина д.131, от ул. Техническая, д.26 до ул. Ленина, от ул. Мелиораторов, д.14 до ул. Метеорологическая, д.31, ул. Захарова, д.1. -включающей в себя очистку колодцев, откачку и утилизацию отходов собственными силами и средствами. - перед началом работ, при себе иметь схемы организации движения и ограждения мест производства работ. - выполнить работы с надлежащим качеством. - выполнить работы в полном объеме в срок, указанный Заказчиком. - качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями; - своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта; - обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории; - в ходе производства работ и по их окончании обеспечить очистку объекта от промышленно-строительного мусора и отходов; - вывезти в однодневный срок со дня подписания акта о сдаче-приёмке с объекта принадлежащие Исполнителю инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и рабочий мусор; - необходимо иметь действующую лицензию на деятельность по сбору транспортированию, обработке отходов I-IV класса опасности (Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности) |
|  | Возможность привлечения субИсполнителей | невозможно |
|  | Порядок осуществления авторского и технического надзора при выполнении работ, услуг | Надзор осуществляется представителями ООО «Водоканал» |
|  | Требования к персоналу исполнителя | # Исполнитель обязан: # - в ходе проведения работ соблюдать требования природоохранного законодательства и обеспечивать безопасность самих работ. # -до начала работ устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления Заказчика и Исполнителя. # -до начала выполнения работ на объекте Заказчика проинформировать ответственное лицо Заказчика (ответственное лицо по заключенному договору) о времени и дате проведения работ, предоставить данные (Ф.И.О.) на всех работников, привлеченных к выполнению работ согласно данного договора # -перед началом производства работ, Исполнитель обязан оповестить Заказчика о её начале и согласовать с заказчиком схему, места производства работ. # -направить до начала выполнения работ работников, привлеченных для работ на объекте Заказчика в отдел охраны труда Заказчика для прохождения вводного инструктажа. # -обеспечивать соблюдение работниками при проведении работ на территории Заказчика (в том числе субИсполнителями) требований охраны труда и действующих на территории РФ законодательных правовых актов по охране труда. # -не допускать нарушения требований охраны труда на месте проведения работ на территории Заказчика, не допускать возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья работников Заказчика. # - Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ на объекте Заказчика. # -Исполнитель несет ответственность за обеспечение своим работникам здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ на объекте Заказчика. # -Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности при выполнении работ по договору оказания услуг на объекте Заказчика. # - Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности работников Исполнителя, населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Исполнителем, а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды. # -Исполнитель обязан принимать соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий договора и требований охраны труда, незамедлительно сообщать Заказчику и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю. # -Исполнитель проводит расследование и принимает на учет происшедший с работниками Исполнителя несчастного случая на производстве во время выполнения работ на территории Заказчика в рамках договора. # -Исполнитель на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 20.12.01 г. и прочими нормативно-правовыми актами. # -Исполнитель обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды. # Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках при выполнении работ на объекте Заказчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации) в соответствии со стандартами и нормами РФ. # Исполнитель на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с действующими правовыми актами РФ. # Исполнитель при производстве работ повышенной опасности на действующих объектах Заказчика обязан выполнять требования государственных нормативных актов РФ. # При возникновении нештатной ситуации при производстве работ на объекте Заказчика каждый производитель работ Исполнителя должен немедленно оповестить о случившемся руководителю работ Исполнителя, который оповещает диспетчерскую службу Заказчика. # Ответственность за соблюдение требований безопасности в случае эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использованию Исполнителю возлагается на Исполнителя. # Исполнителю запрещается: # -провозить (проводить) на объекты Заказчика посторонних лиц; # −самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; # −находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика; # −нарушать утвержденную схему движения автотранспорта по территории Заказчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами производства работ; # -Отвлекать работников Заказчика во время выполнения ими должностных обязанностей; # −пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; # −курить в неотведенных для этого местах; # −самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; # −самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; # Исполнитель обязан не допускать к работам на объектах Заказчика собственных работников организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров(предварительных – при поступлении на работу и периодических). # Исполнитель несет ответственность за допуск к работе персонала, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, не прошедших: инструктаж по охране труда, инструктаж и обучение по пожарной безопасности, проверку знаний по охране труда и оказанию первой доврачебной помощи, аттестацию по промышленной безопасности, обучение по профессии или видам работ на которые требуется обучение. |
|  | Гарантийное и техническое обслуживание. | Гарантией качества выполненных работ является предоставление результатов телеинспекции трубопроводов и координатной привязкой по отдельным участкам(от канализационного колодца до канализационного колодца) с отсечённой сточной водой, на флеш-карте. |
|  | Ответственное лицо за исполнение договора, наименование службы, контактный телефон |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: | Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» Генеральный директор _________________/Усманов Р.Т. мп |
| --- | --- |

Приложение № 2

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ