Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки: поставка электроматериалов.

Сведения о поставляемом товаре:

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 27.33.13.120 | Зажим анкерный для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2, количество жил – 2/4шт | ## штук | ## 950 |
| 2 | - 27.33.13.120 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95/1,5-10 мм2 | ## штук | ## 2250 |
| 3 | - 27.33.13.130 | - Лента бандажная | ## упак. | ## 22 |
| 4 | - 27.33.13.130 | Скрепа-бугель для фиксации | ## упак. | ## 10 |
| 5 | - 27.33.13.190 | Предохранитель плавкий низковольтный в корпусе предохранителя ПП1 проходной влагозащищенный | ## штук | ## 650 |
| 6 | - 27.33.13.120 | Клемма соединительная проходная рычажковая для четырех проводников, 32 А, IP 20 | ## штук | ## 750 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара (стандарты, марка, цвет, ГОСТ, условные обозначения и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зажим анкерный для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2, количество жил – 2/4шт | Арматура для провода марки СИП-4, тип – зажим анкерный. Минимальное сечение кабеля – 16мм2, максимальное сечение кабеля – 25мм2, количество жил – 2/4шт, гарантийный срок эксплуатации – 10лет, срок службы – 40лет. Максимальная нагрузка не менее 5кН. |
| 2. | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95/1,5-10 мм2 | Арматура для провода марки СИП-4, тип – зажим ответвительный. Минимальное сечение основного проводника – 16мм2, максимальное сечение основного проводника – 95мм2, минимальное сечение проводника ответвления – 1,5мм2, максимальное сечение проводника ответвления – 10мм2, гарантийный срок эксплуатации – 10лет, срок службы – 40лет. |
| 3. | - Лента бандажная | - Арматура для СИП. Длина ленты в упаковке – 50м, материал – нержавеющая сталь, толщина ленты – 0,7мм, ширина ленты – 20мм, разрывное усилие – 76-97кг/мм2. |
| 4. | Скрепа-бугель для фиксации | Арматура для СИП. Материал – сталь, толщина металла – 1,5мм, длина – 26мм, ширина – 12мм. Количество в упаковке – 100шт. |
| 5. | Предохранитель плавкий низковольтный в корпусе предохранителя ПП1 проходной влагозащищенный | Характеристики плавкой вставки: тип предохранителя – Е14; Габариты 36х11мм; Номинальное напряжение 380В; Номинальная частота 50Гц; Номинальный ток 6А; Предельная отключающая способность 8кА (50кА). Корпус предохранителя (ПП1): проходной, имеет климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. Длина корпуса – 86мм, диаметр корпуса – 28мм. |
| 6. | Клемма соединительная проходная рычажковая для четырех проводников, 32 А, IP20 | Тип: клемма, номинальный ток: 32А. Maксимальное сечение провода: до 4мм2, количество зажимаемых проводов: 4шт. |

Требования к участникам закупки, относительно поставляемых материалов:

- К заявке (Приложение №4 к извещению)  должны предоставляться сертификаты качества (соответствия) продукции, паспорт изделия и т.п.

- Поставка товара осуществляется Поставщиком в полном объеме.

- Срок поставки товара  в течении 10 (десяти) рабочих  дней с даты заключения договора.

Требования к качеству поставляемого товара:

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке, без следов повреждения, соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.  Поставщик гарантирует качество и надежность товара до его передачи Заказчику.

- Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующими стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика:

1. Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения поставляемого товара заявленным характеристикам.

2. Наименование и производитель поставляемого товара  должны соответствовать наименованию и производителю поставляемого товара  в предоставляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

3. Поставка и разгрузка товара осуществляется транспортом Поставщика в адрес Заказчика: ЛНР г. Луганск ул. Филатова, 79.

4. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставляемого товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течении 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставляемого товара в течении гарантийного срока завода - изготовителя такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течении 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.