РАЗДЕЛ IV

документации о проведении аукциона в электронной форме

Спецификация

на поставку изделий медицинского назначения для проведения рентгенодиагностических исследований для ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12" на 2026 год.

Общие требования:

1. Товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия и техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

2. Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (фармакопейные статьи, стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержден в установленном порядке для данного вида товара и т.п.) в условиях его серийного производства.

3. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасным для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика и/или третьих лиц.

4. В случае выявления поставки некачественного Товара или не соответствующего требованиям Технического задания в период течения гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар, либо устранить недостатки Товара в течении 1 (одного) календарного дня с момента предъявления претензии Заказчиком с указанием недостатков.

5. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ.

6. Товар должен быть упакован в оригинальную тару производителя. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и гарантийный срок службы.

7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

8. Требования к гарантийному сроку (сроку годности):

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний (исполнение II) | Устройства предназначены для введения рентгеноконтрастной жидкости при рентгенологических исследованиях толстой кишки, кишечных промываний и лекарственных орошений. Устройство для ирригоскопии исполнение II состоит из полимерной емкости, специального полимерного наконечника, соединительных шлангов и зажимов, полимерная емкость изготовлена из ПВХ и имеет градуировку. Объемом емкости 2500 мл. Трубки изготовлены из ПВХ. Диаметр основной трубки 8х1,5 мм, трубки для подключения нагнетателя (баллона) 6х1 мм На каждой трубке размещены специальные зажимы. Длина устройства от емкости до наконечника 1800 мм Устройство комплектуется наконечником №1 (диаметр 16 мм) Для проведения двойного контрастирования к устройству подключается нагнетатель (груша) от медицинского тонометра. Нагнетатель (груша) - состоит из металлического корпуса с боковым регулировочным винтом, обратного клапана и баллончика из эргономичного материала (латекса). Транспортная упаковка – 15 шт./короб, нагнетатель 1 штука на транспортную упаковку. Индивидуальная потребительская упаковка – блистер. Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет. | Упаковка | 1 | 01.01.2026-20.12.26гг. | 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1 |
| 2. | Оптический диск CD-R, 700 мб, уп. №100 | Тип; CD-R. Тип упаковки; cake box. Емкость одного диска, МБ; 700. Относительный показатель скорости; 52x. Количество в упаковке, шт; 100. Размер диска, см; 12. Цвет; Нет. Печать на поверхности диска; Нет. Двуслойные; Нет. Двусторонние; Нет. Вес упаковки (ед), кг; 2. | Штука | 1 | 01.01.2026-20.12.26гг. | 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1 |
| 3. | Пленка термографическая медицинская | Термографическая пленка, предназначенная для использования в системах медицинской визуализации в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой. Используется для распечатки цифровых рентгеновских изображений, требующих высокого разрешения и контрастности, на термопринтерах.; наличие. Длина, сантиметр; ≥ 35 и ≤ 43. Ширина, сантиметр; ≥ 28 и ≤ 35. Количество листов в упаковке, штука - 100; наличие. Дополнительные характеристики не включенные в КТРУ**. Совместимость с медицинским принтером AGFA Drystar 5302 имеющегося у Заказчика. Размер лотка у принтера: длина 35 сантиметр; ширина 35 сантиметр.; наличие. | Упаковка | 1 | 01.01.2026-20.12.26гг. | 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1 |
| 4. | Пеленки впитывающие, одноразовые для взрослых и детей Standart 60*90 см, шестислойные | Пеленки впитывающие 60*90 см Clione Standart, впитываемостью 600-700 мм широко используются в медико-оздоровительных учреждениях Пеленка имеет несколько слоёв: целлюлоза мгновенно впитывает влагу, распределяет жидкость равномерно, второй слой водонепроницаем. Пеленки безопасны для здоровья, экологически чистые, гипоаллергенные. Полное наименование; Пеленки впитывающие, одноразовые Clione для взрослых и детей Standart 60*90 см, шестислойные №30/210. Цвет; Белый. Базовая единица; шт. Комплектация-первичная упаковка; 30. Транспортная упаковка (доп. реквизит); кор (210 шт). Размер ТУ; 30*40*60. Вес ТУ; 10.2. Объем ТУ; 0.072. Длина (мм); 220. Ширина (мм); 120. Высота (мм); 280. | Штука | 1 | 01.01.2026-20.12.26гг. | 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1 |
| 5. | Чехлы защитные для датчика радиовизиографа | Полимерные, нестерильные предназначены защитить пациента от перекрестного загрязнения. Обеспечивают гигиеническую защиту пациента во время стоматологического лечения и комфортное использование. Продукция высокого качества, изготовлены из мягкой и прочной полиэтиленовой пленки. - Материал: полиэтилен - Размер: 205 х 43 мм. - Толщина: 25 мкр. - Упаковка: 500 шт. в коробке. - Транспортная коробка: 20 шт. Размер короба: 356 х 243 х 166 мм. Гарантийный срок хранения – 5 лет. | Штука | 1 | 01.01.2026-20.12.26гг. | 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1 |
| 6. | Стакан одноразовый пластиковый 200 мл белый | - Материалполипропилен (ПП) - Объем, мл 200 - Диаметр, мм 70 - Назначениедля холодных напитков, для холодных и горячих напитков - Штук в упaковке 100 - Цвет белый - Рисунок нет - Сырье первичное - Температура воды максимальная 75 град - Экотовар нет - Биотовар нет - Количество слоев 1 - Ценовая категория эконом - Заключение Минпромторга РФ да Количество единиц продаж в транспортной упаковке 24 | Штука | 1 | 01.01.2026-20.12.26гг. | 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1 |
| 7. | Пленка термографическая медицинская | Термографическая пленка, предназначенная для использования в системах медицинской визуализации в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой. Используется для распечатки цифровых рентгеновских изображений (например, маммографических), требующих высокого разрешения и контрастности, на термопринтерах.; наличие. Размер, см; ≥ 35 и ≤ 43 см. Исполнение: лист; наличие. Количество листов в упаковке, штука; 125 шт. Совместимость с термографическим принтером Trimax TX 40 имеющегося у Заказчика. Размер лотка у принтера: длина: 43 сантиметр; ширина 35 сантиметр.; наличие. | Упаковка | 1 | 01.01.2026-20.12.26гг. | 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1 |
| 8. | # Трусы процедурные | Набор нестерильных предметов белья, предназначенных для использования при осмотре пациента или проведении медицинских процедур. В состав набора могут быть включены предметы одежды для врача и/или пациента, используемые во время осмотра пациента или проведения медицинских процедур. Это изделие одноразового использования. Одежда для пациентов отделений проктологии, урологии и диагностических отделений. Материал - Спанбонд пл. 25 г/м² Длина – 38 см Размер – 52-54 Цвет – голубой Разрез - наличие | Штука | 1 | 01.01.2026-20.12.26гг. | 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1 |
| 9. | Трусы процедурные | Набор нестерильных предметов белья, предназначенных для использования при осмотре пациента или проведении медицинских процедур. В состав набора могут быть включены предметы одежды для врача и/или пациента, используемые во время осмотра пациента или проведения медицинских процедур. Это изделие одноразового использования. Одежда для пациентов отделений проктологии, урологии и диагностических отделений. Материал - Спанбонд пл. 25 г/м² Длина – 38 см Размер – 60-62 Цвет – голубой Разрез - наличие | Штука | 1 | 01.01.2026-20.12.26гг. | 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 6/1 |