Приложение №1

о проведении запроса котировок

Техническое задание (описание предмета закупки):

Закупка изделий стоматологических для изоляции полости рта

| № п/п | Наименование товара, ОКПД 2 | Функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики товара | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ретрактор Оптрагейт (или эквивалент) 32.50.13.190 | Клиническое вспомогательное средство, которое облегчает доступ к рабочему полю для врача-стоматолога. Это приспособление удерживает губы и щеки во время стоматологического лечения. При этом улучшается обзор, расширяется доступ к операционному полю и легче осуществляется контроль за слюной и влажностью в полости рта. Благодаря трехмерной гибкости и эластичности обеспечивается комфорт для пациента и облегчается процесс лечения, когда необходимо длительное время сидеть с открытым ртом. Материалы: Эластичная часть изделия – термопластичный эластомер Стабилизирующие кольца – полипропилен Показания к применению: Удерживание губ и щек во время диагностических, профилактических и терапевтических стоматологических процедур, а также во время ортодонтических процедур, таких как: -первичный осмотр -профессиональная чистка зубов -герметизация фиссур -отбеливание зубов -лечение заболеваний пародонта -стоматологические реставрации -препарирование -снятие оттиска -цементная фиксация реставраций и удерживающих ортодонтических элементов Наименование, функциональные, технические характеристики; Требуемые функции / параметры. Роторасширитель. Содержание латекса; Нет. Размеры детский; Наличие. Материал - термопластичный эластомер, полипропилен; Наличие. Кратность применения; Одноразовые. Ретракция щек и губ; Наличие. Измерительная определительная шкала на упаковке изделия; Наличие. Размер детский, диаметр стабилизирующих колец; 70 мм, 62 мм. Длина эластичной части; 25 мм. Расстояние до уголков рта; 4,5 см. Цвет белый; Наличие. Размер: Junior (детский) Упаковка: не менее 80 шт. | 50 | упаковка |
| 2 | Ретрактор Оптрагейт (или эквивалент) 32.50.13.190 | Клиническое вспомогательное средство, которое облегчает доступ к рабочему полю для врача-стоматолога. Это приспособление удерживает губы и щеки во время стоматологического лечения. При этом улучшается обзор, расширяется доступ к операционному полю и легче осуществляется контроль за слюной и влажностью в полости рта. Благодаря трехмерной гибкости и эластичности обеспечивается комфорт для пациента и облегчается процесс лечения, когда необходимо длительное время сидеть с открытым ртом. Материалы: Эластичная часть изделия – термопластичный эластомер Стабилизирующие кольца – полипропилен Показания к применению: Удерживание губ и щек во время диагностических, профилактических и терапевтических стоматологических процедур, а также во время ортодонтических процедур, таких как: -первичный осмотр -профессиональная чистка зубов -герметизация фиссур -отбеливание зубов -лечение заболеваний пародонта -стоматологические реставрации -препарирование -снятие оттиска -цементная фиксация реставраций и удерживающих ортодонтических элементов Наименование, функциональные, технические характеристики; Требуемые функции / параметры. Роторасширитель. Содержание латекса; Нет. Размеры средний; Наличие. Материал - термопластичный эластомер, полипропилен; Наличие. Кратность применения; Одноразовые. Ретракция щек и губ; Наличие. Измерительная определительная шкала на упаковке изделия; Наличие. Размер малый, диаметр стабилизирующих колец; 87+5% мм, 80+5% мм. Размер малый, длина эластичной части; 30+5% мм. Наличие третьего эластичного кольца между внутренним и внешним кольцом на эластичном компоненте; Наличие. Расстояние до уголков рта; 6 см. Цвет белый; Наличие. Размер: Small (маленький) Упаковка: не менее 80 шт. | 100 | упаковка |
| 3 | Трехмерная система коффердама OptiDam Posterior (или эквивалент) 32.50.13.190 | Трехмерная система коффердама. Состав: Листы: натуральный латекс с низким содержанием протеинов (менее 20 мг/г). Снижение содержания протеинов за счет экстенсивного процесса их выщелачивания. Показания к применению: Изоляция операционного поля: - При эндодонтическом лечении. - При выполнении прямых реставраций. - При герметизации фиссур. При проведении процедуры отбеливания. Технические и функциональные характеристики: - Анатомическая форма коффердама - Меньшее натяжение коффердама благодаря трехмерному дизайну. - Обозначение зубов на листах выступами цилиндрической формы, которые легко срезаются с образованием идеально круглых отверстий. - Листы овальной формы высотой 9 см и шириной 13,5 см. - 2 вида листы: для фронтальной группы зубов (Anterior, 12 нижнечелюстных и 12 верхнечелюстных выступов цилиндрической формы, повторяющих зубные ряды) и для жевательной группы зубов (Posterior, 7 нижнечелюстных и 7 верхнечелюстных выступов цилиндрической формы, повторяющих зубные ряды). - Снижение риска аллергической реакции благодаря низкому содержанию протеинов и натуральному латексному составу (отсутствие кукурузного крахмала и талька). Состав наборов: OptiDam Posterior (или эквивалент) – набор (60 листов) Состав набора: 60 листов для жевательной группы зубов | 30 | упаковка |
| 4 | Трехмерная система коффердама ОptiDam Anterior (или эквивалент) 32.50.13.190 | Трехмерная система коффердама. Состав: Листы: натуральный латекс с низким содержанием протеинов (менее 20 мг/г). Снижение содержания протеинов за счет экстенсивного процесса их выщелачивания. Показания к применению: Изоляция операционного поля: - При эндодонтическом лечении. - При выполнении прямых реставраций. - При герметизации фиссур. - При проведении процедуры отбеливания. Технические и функциональные характеристики: - Анатомическая форма коффердама - Меньшее натяжение коффердама благодаря трехмерному дизайну. - Обозначение зубов на листах выступами цилиндрической формы, которые легко срезаются с образованием идеально круглых отверстий. - Листы овальной формы высотой 9 см и шириной 13,5 см. - 2 вида листы: для фронтальной группы зубов (Anterior, 12 нижнечелюстных и 12 верхнечелюстных выступов цилиндрической формы, повторяющих зубные ряды) и для жевательной группы зубов (Posterior, 7 нижнечелюстных и 7 верхнечелюстных выступов цилиндрической формы, повторяющих зубные ряды). - Снижение риска аллергической реакции благодаря низкому содержанию протеинов и натуральному латексному составу (отсутствие кукурузного крахмала и талька). ОptiDam Anterior (или эквивалент) – набор (60 листов) Состав набора: 60 листов для фронтальной группы зубов | 30 | упаковка |

1. Место поставки товара: ООО «ХСП», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Жукова, 4/1.

2. Срок поставки товара: по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней (письменное уведомление по электронной почте или в устной форме путем телефонной связи).

2.1. Поставка товара производится в рабочие дни с 09.00 до 16.00, с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и официально объявленных праздничных дней.

2.2. В стоимость товара включена: транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов)), а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

3.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

3.4. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

3.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

3.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

3.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

3.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

4.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

5.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев.

5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

6. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика: для проверки поставленных товаров, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Экспертиза поставленных товаров может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения о соответствии/несоответствии поставленных товаров условиям настоящего договора.

Согласовано:

Заведующий лечебно-профилактическим отделением________________________ Г.Ф. Габидуллина