Приложение №1 к извещению

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в АО Санаторий «Карагай»

Заказчик: АО Санаторий «Карагай»

Месторасположение  Заказчика: Республика Башкортостан, Мечетлинский район, село Большеустьикинское, ул. Курортная, 90.

1.Наименование оказываемых услуг, сроки:

1.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее по тексту – ТО и ППР) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (далее по тексту – автоматические системы пожарной защиты АСПЗ) в зданиях санатория расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Мечетлинский район, село Большеустьикинское, ул. Курортная, 90

1.2. Срок оказания услуг – с даты заключения Договора в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев.

2.Адреса объектов и перечень оборудования, подлежащего ТО и ППР:

Исполнитель должен оказывать услуги по ТО и ППР на Объектах в соответствии с нижеприведенным перечнем

| № п.п. | Адрес объекта | Система, оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (корпус №1) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 2. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (корпус №2) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 3. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (корпус №3) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 4. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (коттедж №1) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 5. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (коттедж №2) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 6. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (коттедж №3) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 7. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (коттедж №4) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 8. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (коттедж №5) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 9. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (Туристический комплекс 6 домиков, 2 бани) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 10. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (минеральный цех) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 11. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (здание ЛФК) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 12. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (здание ЛДК) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 13. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (котельная) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 14. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (гаражи 1-9) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 15. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (регистратура, столовая, диско - зал) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 16. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90, корп.1 (кафе-бар «ИК-РА», «ТАБИП») | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 17. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (административное здание, центр досуга) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 18. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (промышленный склад) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 19. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (продовольственный склад) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 20. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (проходная) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 21. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (здание проката спортивного инвентаря) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 22. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (прачечная) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 23. | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (гостевой дом № 1, гостевой дом № 2) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| 24 | РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90 (сервисный домик) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |

3. Цели использования результатов услуг:

Обеспечение непрерывного и устойчивого режима функционирования АСПЗ  для предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества при пожаре, которые установлены в зданиях санатория.

4. Условия оказания услуг:

4.1. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг по ТО и ППР своими силами или с привлечением третьих лиц.

4.2. Услуги должны оказываться в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего, производственного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика - является обязательным условием.

В соответствии с графиком работы учреждения.

Проживание работников Исполнителя, оказывающих услуги по Договору, на Объекте категорически запрещено.

4.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Исполнитель гарантирует наличие у персонала, выполняющего работы, надлежаще оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений, в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также необходимой квалификации, аттестации, допусков и разрешений на производство работ.

4.4. Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Исполнителя.

4.5. Работники Исполнителя должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты.

4.6. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;

- нарушение технологического процесса выполнения работ;

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;

- при выявлении фактов хищения.

4.7. Для оказания услуг по ТО и ППР АСПЗ Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 г. № 99 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), а работы по ТО и ППР АСПЗ должны проводиться квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими группу по электробезопасности не менее 3 (третьей).

5. Виды оказываемых услуг:

5.1. Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию (ТО) являются:

- Внешний осмотр - контроль технического состояния и отдельных технических средств (ТС) по внешним признакам;

- Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, восстановление элементов АСПЗ, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

- Планово-предупредительный ремонт осуществляется силами и материально-техническими средствами (расходными материалами) Исполнителя.

Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций) оказываются круглосуточно, время прибытия на объект аварийной бригады не более 2–х. (двух) рабочих дней.

5.2. Услуги по техническому обслуживанию включают в себя:

- обеспечение устойчивого функционирования технических средств АСПЗ;

- контроль технического состояния; выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- ликвидацию последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, ликвидацию повреждений элементов системы, связанными с ремонтом, общестроительными и монтажными работами на объектах Заказчика;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации АСПЗ (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.; выдачу технических рекомендаций по улучшению работы АСПЗ; оказание помощи Заказчику при приемке работ противопожарного профиля (участие в составе комиссии Заказчика по приемке работ противопожарного профиля, отслеживание технологии, соответствия нормативным требованиям, проектным решениям; помощь в восстановлении исполнительской документации, восстановление утерянной документации;

- оказание помощи в устранении нарушений согласно предписаниям ГПН (разработка методов устранения неисправностей, согласно действующим нормативным документам монтажа, проектирования и эксплуатации противопожарных систем и установок).

5.3. Исполнитель должен оказывать услуги по ТО и ППР в соответствии с Регламентом работ (Приложение №1), в том числе должен осуществлять внешний осмотр АСПЗ с указанием Заказчику о выявленных по итогам внешнего осмотра сработках АСПЗ, неисправностях в АСПЗ (оборудовании (его элементов)), поломках, причинах их возникновения, а также о проделанной работе (принятых мерах) по устранению выявленных неисправностей.

5.4. В случае выявления по итогам внешнего осмотра АСПЗ неисправностей, устранение которых не представляется возможным в течение рабочего дня, в который данная неисправность была выявлена, Исполнитель, в день выявления неисправности, производит своими силами и материальными средствами замену неисправного оборудования (его элемента) на период устранения выявленной неисправности в замененном оборудовании с составлением акта совместно с Заказчиком.

5.5. Работы, связанные с ремонтом, модернизацией (улучшением характеристик) и реконструкцией АСПЗ, выполняются по заявке Заказчика, и оформляются отдельным Договором, Дополнительным соглашением или счетом и оплачиваются Заказчиком отдельно.

5.5.1. Исполнитель в процессе исполнения пункта 5.5. Договора осуществляет мелкий ремонт (и (или) замену вышедшего из строя оборудования), а также мелкий ремонт, а при необходимости замену отдельных участков кабельных линий обслуживаемых систем с применением кабеля, средств изоляции и цветовой маркировки мест скрутки и пайки кабелей, устранение неисправностей в контактных соединениях.

6. Требования к качеству оказываемых услуг:

6.1. На каждом объекте с установленным оборудованием АСПЗ должна вестись следующая документация:

- журнал регистрации работ на ТО и ППР АСПЗ;

- журнал учета вызовов;

- журнал учета неисправностей.

- общая инструкция по эксплуатации АСПЗ;

6.2. Вся необходимая документация (или ее копии) - эксплуатационная документация и сертификаты на технические элементы систем; общая инструкция по эксплуатации противопожарных систем; акт приемки в эксплуатацию; акт первичного обследования с перечнем учетного оборудования; график проведения технического обслуживания должна предоставляться лицу, ответственному за пожарную безопасность Заказчика. 
6.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки.

6.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования, происшедшие по их вине, из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности и других требований НТД, и за несвоевременное исполнение предписаний органов технического надзора. Исполнитель также несет материальную ответственность - за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по их вине или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий.

6.5. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.6. Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет все дефекты в результатах работ, выявленные в процессе производства работ, приемки и гарантийной эксплуатации. При нарушении требований настоящего технического задания, требований завода – изготовителя при производстве работ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

6.7. Исполнитель обязуется предоставить гарантию качества на результаты работ:

-гарантия на выполненные работы, связанные с заменой и ремонтными работами оборудования АСПЗ, проведением монтажных работ – 12 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ;

- гарантия на результаты работ по ТО и ППР - 1 месяц с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

На применяемые материалы (оборудование) устанавливается гарантия в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

7. Порядок, технология, методы оказания услуг:

7.1. Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам. 7.2. Факт приема Исполнителем АСПЗ на ТО и ППР должен оформляться двухсторонним Договором с Заказчиком и Актом первичного обследования с перечнем учетного оборудования по объектам. После заключения Договора на ТО и ППР Исполнитель оформляет в двух экземплярах Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации. 7.3. Услуги по ТО и ППР АСПЗ должны оказываться в сроки, установленные Графиком проведения работ, согласованным с Заказчиком. 7.4. Для устранения отказа оборудования АСПЗ в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 2-х (двух) рабочих дней. Исполнитель должен по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа оборудования АСПЗ, могущего повлечь за собой нанесение материального ущерба и гибель людей. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов. 7.5. Исполнитель должен фиксировать результаты работ по ТО и ППР в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации. 7.6. Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем и проверку их соответствия требованиям НТД. 7.7. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки. 7.8. В период оказания услуг по ТО и ППР, связанных с отключением установок и (или) систем Заказчик обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования. 7.9. Запрещается устанавливать взамен неисправных извещателей, извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного извещателя. 7.10. Технология и методы оказания услуг по ТО и ППР должны быть в соответствии с действующими нормами. Услуги должны оказываться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 7.11. После окончания оказания услуг производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. 7.12. Работы по ТО и ППР АСПЗ Исполнитель должен оказывать в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в российской Федерации»; - РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; - РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; - РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений; - ГОСТ Р 56935-2016 Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»; - ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружения. Общие требования. - ПУЭ изд.6. Правила устройства электроустановок. Приведенный перечень нормативных правовых актов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, инструкции и методические рекомендации, обязательные к применению на территории Российской Федерации для выполнения работ.

8. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов:

8.1. Услуги по ТО и ППР АСПЗ следует оказывать только исправными и испытанными инструментами, лестницами и т. д. В период проведения ТО И ППР организацией Исполнителя Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками этой организации установленных на объекте требований охраны труда и пожарной безопасности и выявлении нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений и информировать руководство Исполнителя о допущении ее работниками нарушений.

8.2. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и Правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

8.3. Исполнитель обязан соблюдать при выполнении работ требования по качеству и безопасности работ, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. Проводить мероприятия, а также выполнять требования Заказчика по соблюдению охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранению материалов и оборудования, соблюдению производственного порядка и трудовой дисциплины.

8.4. Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

Исполнитель должен назначить лиц, ответственных за:

- организацию и обеспечение охраны труда;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность.

Исполнитель обязан обеспечить использование выделенных помещений по прямому назначению.

8.5.  Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требования пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

8.6. Оказание услуг по ТО и ППР АСПЗ должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов. содержащих государственные нормативные требования охраны труда: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При оказании услуг строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в РФ»

Приложение №1

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС)

| № п.п. | Наименование работ |  | Вид работ по техническому обслуживанию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РР1 | РР3 | РР12 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Система АПС (в комплексе) | 1. Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы. |  | + |  |
| 2 |  | 2. Проверка правильности протоколирования вызываемых событий. |  | + |  |
| 3 |  | 3. Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств |  | + |  |
| 4 | Приемно-контрольные приборы | 1.Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов |  | + |  |
| 5 |  | 2. Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей. |  | + |  |
| 6 |  | 3. Проверка сопротивления защитного заземления приборов |  |  | + |
| 7 | Панель управления и индикации | Тестирование рабочей панели |  |  | + |
| 8 | Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые | 1. Очистка загрязненных (по данным приборов) извещателей. |  | + |  |
| 9 |  | 2.Тестирование на срабатывание |  | + |  |
| 10 | Выносные оптические устройства | 1. Внешний осмотр, очистка от загрязненности. | + |  |  |
| 11 | Извещатели ручные | 1.Внешний осмотр. 2.Тестирование на срабатывание |  | + |  |

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ)

| № п.п. | Наименование работ | Вид работ по техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РРО | РР1 | РРЗ | РР6 | РР12 |
| 1. | Проверка наличия технической документации | + |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка наличия проектной документации | + |  |  |  |  |
| 1.2. | Проверка наличия исполнительных чертежей | + |  |  |  |  |
| 1.3. | Проверка наличия акта приемки и сдачи системы в эксплуатацию | + |  |  |  |  |
| 1.4. | Проверка наличия ведомости смонтированного оборудования | + |  |  |  |  |
| 1.5. | Проверка наличия перечня регламентных работ, ТО системы | + |  |  |  |  |
| 1.6. | Проверка наличия журнала учета ТО и ремонта системы | + | + | + | + | + |
| 1.7. | Проверка наличия журнала учета неисправностей системы | + | + | + | + | + |
| 2. | Ознакомление с документацией | + |  |  |  |  |
| 3. | Проверка соответствия монтажа проекту | + |  |  |  |  |
| 4. | Определение технического состояния отдельных технических средств и системы в целом |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внешний осмотр основных элементов системы | + | + | + | + | + |
| 4.2. | Проверка работоспособности системы | + |  | + | + | + |
| 5. | Проверка функционирования усилителей и предусилителей системы | + | + | + | + |  |
| 6. | Проверка функционирования панели контрольной системы | + | + |  |  |  |
| 7. | Проверка функционирования блоков выбора зон системы | + | + |  |  |  |
| 8. | Визуальный осмотр, проверка функционирования блоков реле | + |  |  |  |  |
| 9. | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | + |  | + |  |  |
| 10. | Проверка программных настроек устройств регистрации (аудиоустройств записи речи, если имеются) | + |  | + |  |  |
| 11. | Проверка работоспособности воспроизведения звукового оповещения | + |  | + |  |  |
| 12. | Измерение напряжения и э.д. с аккумуляторных батарей | + | + | + |  |  |
| 13. | Проверка прохождения сигнала оповещения на громкоговорители | + |  | + | + |  |
| 14. | Проверка целостности и надежности электрических соединений | + | + |  |  |  |
| 15. | Проверка механической прочности и надежности крепления отдельных узлов и блоков оборудования | + | + |  |  |  |
| 16. | Проверка параметров напряжения электрической сети на отдельных потребителях (оборудовании) | + | + |  |  |  |
| 17. | Заполнение журнала учета технического обслуживания и ремонта | + | + | + | + |  |
| 18. | Подготовка и утверждение акта первичного обследования системы. | + |  |  |  |  |

РР0 – работы проводимые при входном контроле перед началом обслуживания

РР1 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в месяц

РР3 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в три месяца

РР6 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в шесть месяцев

РР12 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в двенадцать месяцев

Результаты проведения регламентных работ регистрируются в журнале по установленной форме.

Согласовано: ответственный за пожарную безопасность главный инженер                          __________________________ Бадретдинов Р.Р.

Составлено : ответственным за пожарную безопасность специалистом по  ОТ

__________________________ Морохиной Л.А.