Раздел II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту, аварийно-диспетчерскому реагированию оборудования котельной с системой газораспределения и газопотребления и тепловых сетей ЖК «Алексеевская роща», ЖК «Лесной городок», ЖК «Пехра»

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Объект. | Газовая водогрейная котельная. |
| 1.2 | Адрес объекта. | Объект 1: МО, г.о. Балашиха, ул. Дмитриева вл. 23 ЖК «Алексеевская Роща» Объект 2: МО, г.о. Балашиха, микрорайон Гагарина, улица Проектная, дом 3Б ЖК «Лесной городок» Объект 3: МО, г.о. Балашиха, ул. Трубецкая д. 28А ЖК «Пехра» |
| 1.3 | Наименование работ. | - Техническое обслуживание оборудования котельной и тепловых сетей; - Аварийно-диспетчерское реагирование; - Текущий ремонт оборудования котельной, включающий замену изношенных, повреждённых или устаревших запасных частей, расходных материалов, а также выполнение всех необходимых работ — в объёме, не превышающем 10% от общей стоимости всего оборудования котельной (включая работоспособное и неработоспособное оборудование), — осуществляется в рамках ежемесячного вознаграждения Исполнителя и не подлежит дополнительной оплате. - Текущий ремонт тепловых сетей, включающий замену изношенных, повреждённых или устаревших запасных частей, расходных материалов, а также выполнение всех необходимых работ — в объёме, не превышающем 10% от общей стоимости всего оборудования тепловых сетей (включая работоспособное и неработоспособное оборудование), — осуществляется в рамках ежемесячного вознаграждения Исполнителя и не подлежит дополнительной оплате. |
| 1.4 | Цель работ. | - Поддержание исправного состояния оборудования и коммуникаций; - Обеспечение условий безопасной эксплуатации оборудования и коммуникаций. |
| 1.5 | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2 | ОКПД2 33.12.29.900-Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки |
| 1.6 | Порядок оказания услуг работ, поставки товара | Порядок оказания услуг определяется согласно Приложениям №1.1, 1.2,2,3,4,5,6,7,8,9 к Техническому заданию |
| 2 | Технические условия |  |
| 2.1 | Год ввода в эксплуатацию котельной. | Объект 1 2015г Объект 2 2014г Объект 3 2020г |
| 2.2 | Установленная тепловая мощность котельной. | Объект 1 52,32 МВт Объект 2 23,26 МВт Объект 3 54 МВт |
| 2.3 | Марка и количество установленных котлов. | Объект 1 Eurotherm 17/150 - 3шт Объект 2 КВ-ГМ 11,63-115Н – 2шт Объект 3 Термотехник ТТ100-01-18000 – 3шт |
| 2.4 | Схема теплоснабжения | Двухтрубная, независимая, закрытая. |
| 2.5 | Температурный график теплоснабжения котельной. | Объект 1 130/70 0С. Объект 2 105/70 0С. Объект 3 130/70 0С. |
| 2.6 | Наличие резервного топливного хозяйства. | Объект 1 РТХ есть Объект 2 РТХ есть Объект 3 РТХ есть. |
| 2.7 | Перечень и технические характеристики обслуживаемого тепломеханического оборудования (ТМО). | Приложение №6 |
| 2.8 | Перечень обслуживаемого оборудования система химической водоподготовки котельной. | Приложение №6 |
| 2.9 | Перечень и технические характеристики обслуживаемого внутреннего газопровода и газоиспользующего оборудования. | Приложение №6 |
| 2.10 | Перечень обслуживаемого оборудования систем автоматического регулирования и безопасности. | Приложение №6 |
| 2.11 | Перечень обслуживаемого электрического оборудования. | Приложение №6 |
| 3 | Технические требования к Исполнителю работ |  |
| 3.1 | Общие. | Соблюдение в процессе проведения работ требований, действующих в сфере: эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, а также охраны труда и пожарной безопасности стандартов, норм, правил и распорядительных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, в том числе: - 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г.; - Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого постановлением ПП РФ № 870 от 29.10.2010 г.; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"; - ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация" - "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание"; - Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"; - Приказ от 14 мая 2025 г. № 511 об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. - Обеспечение запасными частями и материалами. Исполнитель самостоятельно обеспечивает всеми необходимыми материалами, расходными компонентами и запасными частями для выполнения технического обслуживания и текущего ремонта. Замена комплектующих производится на аналогичные по качеству, характеристикам, сертификации и согласовывается с заказчиком. Предоставление материалов и запчастей входит в стоимость ежемесячного вознаграждения. - "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.09.2025) - Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 (ред. от 12.06.2024) "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") - Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ (последняя редакция); - Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами"; - Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств"; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н “Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями”; - Приказ Минтруда России от 29.10.2020 N 758н (ред. от 29.04.2025 г.) «Об утверждении правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; - Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 02.10.2024) "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277); - Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 68626) - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция). |
| 3.2 | Перечень и периодичность проведения плановых работ по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР). | - Приложение №1.1 (ТО) - Приложение №1.2 (ТР) |
| 3.3 | Срок оказания услуг | Настоящий Договор вступает в силу с «01» апреля 2026 года и действует до «31» марта 2027 года. |
| 3.4 | Аварийно-диспетчерское реагирование | Исполнитель обязан выполнять все работы, необходимые для поддержания работоспособности оборудования, независимо от частоты выхода из строя компонентов. Отказ Исполнителя от выполнения работ под предлогом "выработки лимита", "отсутствия бюджета" или "необходимости доплаты" считается существенным нарушением условий договора и влечёт применение штрафных санкций, включая расторжение договора в одностороннем порядке. Приложение №8. |
| 3.5 | Гарантийный срок на результаты выполненных работ, техническое обслуживание, работ/ услуг | Составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта об оказанных услугах. |
| 3.6 | Ведение эксплуатационной документации. | В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами. |
| 3.7 | Обслуживающий персонал. | При заключении договора необходимо представить в электронном виде заверенные скан-копии удостоверений и аттестаций, журналов инструктажей по ОТ и ПБ на сотрудников, направляемых на объекты ООО «Гранель Инжиниринг» (наличие в штате квалифицированного и аттестованного персонала): - Ростехнадзора по Общим требованиям промышленной безопасности (А1), - Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Б 7.1), - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями). (Б.8.1) - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением. (Б.8.2) - По электробезопасности - не ниже 4 группы, для обслуживания электроустановок напряжением до 1000 Вольт. - Охране труда (программы А, Б, В), обучение применению СИЗ и оказанию ПП - Обучение по программам пожарной безопасности; - Заключения по прохождению предварительного (периодического) медицинского осмотра и обязательного психиатрического освидетельствования (если требуется согласно карте СОУТ и оценке рисков). - Карты СОУТ и карты оценки рисков на нестационарные рабочие места по специальностям персонала, выполняющего работы на объектах ООО «Гранель Инжиниринг» - Обучение по программам рабочих профессий сотрудников, направляемых для выполнения работ на объектах ООО «Гранель Инжиниринг» - Обучение (аттестация) сотрудников, выполняющих электрогазосварочные работы; - Обучение (аттестация) сотрудников, выполняющих работы на высоте; - Обучение (аттестация) сотрудников, выполняющих работы в ограниченных и замкнутых пространствах; - Обеспечение сотрудников, выполняющих работы на объектах ООО «Гранель Инжиниринг» специальной формой одежды, СИЗ и смывающими и обезжиривающими средствами согласно Норм выдачи СИЗ (копии карточек выдачи СИЗ); - Сертификаты на выдаваемые СИЗ, спецодежду и ДСИЗ. - Журналы инструктажей по ОТ и ПБ. - Технологические карты на выполнение всех видов работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, аварийно-диспетчерскому реагированию для оборудования котельной с системой газораспределения и газопотребления ЖК «Алексеевская роща», ЖК «Лесной городок», ЖК «Пехра» |
| 4 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. | Результатом проведения работ являются предоставление документов Заказчику: - Технологическая карта ежемесячного проведения технического обслуживания газового оборудования. Приложение № 2 к Техническому заданию - Акт проверки состава дымовых газов на каждый котлоагрегат. Приложение № 3 к Техническому заданию - Карта срабатывания уставок технологических защит и сигнализации на каждый котлоагрегат. Приложение № 4 к Техническому заданию - Акт обследования состояния ХВП и ВХР. Приложение № 5 к Техническому заданию - Заявка на проведение текущего ремонта. Приложение № 7 к Техническому заданию - Счет-фактура - Акт выполненных работ |
| 5 | Порядок оплаты | Заказчик производит оплату оказанных услуг, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта об оказании услуг, при условии, что услуги оказаны исполнителем надлежащим образом и в полном объеме и Исполнителем переданы надлежащим образом оформленные оригиналы счета на оплату оказанных услуг |
| 6 | Требования к Исполнительной и Субисполнительной организации | Допускается привлечение Исполнителем Субисполнительной организации. Субисполнительная организация должна отвечать таким же требованиям, как и Исполнительная организация. |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ООО « » | ООО «Гранель Инжиниринг» |

Генеральный директор                                                   Генеральный директор

_______________/                  /	                         _______________  /А.К. Беткер/

М.П.	М.П.