ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку плит перекрытия, колец для нужд ООО «Водоканала» на 2026г.

| Наименование товара | Железобетонные изделия с характеристиками, указанными в п. 2 настоящего Технического задания. |
| --- | --- |
| Требование к изделиям | Изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-2012 к следующим показателям: - прочность и трещиностойкость. Прочностные характеристики плит перекрытий и колец стеновых должны обеспечивать их эксплуатацию в следующих усредненных условиях: - засыпка грунтом плотностью 1,8 т/м3 с нормальным уплотнением /Супл = 0,85 - 0,92, контролируемой по ГОСТ 22733; - временная нагрузка на поверхности земли от автомобильных транспортных средств класса определяемого по нормативному документу в Российской Федерации — класса НК-100 (Н14) по СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03—84 Мосты и трубы». Толщина защитного слоя бетона в железобетонных изделиях должна отвечать требованиям 31384-2017. Изделия должны быть изготовлены из тяжелого бетона по 26633-2015 Для изделий, выходящих на поверхность грунта, требования по морозостойкости бетона должны отвечать 31384-2017. Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 34227-2017. Изделия, предназначенные для эксплуатации в условиях действия агрессивной среды, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным с учетом рекомендаций нормативных документов в Российской Федерации СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11—85 Защита строительных конструкций от коррозии» и СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03—85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Допуски на положение арматурных каркасов не должны превышать ±3 мм, а допуски на положение закладных деталей и ходовых колец — ±5 мм. В бетоне изделий, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм Изделия, изготовленные и применяемые по ГОСТ 8020-2016, относятся к пожаро- и взрывобезопасным строительным изделиям. По критериям ГОСТ 12.1.007-76 они относятся к 4-му классу опасности (малоопасные вещества). Изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации или на консервации, должны быть изготовлены (выпущены) заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке, с учетом срока хранения и консервации. Невыполнение требования по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счет поставщика. |
| Общее количество изделий | 170 шт |
| Транспортировка изделий к Заказчику | Транспортирование изделий — по ГОСТ 13015-2012 и ГОСТ 8020-2016. Изделия транспортируют в рабочем положении. Транспортировка изделий полезной высотой от 1000 мм автотранспортом должна осуществляться в один ряд по высоте на плоском основании с закреплением от горизонтального перемещения. Кольца полезной высотой 890, 590 и 290 мм транспортируют пакетами, сформированными из установленных друг на друга колец одного диаметра, при этом число колец в пакете должно быть не более указанного: Полезная высота кольца, мм; Число колец в пакете, шт., при транспортировании. 890; 2. 590; 3. 290; 6. Общая высота пакета, сформированного из колец разной полезной высоты, не должна превышать 1,8 м. При формировании пакета из колец в целях исключения повреждения поверхности стыка должны использоваться уплотняющие резиновые кольца, одеваемые на каждое нижележащее стеновое кольцо. Для транспортирования пакета колец в монтажные отверстия нижнего и верхнего кольца должны быть вставлены используемые при строповке стальные трубы или стержни, выступающие наружу, концы которых стягиваются скрутками из стальной проволоки диаметром 4—5 мм. Допускается вместо уплотняющих резиновых колец при формировании пакета использовать деревянные прокладки сечением 50 * 50 мм и длиной 100—150 мм, которые в количестве трех штук укладывают на стыковую ступеньку каждого нижележащего кольца равномерно по окружности. При этом пакеты для транспортирования обязательно должны быть стянуты стальными проволочными скрутками. |
| Место поставки товара | Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, д.10. ООО «Водоканал» |
| Условия и сроки поставки | Товар доставляется силами и средствами Поставщика до места поставки товара, указанного в настоящем Техническом задании в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления Заявки Заказчиком. Состав партии указывается в заявке и согласовывается Сторонами к отгрузке. Общий срок поставки о Товара – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора. |
| Количество рейсов и оплата за поставленную продукцию | Устанавливается при согласовании с Заказчиком в соответствие с разделом 2 настоящего технического задания, но не более 3-х рейсов на все изделия указанные в разделе 2 технического задания. Оплата за каждый рейс поставленных изделий оплачивается в течение 60 календарных дней со дня подписания УПД в соответствие с номенклатурой поставленных изделий. |
| Документация | Информация о качестве поставляемого товара должна быть подтверждена заводом-изготовителем. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа 13015-2012 и ГОСТа 8020-2016, иметь сертификат качества, паспорт качества, ТУ. |
| Гарантийные обязательства | Согласно Сертификату, паспорту производителя. Изготовитель Товара гарантирует соответствие поставляемых конструкций требованиям настоящего стандарта при соблюдении транспортными организациями правил транспортирования, а потребителем — условий хранения и применения, установленных настоящим стандартом. Гарантийный срок хранения и эксплуатации конструкций, в течение которого изготовитель обязан устранять обнаруженные потребителем скрытые дефекты, устанавливается не менее чем два года с даты отгрузки потребителю. |

2. Технические требования

| № | Наименование | Технические требования, марка | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Плита перекрытия ПП15-1 | Плита перекрытия колодцев (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 1700*150 | 4 | шт |
| 2 | # Плита перекрытия ПП10-1 | Плита перекрытия колодцев (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 1200*150 | 24 | шт |
| 3 | # Кольцо стеновое КС10.5 | Кольцо стеновое (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 1160*1000*500 | 2 | шт |
| 4 | # Кольцо стеновое КС10.3 | Кольцо стеновое (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 1160*1000*300 | 6 | шт |
| 5 | # Кольцо стеновое КС10.9 | Кольцо стеновое (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 1160*1000*890 | 8 | шт |
| 6 | # Кольцо стеновое КС7.3 | Кольцо стеновое (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 840*700*890 | 19 | шт |
| 7 | # Кольцо опорное КО-6, шт | Кольцо опорное (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 840*580*300 | 70 | шт |
| 8 | # Кольцо стеновое КС15.9 | Кольцо стеновое (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 1660*1500*890 | 22 | шт |
| 9 | # Плита днище ПН 1,5м | Плита днище колодца (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 1200*150 | 10 | шт |
| 10 | # Плита днище ПН 10м | Плита днище колодца (ГОСТ 8020-2016) марка бетона В25, 1200*100 | 5 | шт |