Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электрической печи для сауны с пультом управления

1. Наименование, количество и характеристики товара:

Электрическая печь Harvia Legend PO 16,5

Код ОКПД 2 -                                               27.51.26.110

Мощность, кВт	                                    16,5

Минимальный объем парильни, м3	16

Максимальны объем парильни, м3	35

Минимальная высота парильни, см	200

Максимальный вес камней, кг	            220

Размеры: диаметр, мм	                        600

Размеры: высота, мм	                        830

Масса, кг	                                                35

Тип электропитания: 3-фазный	            400 V 3N

Кабель к пульту управления мм2	            5 x 6,0

Кабель к соединительной коробке мм      25 x 6,0

Кабель к печи мм2	                                   5 x 2,5

Кабель к датчику мм2	                       4 x 0,25

Предохранитель A	                                   3 x 25

Безопасное расстояние до стены, мм	150

Безопасное расстояние до полка, мм	100

Безопасное расстояние до потолка, мм	 950

Нагревательный элемент                            ТЭН

Пульт управления                                        Выносной

Каменка                                                        Открытая

Монтаж                                                         Напольный

Расположение камней                                 Открытое

Форма корпуса                                             Цилиндр

Цвет корпуса                                                Серый

Защитные перила                                         Из термообработанной осины

Защитные ограждения                                 SASPO240 (PO165)

Год выпуска:                                                 2026

Описание пульта управления:

Размеры: ширина, мм	                          250

Размеры: высота, мм	                          223

Размеры: глубина, мм	                          70

Масса, кг	                                                  1.4

Настраиваемая температура мин-макс, °C  40–110

Макс. показатель дисплея, °C	               125

Макс. мощность каменки, кВт	               17

Время непрерывной работы, час	               4, 6 или 12

Время задержки включения, час	               0–12

Год выпуска:                                                    2026

2. Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), принадлежать Поставщику на праве собственности, должен быть выпущен в свободное обращение, под залогом и арестом не состоять, обременений третьих лиц не иметь. Товар должен удовлетворять требованиям описания товара, условиям Договора, в том числе по объему и качеству, а также требованиям нормативно - правовых актов, действующих на момент поставки товара на территории РФ.

Качество товара должно подтверждаться копией документа о качестве продукции – паспортом, содержащим:

- наименование и обозначение марки;

- наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) или импортера, или продавца, их местонахождение (с указанием страны);

- обозначение стандарта ГОСТа;

- нормативные и фактические результаты испытаний, подтверждающие соответствие требованиям ГОСТа

- дату выдачи и номер паспорта;

- дату изготовления (число, месяц, год) и номер партии;

- подпись лица, оформившего паспорт;

- сведения о декларации соответствия (при наличии);

Предоставление копии такого документа осуществляется вместе с данным товаром. Копия должна быть заверенной подписью, подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае несоответствия товара предъявляемым требованиям заказчик вправе отказаться от приемки товара.

3. Место и условия поставки Товара:

3.1. Поставка, отгрузка и разгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика на склад Заказчика по адресу: 452550, Республика Башкортостан Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90.

3.2. Поставка товара осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 16:00 часов (местное время). Момент поставки определяется днем приема товара Заказчиком и датой подписания товаросопроводительных документов обеими Сторонами.

3.3. Поставщик обязан предоставлять при отгрузке товара счет, товарную накладную, счет-фактуру.

4. Срок поставки товара:

4.1 Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

5. Гарантийный срок

5.1 Гарантийный срок на поставляемой товар - 12 месяцев от даты подписания документов о приемке.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:

6.1. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов о приемке.

Согласовано:

Главный инженер:                                                           Р.Р. Бадретдинов

Специалист по закупкам:                                               Д.П. Кадырбердин