ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку сетевых видеокамер для автоматического распознавания лесных пожаров на территории лесного фонда Республики Дагестан в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

- Общие положения.

Целями данной закупки является приобретение сетевых видеокамер для системы дистанционного мониторинга территории земель лесного фонда Республики Дагестан.

Источник финансирования: Субсидии Федерального бюджета Российской Федерации на 2026 год, предусмотренные по региональному проекту «Сохранение лесов» национальному проекту «Экологическое благополучие».

- Требования к техническим и качественным характеристикам товара:

| # № п/п | # Код | # Наименование | # Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 1875 (Запрет) | # 1875 (Ограничение) | # 1875 (Преимущество) |
| # 1 | # 26.40.33.111 | # Видеокамеры для систем видеонаблюдения |  | # ✓ |  |

# В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), безопасности, размерам товара, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевые видеокамеры для автоматического распознавания лесных пожаров на территории лесного фонда Республики Дагестан | 18 комплектов |
| Характеристики | Показатели, значения которых не могут изменяться | Показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения |
| Тип камеры | PTZ IP-видеокамера WizSense с разрешением не менее 4 Мп, 40-кратным оптическим увеличением и ИК подсветкой |  |
| Матрица |  | не менее 4 Мп |
| Датчик изображения | прогрессивная развертка | не менее 1/2,8” |
| Объектив | автофокус | f в диапазоне 4,25 - 169,99 мм F в диапазоне 1.6–4.95 |
| Время срабатывания затвора |  | диапазон не уже от 1/30000 до 1с |
| Поворот | неограниченный на 360° | диапазон скоростей поворота не уже 0,1–300 °/с |
| Наклон |  | 0,1–200 °/с |
| Оптическое увеличение |  | не менее чем 40-кратное увеличение |
| Сжатие видеоизображения | базовый, основной и высокий профили H.265, H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC), MJPEG |  |
| Разрешение |  | не менее 2560×1440 (Quad HD) |
| Потоковое видео | поддержка нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.265, H.264 и MJPEG Контролируемые значения частоты кадров и битрейта VBR/ CBR |  |
| Параметры изображения |  | широкий динамический диапазон не менее 120 дБ |
| Безопасность | защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPSa, контроль доступа по сети IEEE 802.1Xa, дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля. |  |
| Поддерживаемые протоколы | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X |  |
| Функция PAC (Pixel-Accurate Control) представляет собой набор методов API для управления PTZ-камерой, которая позволяет максимально быстро и точно (с точностью в 1 пиксель) направить камеру на очаг возгорания, с целью определения его координат | наличие |  |
| Корпус | металлический корпус |  |
| Память |  | ОЗУ: не менее 1024 МБ, ПЗУ не менее 4096 МБ |
| Защита | грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения | Класс защиты не ниже IP67, IK10 |
| Разъемы | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |  |
| Условия эксплуатации и включения |  | эксплуатация в диапазоне от не более –40 до не менее +70 °C, |
| Масса без учета крепления, грозозащиты, питания, кабеля |  | не более 4.7 кг |

Видеокамеры поставляются в комплекте с кронштейном, инжектором, устройством удаленного управления электропитанием, маршрутизатором, грозозащитой, монтажным комплексом должны обладать всеми необходимыми для размещения, подключения к каналам связи и функционирования на высотных объектах оборудованием и крепежом.

2. Срок поставки Товара: Поставщик обязан поставить Товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней. Возможна досрочная поставка. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме с предоставлением комплекта документации.

# 3. Место поставки Товара: 367033, РД, г. Махачкала, пос. Ленинкент, ул. Интернатская, 2

4. Требования   к качеству, безопасности товара:

Общие требования.

Поставляемое оборудование должно быть в реестре Минпромторга.

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.