Приложение 1

к заявке на закупку

№_____ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Часть 1. Описание продукции (объекта закупки)

Наименование продукции/ предмета договора: Поставка конвейерных резинотканевых лент для технологической линии бетоносмесительного узла (БРУ) с целью транспортирования сыпучих строительных материалов.

Код ОКПД 2: 22.19.40.110 - Ленты конвейерные резинотканевые.

| № п/п | Наименование ТРУ/ производителя (при необходимости) | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Требования к техническим, функциональным (потребительским) характеристикам |  |  |  | Примечание/ Инструкция по заполнению характеристик в заявке участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Лента конвейерная конечной длины (Условное обозначение 1.1-1200-4-ЕР-500-4-2-А-РБ, Р750) | пог. метр | 50 | Назначение |  | для транспортировки абразивных сыпучих материалов | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Вид транспортируемого материала, груза |  | щебень, песок, песок из отсевов дробления | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Категория условий эксплуатации |  | Тяжелые | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Вид ленты |  | Общего назначения | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Ширина ленты | мм | 1200 | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Длинна ленты | м | 50 | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Тип профиля | мм | Шевронный | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Высота профиля | мм | не менее 25 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  |  |  | Ширина шевронного профиля | мм | 750 | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Прочность тяговой прокладки | Н/мм. | Не менее 500 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  |  |  | Количество тяговых прокладок | шт | 4 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  |  |  | Класс резины наружных обкладок |  | А | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Толщина резиновых обкладок | мм | Рабочая поверхность — не менее 4; Нерабочая поверхность — не менее 2. | Указывается конкретное значение |  |
|  |  |  |  | Тип ткани тяговой прокладки каркаса |  | Синтетическая | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Состав ткани тяговой прокладки каркаса |  | Основа – из полиэфирных нитей Уток – из полиамидных нитей | Значение указывается в неизменном виде |  |
|  |  |  |  | Срок службы лент (при трехсменной работе без учета вторичного использования) | мес | Не менее 24 | Значение указывается в неизменном виде |  |

Часть 2. Требования к продукции, параметрам поставки и иным условиям

| № п/п | Требование | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
|  | Срок (период) поставки и приемки продукции: | Поставка осуществляется единовременно в полном объеме (одной партией) в течение [15] календарных дней с даты заключения договора. Время приема продукции: в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с [08]:00 до [20]:00 часов, перерыв: с 12:00 до 13: 00 часов по местному времени Заказчика. |
|  | Место поставки продукции: | склад Заказчика, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева 17. |
|  | Условия поставки продукции: | Поставка осуществляется путем отгрузки (передачи) продукции Заказчику за счет Поставщика, его силами и средствами. Риск утраты или порчи продукции в процессе его поставки несёт Поставщик. Поставка продукции включает в себя доставку продукции до места нахождения склада Заказчика и погрузочно-разгрузочные работы (ПРР) на месте хранения продукции на складе Заказчика. |
|  | Требование к качеству продукции: | Поставляемая продукция должна быть новой (продукция, которая не была в употреблении, ремонте или у которой была замена составных частей, без дефектов изготовления, не поврежденной), изготовлена серийно в заводских условиях. Качество продукции должно соответствовать требованиям действующих на территории России технических регламентов (ТР ТС/ЕАЭС), государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ) производителя, санитарно-эпидемиологических правил и норм, являющимися обязательными в отношении данного вида продукции, а также требованиям к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке и отгрузке, установленным Договором на дату поставки и приемки продукции. В случае изменения законодательства РФ и вступления в силу новых обязательных требований к качеству/безопасности в период действия Договора, Поставщик обязан обеспечить соответствие им за свой счет без изменения цены Договора |
|  | Перечень нормативных документов (ГОСТ, ТУ), которым должна соответствовать продукция: | ГОСТ 20 – 2018. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ. Технические условия |
|  | Требования к документам, подтверждающим качество продукции: | Соответствие качества и безопасности продукции должно быть подтверждено следующими документами: – сертификат соответствия, в случае если продукция подлежит обязательной сертификации, или декларация о соответствии, в случае если продукция подлежит декларированию соответствия, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 (ред. от 28.01.2026) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)». Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки продукции Заказчику. Вся сопроводительная документация о поставляемой продукции должна иметь информацию на русском языке. Продукция должна иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемой продукции и его соответствие требованиям законодательства РФ. |
|  | Требования к безопасности продукции: | Продукция должена отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации, в том числе поставляемый Продукция должена быть нетоксичной и не должена оказывать вредного воздействия на человека. Во время поставки продукции Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Продукция при использовании и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу жизни человеку, животным, растениям и окружающей среде. |
|  | Требования к упаковке, маркировке: | Упаковка поставляемой продукции должна соответствовать требованиям, установленным стандартами и требованиям завода-изготовителя для данного вида продукции. Упаковка продукции и грузовая тара должны обеспечивать целостность, товарный вид и сохранность продукции от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах при передаче продукции Заказчику. Продукция должна поставляться в упаковке производителя Товара. Данное правило не применяется в случае, если упаковка каждой единицы (экземпляра) продукции не предусматривается производителем. Упаковка должна быть чистой, сухой, без повреждений, следов вскрытия, вмятин, порезов. Продукция, находящаяся в поврежденной таре и (или) упаковке, в таре и (или) упаковке со следами вскрытия к поставке не допускается. Товар должен сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. Расходы Поставщика на специальную упаковку, а также на приспособления для перевозки товара, возмещению не подлежат. Упаковка Поставщику не возвращается. Продукция, получившая повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке, считается не поставленным. Поставщик обеспечивает поставку продукции, маркированной в соответствии с требованиями действующих стандартов, применяемых в отношении данного вида продукции. Информация указывается на русском языке. Информация должна быть однозначно понимаема, полна и достоверна. |
|  | Требование к гарантии на продукцию: | Срок гарантии Поставщика должен быть не меньше, установленного срока гарантии Производителя. В случае если срок гарантии не установлен Производителем, то срок гарантии Поставщика, на поставляемую продукцию составляет не менее 12 месяцев. Срок гарантии на поставляемый Товар, в том числе на запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, входящие в комплект поставки, начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документов, свидетельствующих о приемке товара. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Поставщик. |

| Составил: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [должность] |  | [подпись] |  | [расшифровка подписи (ФИО)] |
| Согласовал: |  |  |  |  |
| [должность] |  | [подпись] |  | [расшифровка подписи (ФИО)] |