Приложение №1
Техническое задание

на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Республики Башкортостан регионального и межмуниципального значения на 2015 год в Аскинском, Караидельском, Белокатайском, Дуванском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском,  районах
1.
При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки подрядные организации руководствуются следующими нормативными документами и рекомендациями:

-
ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

-
ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования;

-
ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

-
ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

-
ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

-
ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

-
ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования;

-
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения;

-
СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;
-
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85;

-
ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введен в действие распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р;

-
Рекомендации по контролю качеств горизонтальной дорожной разметки, введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис.

2.
Вся разметка должна быть выполнена в соответствии с Проектом организации дорожного движения.
Субподрядчик не должен применять на автомобильных дорогах разметочные материалы, показатели которых (для лакокрасочных материалов - массовая доля нелетучих веществ, условная вязкость, плотность, для микростеклошариков - дефектность) по технической документации заводов-производителей не соответствуют требованиям Технического задания.

Ширина линий дорожной разметки наносится в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

На все материалы, применяемые при разметочных работах, Субподрядчиком должны быть представлены:

-
санитарно-эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России;

-
паспорт на продукцию с инструкциями производителя по применению;

-сертификаты соответствия на применяемые разметочные материалы.

Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2006.

Для лакокрасочных материалов массовая доля нелетучих веществ должна составлять не менее 75%, условная вязкость должна быть не более 180 е., плотность - 1,55 - 1,6 гр/м2.

Фактическая дефектность микростеклошариков (несферичные, матового цвета, с газовыми включениями) не должна быть более 30%.

4.
В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке обеспечить выполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные с ГИБДД схемы организации движения в местах производства работ в соответствии с ВСН 37-84.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля и, при наличии, рекламациями Генподрядчика, схема организации дорожного движения, копии паспортов и санитарно - эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России на используемые, в ходе выполнения работ, разметочные материалы.

У подрядной организации на месте производства работ должны быть приборы для проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки в соответствии с Рекомендациями по контролю качества горизонтальной дорожной разметки, введенными в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис

Требования к технологии выполнения работ.
5.
Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

-
очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

-
ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по схеме, согласованной с ГИБДД;

-
загрузка и заправка техники разметочным материалом;

-
предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

-
предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

-
нанесение осевой линии горизонтальной разметки;

-
нанесение краевых линий горизонтальной разметки (на автодорогах регионального значения);

нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

-
снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 и СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.

Расход материала принимается согласно ТЕРс-2012 (раздел 6).
6.
Демаркировка сохранившейся на покрытии старых линий дорожной разметки выполняется при:

-
изменении схемы организации дорожного движения;
-
нанесении нового материала, отличного от материала старой горизонтальной дорожной разметки и высокой степени сохранности старой разметки.

Субподрядчик демаркирует ранее нанесенную дорожную разметку, которая не соответствует утвержденным схемам разметки.

7.
Техника безопасности при производстве работ.

Субподрядчик обеспечивает допуск к работе по нанесению горизонтальной разметки лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ВСН 37-84. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

Не допускается движение разметочной техники во встречном направлении движения транспортному потоку.

8.
Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги..

9.
Предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура. Предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

10.
Нанесение линий горизонтальной разметки с использованием специализированной техники и разметочного оборудования.

Нанесение подрядной организацией разметки лакокрасочными материалами обеспечивается безвоздушным способом в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (распоряжение ГСДХ от 01.11.2001 № ОС-450-р) самоходными машинами, оснащенными датчиками расхода материалов, оборудованными контрольным блоком управления разметкой, представляющим информацию о результатах разметки, в том числе по расходу разметочных материалов, в виде распечатки при подключении к персональному компьютеру.

11 .Соответствие светотехнических характеристик горизонтальной дорожной разметки.

Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные требования к коэффициенту яркости и коэффициенту световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (ГОСТ Р 51256-2011) для разметки из лакокрасочных материалов - в течение первых 3 мес. эксплуатации.
При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения, приведенных в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, не более чем на 25%, а для дорог III и IV категории, магистральных улиц районного значения, не ниже значений, установленных в п.4.2.4. ГОСТ Р 50597-93.

Нанесение микростеклошариков на поверхность линий дорожной разметки осуществляется в автоматизированном режиме специальным пневматическим распределителем, входящим в комплект разметочных машин.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.

Организация и проведение контроля качества горизонтальной дорожной разметки.
1.
Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки», введенные в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

2.
При приемке партии разметочных материалов от поставщика (завода-изготовителя) Субподрядчик выполняет входной контроль, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям Технического задания.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества Субподрядчик составляет акт, который предоставляется Генподрядчику.

В случае получения неудовлетворительных результатов повторных испытаний данная партия не применяется. При этом сроки окончания работ на объекте остаются неизменными.

Операционный контроль качества выполняется Субподрядчиком и состоит в оценке параметров разметки в процессе производства работ требованиям нормативных документов, указанных в п. 1 Технического задания и ПОДД.
Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ, разработанном в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Генподрядчик.

Исполнителем функций Генподрядчика являются филиалы ОАО «Башкиравтодор» (в соответствии с районом выполненных работ) – Аскинское ДРСУ, Караидельское ДРСУ, Кигинское ДРСУ, Салаватское ДРСУ, Дуванское ДРСУ, Белокатайское ДРСУ, Мечетлинское ДРСУ.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации.

Контроль качества работ по нанесению разметки на различных его стадиях должен включать в себя несколько комплексов измерений (проверка организации выполнения работ по разметке, обследование нанесенной разметки и эксплуатируемой разметки по состоянию на 1/3, 1/2, 2/3 гарантийного срока ее службы). Количество комплексов измерений устанавливается согласно Рекомендациям по контролю качества горизонтальной дорожной разметки, введенным в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ИС.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Генподрядчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров требованиям Технического задания.

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Генподрядчиком.

Генподрядчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Генподрядчиком.

ГЕНПОДРЯДЧИК
СУБПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
_______________________________
по строительству

_______________________________

ОАО «Башкиравтодор»

_______________________________

______________  И.Н. Исмагилов
______________   ________________
