Приложение № 1

к договору поставки

№ _________________

от _____ «____» ______________ г.

Техническое задание мельниц шаровых 1500х7100 (1471Ц) с дополнительным оборудованием.

| 1. Общая часть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Данная техническая спецификация на изготовление и поставку мельниц шаровых с дополнительным оборудованием. |  |  |  |
| 1.2 Проектирование и изготовление оборудования должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами РФ |  |  |  |
| 1.3 Оборудование должно иметь проверенную конструкцию |  |  |  |
| 1.4 Наличие у поставщика опыта поставок аналогичного оборудования на территории РФ |  |  |  |
| 1.5 Наличие у поставщика референций на поставляемое оборудование. |  |  |  |
| 1.6 Наличие у поставщика склада запасных частей и сервисного центра. |  |  |  |
| 1.7 Наличие сертификата ТРТС "О безопасности машин и оборудования" на данный тип мельниц |  |  |  |
| 1.8 Используемые составные части оборудования и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, их качество должно соответствовать требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 1.9 Оборудование должно быть серийного производства |  |  |  |
| 1.10 Комплектующие должны быть Российского производства. |  |  |  |
| 2. Общая характеристика технологического процесса |  |  |  |
| 2.1 Назначение технологического процесса, в котором применяется оборудование |  | Производство минерального порошка МП-1 |  |
| 2.2 Характеристика технологического процесса |  | Измельчение просушенного известняка перед складированием |  |
| 2.3 Наименование оборудования |  | Мельницы шаровые в соответствии с п.3 настоящего ТЗ |  |
| 2.4 Назначение оборудования |  | Измельчение просушенного известняка сухим способом |  |
| 2.5 Количество единиц оборудования |  | 2 комплекта оборудования в соответствии с п. 3 настоящего ТЗ |  |
| 2.6 Место размещения оборудования |  | Россия, Республика Башкортостан |  |
| 2.7 Вид материала |  | Известняк |  |
| 2.8 Размер частиц после измельчения |  | В соответствии с ГОСТ 32761-2014 |  |
| 3. Объем поставки договора |  |  |  |
| 3.1. Комплект оборудования №1 для установки на АБЗ "AMMANN" |  |  |  |
| 3.1.1 Бункер исходного материала 8м3 - 1шт |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |
| объем бункера, м3 |  | 8 |  |
| тип питателя |  | ленточный |  |
| наличие решетки негабарита |  | да |  |
| наличие опор |  | да |  |
| габаритные размеры: |  |  |  |
| длина не более, мм |  | 3500 |  |
| ширина не более, мм |  | 3000 |  |
| высота не более, мм |  | 2500 |  |
| 3.1.2 Элеватор цепной ковшовый ЦО-250М, Н-5,7 м |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |
| тип элеватора |  | ЦО-250М |  |
| производительность не менее, тонн/час |  | 10 |  |
| полная габаритная высота элеватора, не более мм. |  | 5700 |  |
| 3.1.3 Мельница шаровая, с комплектом мелющих тел 16 тонн и комплектом ЗИП. |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |
| Тип мельницы |  | Шаровая, двухкамерная |  |
| Способ помола |  | Сухой |  |
| Мелющие тела |  | Шары |  |
| Частота вращения барабана, с-1 |  | 0,495 |  |
| Производительность по измельчаемому известняку, не менее |  | 10 т/ч |  |
| Мощность привода, не менее |  | 160 кВт |  |
| Тип двигателя, номинальное напряжение |  | 380В, 50Гц, асинхронный |  |
| Передаточное число редуктора |  | 25 |  |
| Расположение привода |  | Центральное |  |
| Габаритные размеры, не менее: |  |  |  |
| внутренний диаметр барабана (без футеровки), мм. |  | 1512 |  |
| внутренняя длина барабана, мм |  | 7060 |  |
| длина, мм |  | 13550 |  |
| ширина, мм |  | 2385 |  |
| высота, мм |  | 1875 |  |
| Номинальный рабочий объем барабана, не менее м3 |  | 10 |  |
| Масса мельницы без мелющих тел, не более кг |  | 30738 |  |
| Максимальная масса мелющих тел, не более кг |  | 16000 |  |
| Материальное исполнение |  | 09Г2С |  |
| Материальное исполнение брони |  | 110Г13Л |  |
| Наличие люков для загрузки/выгрузки мелющих тел не менее |  | 2 |  |
| Комплект ЗИП |  |  |  |
| Опорный ролик |  | 2 шт |  |
| Бандаж |  | 1 шт |  |
| Нормативный срок эксплуатации, прописанный в паспорте мельницы, не менее 10 лет. |  |  |  |
| 3.1.4 Элеватор цепной ковшовый ЦО-250 H-13,9 м. |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |
| тип элеватора |  | ЦО-250М |  |
| производительность не менее, тонн/час |  | 10 |  |
| полная габаритная высота элеватора, не более мм. |  | 14900 |  |
| 4.1. Комплект оборудования №2 для установки на АБЗ "Lintec" Бураевского ДРСУ. |  |  |  |
| 4.1.1 Бункер исходного материала 8м3 - 1шт |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |
| объем бункера, м3 | 8 |  |  |
| тип питателя | ленточный |  |  |
| наличие решетки негабарита | да |  |  |
| наличие опор | да |  |  |
| габаритные размеры: |  |  |  |
| длина, не более мм | 3500 |  |  |
| ширина, не более мм | 3000 |  |  |
| высота, не более мм | 2500 |  |  |
| 4.1.2 Элеватор цепной ковшовый ЦО-250М, Н-5,7 м – 1шт |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |
| тип элеватора |  | ЦО-250М |  |
| производительность не менее, тонн/час |  | 10 |  |
| полная габаритная высота элеватора, не более мм. |  | 5700 |  |
| 4.1.3 Мельница шаровая, с комплектом мелющих тел 16 тонн и комплектом ЗИП.- 1шт. |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |
| Тип мельницы |  |  | Шаровая, двухкамерная |
| Способ помола |  |  | Сухой |
| Мелющие тела |  |  | Шары |
| Частота вращения барабана, не менее с-1 |  |  | 0,495 |
| Производительность по измельчаемому известняку не менее |  |  | 10 т/ч |
| Мощность привода не менее |  |  | 160 кВт |
| Тип двигателя, номинальное напряжение |  |  | 380В, 50Гц, асинхронный |
| Передаточное число редуктора |  |  | 25 |
| Расположение привода |  |  | Центральное |
| Габаритные размеры, не менее: |  |  |  |
| внутренний диаметр барабана (без футеровки), мм. |  |  | 1512 |
| внутренняя длина барабана, мм |  |  | 7060 |
| длина, мм |  |  | 13550 |
| ширина, мм |  |  | 2385 |
| высота, мм |  |  | 1875 |
| Номинальный рабочий объем барабана, не менее м3 |  |  | 10 |
| Масса мельницы без мелющих тел, не более кг |  |  | 30738 |
| Максимальная масса мелющих тел, не более кг |  |  | 16000 |
| Материальное исполнение |  |  | 09Г2С |
| Материальное исполнение брони |  |  | 110Г13Л |
| Наличие люков для загрузки/выгрузки мелющих тел не менее |  |  | 2 |
| Комплект ЗИП |  |  |  |
| Опорный ролик |  |  | 2 шт |
| Бандаж |  |  | 1 шт |
| Нормативный срок эксплуатации, прописанный в паспорте мельницы, не менее 10 лет. |  |  |  |
| 5.1.3 Элеватор цепной ковшовый ЦО-250 H-12,9 м. с делителем потока для сброса порошка в две емкости. |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |
| тип элеватора |  |  | ЦО-250М |
| производительность не менее, тонн/час |  |  | 10 |
| полная габаритная высота элеватора, не более мм. |  |  | 12900 |
| делитель потока |  |  | привод заслонки электромеханический |
| 6. Технические регламенты, стандарты и иные нормы, которые необходимо учитывать при конструировании мельницы шаровой |  |  |  |
| ТУ 4844-002-54028 986-2003 |  |  |  |
| ТР ТС 010/2011 Технический регламент таможенного союза. О безопасности машин и оборудования |  |  |  |
| 7. Требования надежности оборудования |  |  |  |
| 7.1 Гарантийный срок эксплуатации, не менее |  |  | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты поставки продукции Заказчику. |
| 8. Проектирование, инжиниринг. |  |  |  |
| 8.1 Базовые данные, объем поставки. |  |  |  |
| предварительные компоновочные чертежи и технологическая схема участка размола, спецификация основного оборудования; |  |  |  |
| данные поставляемого оборудования (габариты, масса); |  |  |  |
| данные о составе электроприемников, потребляемой мощности и требованиям к электроснабжению поставляемого оборудования |  |  |  |
| 8.2 Базовый инжиниринг, объем поставки. |  |  |  |
| пояснительная записка с общими техническими решениями по ТХ, перечнем чертежей базового инжиниринга и перечнем ссылочных и прилагаемых документов; |  |  |  |
| технологическая схема участка размола, с привязкой к существующей площадке. |  |  |  |
| описание технологического процесса участка размола; |  |  |  |
| вид в плане, основные продольные и поперечные разрезы и сечения с указанием характерных высотных отметок оборудования |  |  |  |
| спецификация оборудования |  |  |  |
| 8.3 Задания и данные на разработку проектно-сметной документации: |  |  |  |
| схемы расположения фундаментов с указанием высотных отметок установки оборудования и нагрузок от оборудования, входящего в объем поставки; |  |  |  |
| данные для разработки сметной документации по монтажу технологического оборудования. |  |  |  |
| 9. Дополнительные услуги |  |  |  |
| 9.1 Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы |  | Да |  |
| 9.2 Обучение персонала |  | Да |  |
| 9.3 Поставка оборудования |  |  |  |
| 9.3.1 Базис поставки оборудования |  | DDP УФА (INCOTERMS 2010) |  |
| 10. Форма оплаты |  |  |  |
| 10.1 Форма оплаты |  | Предоплата 30% от стоимости договора , 70% от стоимости договора перечисляется после получения письменного извещения об окончании изготовления, до отгрузки оборудования. |  |
| 11. Цена договора |  |  |  |
| 11.1 Цена договора |  | 22 678 326,00 рублей с учетом НДС18%. |  |
| 11.2 Критерии оценки заявок |  | Цена договора |  |