Техническое задание.

Предмет закупки – На право заключения договора поставки запасных частей для модернизации асфальтосмесительной установки ДС-158 находящейся в эксплуатации Чишминского ДРСУ -  филиал АО «Башкиравтодор».

Предмет договора:  Поставка запасных частей для модернизации асфальтосмесительной установки ДС-158 находящейся в эксплуатации Чишминского ДРСУ - филиал АО «Башкиравтодор».

Номенклатура и количество поставки: Согласно Приложения №1. Отгрузка производиться только по письменным заявкам АО «Башкиравтодор». АО «Башкиравтодор» вправе выбрать не полный объем заказанного Товара.

Срок поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения письменной заявки от АО «Башкиравтодор».

Доставка Товара: Самовывоз со склада (терминала), расположенного на расстояние не более 50 км от города Уфа Республики Башкортостан.

Стоимость Лота: Включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора, в том числе доставку Товара, погрузочные работы, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Условия оплаты: Перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика, по согласованию Сторон возможна и иная форма расчетов, не запрещенная действующим законодательством. Предоплата 50%, оставшаяся часть после письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке.

Требования к качеству, безопасности товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя:

- Поставляемый Товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ТУ завода изготовителя, сертифицирован.

- Гарантийный срок на Товар устанавливается заводом изготовителем.

- Поставка снятого с консервации (длительного хранения) Товара не допускается.

- Товар должен иметь необходимый комплект технической документации, подтверждающей качество товара (сертификаты, паспорта качества), находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.

Начальная (максимальная) цена договора: 5 909 755,00 рублей с учетом НДС.

Критерии оценки заявок: Цена договора.

Основные технические характеристики поставляемых запасных частей:

Комплект оборудования для модернизации предназначен для увеличения производительности асфальтосмесительной установки  ДС-158.

Требования: Броня,  стойки, лопатки, литье смесителя, лопатки сушильного барабана, конвейерные ленты, ролики и ролики опоры, звездочки, полумуфты, опорные и упорные ролики сушильного барабана, краны, битумные насосы и т.п. должны иметь присоединительные и посадочные размеры аналогичные установкам ДС-158, ДС-185. При модернизации должна быть реализована защита горячих бункеров естественным бронирование от износа.

| Наименование показателя | Значение (номинальное) |
| --- | --- |
| Агрегат питания |  |
| Количество бункеров, шт., не менее | 4 |
| Материал бункеров | Сталь – производство Россия |
| Вместимость одного бункера, м3, не менее | 9,5 |
| Высота загрузки в бункер, м, не менее | 3,2 |
| Ширина загрузки бункера, м, не менее | 3,1 |
| Метод увеличения подвижности материала | Вибровстряхивание |
| Питатель Тип | Объемный ленточный |
| Тип привода питателя | Насадной червячный мотор-редуктор |
| Материал каркаса питателя | Сталь – производство Россия |
| Диаметр приводного барабана, мм, не менее | 220 (Сталь3 – производство Россия) |
| Подшипник приводного барабана, исполнение | Подшипниковый узел: с натяжным прямоугольным литым чугунным корпусом и корпусным шариковым радиальным подшипником |
| Диаметр натяжного барабана, мм, не менее | 220(Сталь3 – производство Россия) |
| Подшипник натяжного барабана, исполнение | Подшипниковый узел: с натяжным прямоугольным литым чугунным корпусом и корпусным шариковым радиальным подшипником |
| Транспортерная лента, мм, не более Ширина Толщина | 500 8 |
| Количество слоев армирования ленты, не менее | 3 |
| Количество опорных роликов, шт, не менее | 4 |
| Ролик опорный, мм, не менее Диаметр Длина | 89 555 |
| Количество, шт. | 4 |
| производительность, т/ч наименьшая наибольшая | 0 60 |
| Мощность привода, кВт, не менее | 1,5 |
| Горизонтальный конвейер Тип | Ленточный желобчатый |
| Тип привода | Насадной, цилиндро-конический мотор-редуктор |
| Материал каркаса и опор конвейера | Сталь-производство Россия |
| Диаметр натяжного барабана, мм не менее | 220 |
| Подшипник натяжного барабана, исполнение | ГОСТ 28428-90 |
| Диаметр приводного барабана, мм не менее | 220 |
| Подшипник приводного барабана, исполнение | Самоустанавливающийся подшипниковый узел: с прямоугольным литым чугунным корпусом и корпусным шариковым радиальным подшипником |
| Транспортерная лента, мм, не более Ширина Толщина | 500 8 |
| Количество слоев армирования ленты, не менее | 3 |
| Очистка транспортерной ленты | Скребковая и плужковая |
| Количество роликоопор, шт, не менее | 12 |
| Ролик опорный, мм, не менее Диаметр Длина | 76 250 |
| Ролик поддерживающий, мм, менее Диаметр Длина | 76 550 |
| Подшипники опорных и поддерживающих роликов, исполнение | ГОСТ 7242-81 |
| Установленная мощность привода конвейера, кВт, не менее | 4 |
| Дымосос системы пылеочистки |  |
| Тип | ДН-11,2 5-го исполнения |
| Привод открытия заслонки | МЭО-40/63-0,25-82И, DKJ-4100W |
| Мощность электродвигателя, кВт, не менее | 45 |
| Скорость вращения электродвигателя об/мин, не менее | 1500 |
| Полный напор при температуре дымовых газов 100-120°С, мм вод. ст. , не менее | 270 |
| Грохот |  |
| Тип | Инерционный |
| Количество сортируемых фракций | 4 |
| Размеры фракций, мм | До 0-5; 5-10; 10-20; 20-40 |
| Количество сеток, шт | 4 |
| Тип проволоки для сит | ГОСТ 17305-91 |
| Марка стали проволоки для сит | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |
| Статический момент, кг·м, не менее | 1,5 |
| Площадь просеивания, м2, не менее | 6,7 |
| Номинальная мощность электродвигателей, кВт, не менее | 5,5 |
| Угол диссеминирования, град, не более | 12 |
| Частота колебания грохота, Гц, не менее/не более | 16,5/17 |
| Количество приводных ремней, шт | 3 |
| Эксплуатационная масса, кг, не менее | 2100 |
| Бункер горячих каменных материалов |  |
| Вместимость бункера для горячих материалов, м3, не менее | 10 |
| Материал горячего накопительного бункера | Лист 5 ГОСТ 19903-74 Труба 180х180х5 ГОСТ 8639-82 Сталь – производство Россия |
| Подшипники узла дозирования горячих каменных материалов, исполнение | Самоустанавливающийся фланцевый подшипниковый узел: с литым чугунным корпусом и корпусным шариковым радиальным подшипником |
| Типоразмер пневмоцилиндров затворов (диаметр х ход), мм, не менее | 100х160 |
| Бункер весового дозатора |  |
| Тип | Объемный, с затвором на подшипниках качения |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
| Минимальная нагрузка, кг | 50 |
| Подшипник затвора узла взвешивания, исполнение | Самоустанавливающийся фланцевый подшипниковый узел: с литым чугунным корпусом и корпусным шариковым радиальным подшипником |
| Типоразмер пневмоцилиндра затвора (диаметр х ход),мм, не менее | 100х160 |
| Способ взвешивания фракций | Тензометрический c нарастающим итогом |
| Установка доз фракций | Дистанционная, бесступенчатая |
| Погрешность отвешиваемой дозы, % | ±3 |
| Смеситель |  |
| Тип привода | Два цилиндрических 2-х ступенчатых мотор-редуктора крутящий момент на одном валу: 2400 Н*м Мощность двигателей: 22 кВт x 2 шт. Затвор откидного типа. |
| Длина внутренней части камеры смешения, мм, не менее | 1630 |
| Ширина внутренней части камеры смешения, мм, не менее | 1050 |
| Количество стоек валов смешения, шт | 32 |
| Количество лопаток валов смешения, шт | 32 |
| Масса одного замеса, кг, не менее | 900 |
| Тип синхронизирующего устройста | цепной |
| Тип и параметр цепи синхронизатора | Цепь приводная роликовая ПР 50,8 ГОСТ 13568-97 Рядность цепи – 1 Шаг цепи - 50,8мм Разрушающая нагрузка – 227кН |
| Производительность смесителя при 3% влажности, замес\час | 80 |
| Время приготовления одного замеса, не более, с | 60 |
| Подшипник откидного затвора, исполнение | Самоустанавливающийся фланцевый подшипниковый узел: с литым чугунным корпусом и корпусным шариковым радиальным подшипником |
| Типоразмер пневмоцилиндров затвора (диаметр х ход), мм, не менее | 100х230 |
| Дозатор битума |  |
| Тип | Объемный с подогревом, с тензометрическим взвешиванием. |
| Предел дозирования, л | 100 |
| Давление в системе ввода битума в смеситель, МПа (кгс/см2) | 0,29 (2,9) |
| Погрешность дозирования, % | ±1,5 |