«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «Башкиравтодор»

________________И.Б. Струговец

«___»______________2017 г.

Техническое задание

на выполнение буровзрывных работ

| Объект | Карьер известняков (строительного камня) участка «Малиновский» |
| --- | --- |
| Тема задания | Организация и проведение буровзрывных работ на карьере |
| Цель и назначение выполняемых услуг | Производство буровзрывных работ на карьере с целью обеспечения объектов производства фракционированного щебня взорванной горной массой на 2017 год. |
| Расположение объекта | Республика Башкортостан, Зианчуринский район, на юго-западной окраине д.Малиновка. |
| Основные исходные данные для расчета буровзрывных работ | Для рыхления горных пород на карьере используется метод вертикальных скважинных зарядов. Бурение скважин осуществляется буровыми станками УРБ- 2А-2 ударно вращательного действия с погружным пневмоударником. Основные исходные данные для расчета буровзрывных работ: - тип применяемого взрывчатого вещества (ВВ) - аммонит № 6 ЖВ, граммонит 79/21, гранулит Т-18 и другие ВВ допущенные Ростехнадзором к постоянному применению. - средства инициирования - электродетонаторы ЭД 8Ж, пиротехнические реле РП, неэлектрические системы инициирования СИНВ, Эдилин. - метод производства взрывных работ - скважинными зарядами. - диаметр скважины - 110 мм. - способ взрывания - при помощи детонирующего шнура. - способ инициирования сети ДШ - электрический. - конструкция боевика - узел ДШ, аммонит 6ЖВ - патронированный. Дробление негабаритных кусков породы и валунов - шпуровыми зарядами. Все параметры буровзрывных работ разрабатываются подрядной организацией и осуществляются по «Типовому проекту буровзрывных работ», «Типовому паспорту дробления негабаритных кусков породы», «Инструкции о действиях ИТР и рабочих «Заказчика» при экскавации взорванной массы в случае обнаружения отказавших зарядов во взорванной массе или подозрении на них», утвержденных Подрядчиком. |
| Основные физико-механические показатели вскрышных пород и полезного ископаемого | 1. Полезная толща - известняки 2. Средняя плотность - 2,7 г/см3 3. Коэффициент разрыхления - 1,5 4. Коэффициентом крепости по Протодьяконову – 6-10 5. Группа по СНиП IV-5-82(F) - VI 6. Обводненность пород - необводненные 7. Коэффициент трещиноватости - 0,6-0,7 8. Категория пород по трещиноватости - III; 9. Степень трещиноватости (блочности) - среднетрещиноватый (крупноблочный). 10. Размеры блока: Ширина взрываемого блока 30-50 м; Длина взрываемого блока 70-90 м; Мощность взрываемого слоя (максимальная высота уступа) до 6 м. Длина перебура 0,72 м. Угол наклона скважины 900. |
| Стоимость работ по рыхлению взрывным способом 1м3 скального массива в плотном теле | Определяется на основании локально сметного расчета стоимости ведения работ и составляет 112,00 руб/м3. Общий объем рыхления скального грунта 20 тыс.м3 Максимальная сумма договора 2240000 рублей с НДС. |
| Сроки выполнения работ | Согласно календарного графика производства буровзрывных работ. |
| Условия оплаты | В течение 30 календарных дней с момента предоставления в бухгалтерию Заказчика надлежаще оформленных форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры. |
| Требования к качеству и безопасности производства работ | - наличие разрешений и свидетельств о допуске к производству взрывных работ; - обеспечение выполнения на объекте производства работ необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора; - соблюдение требований предъявляемые федеральными нормами и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». |
| Требования к подрядчику | - разработать и согласовать проект производства работ с Ростехнадзором; - до начала взрывных работ получить в органах Ростехнадзора разрешительную документацию на право производства взрывных работ на объекте Заказчика; - обеспечить поставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, необходимых для производства работ своими силами; - обеспечить выход негабарита не более 5%. Негабаритом считается кусок с максимальным размером по наибольшему измерению более 600 мм; - наличие лицензии на право осуществления деятельности связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, а именно хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения; - является организацией, относящейся к субъектам малого и среднего предпринимательства. |

Согласовано:

Начальник отдела ПБОТиЭ

АО «Башкиравтодор»

_______________ А.Р. Амиров

«___»______________2017 г.