Приложение №1

к договору подряда № _______

от «____» ___________ 2017 г.

Техническое задание

на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Республики Башкортостан регионального и межмуниципального значения на 2017 год в Аскинском, Белокатайском, Дуванском, Караидельском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах

1.	При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки подрядные организации руководствуются следующими нормативными документами и рекомендациями:

-	ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

-	ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования;

-	ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

-	ОДМ 218.6.019–2016 Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства работ;

-	ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

-	ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

-	ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования;

-	ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения;

-	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

-	СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85;

-	ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введены в действие распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р;

-	Рекомендации по контролю качеств горизонтальной дорожной разметки, введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис.

2.	Вся разметка должна быть выполнена в соответствии с Проектом организации дорожного движения.

Подрядчик не должен применять на автомобильных дорогах разметочные материалы, показатели которых (для лакокрасочных материалов - массовая доля нелетучих веществ, условная вязкость, плотность, для микростеклошариков - дефектность) по технической документации заводов-производителей не соответствуют требованиям Технического задания.

Ширина линий дорожной разметки наносится в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены:

- санитарно-эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России;

- паспорт на продукцию с инструкциями производителя по применению;

- сертификаты соответствия на применяемые разметочные материалы.

Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2006.

Для лакокрасочных материалов массовая доля нелетучих веществ должна составлять не менее 75%, условная вязкость должна быть не более 180 е., плотность - 1,55 - 1,6 гр/м2.

Фактическая дефектность микростеклошариков (несферичные, матового цвета, с газовыми включениями) не должна быть более 30%.

4.	В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке обеспечить выполнение требований ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства работ», а также иметь согласованные с ГИБДД схемы организации движения в местах производства работ в соответствии с ОДМ 218.6.019–2016.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введённым распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р, с результатами операционного контроля и, при наличии, рекламациями Генподрядчика, схема организации дорожного движения, копии паспортов и санитарно-эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России на используемые, в ходе выполнения работ, разметочные материалы.

У подрядной организации на месте производства работ должны быть приборы для проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки, в соответствии с Рекомендациями по контролю качества горизонтальной дорожной разметки, введёнными в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис.

5.	Объёмы выполняемых работ по нанесению дорожной разметки принимаются согласно ведомости объёмов работ и стоимости. При этом, Генподрядчик, по согласованию с заказчиком, в случае необходимости, может уменьшить объем выполняемых работ.

6.	Срок выполнения работ:

- Устройство горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог регионального значения	15 июня 2017 г.

- Устройство горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог межмуниципального значения	10 июля 2017 г.

Требования к технологии выполнения работ.

7.	Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

- очистка дорожного покрытия от пыли и грязи, механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

- ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по схеме, согласованной с ГИБДД;

- загрузка и заправка техники разметочным материалом;

- предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

- предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

- нанесение осевой линии горизонтальной разметки;

- нанесение краевых линий горизонтальной разметки (на автодорогах регионального значения);

- нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

- снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 и СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.

Расход материала принимается согласно ТЕРс-2015 (раздел 6).

8.	Демаркировка сохранившейся на покрытии старых линий дорожной разметки выполняется при:

-	изменении схемы организации дорожного движения;

-	нанесении нового материала, отличного от материала старой горизонтальной дорожной разметки и высокой степени сохранности старой разметки.

Подрядчик демаркирует ранее нанесённую дорожную разметку, которая не соответствует утверждённым схемам разметки.

9.	Техника безопасности при производстве работ.

Подрядчик обеспечивает допуск к работе по нанесению горизонтальной разметки лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019–2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками жёлтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

Не допускается движение разметочной техники во встречном направлении движения транспортному потоку.

10.		Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги.

11.		Предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура. Предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

12.		Нанесение линий горизонтальной разметки с использованием специализированной техники и разметочного оборудования.

Нанесение подрядной организацией разметки лакокрасочными материалами обеспечивается безвоздушным способом в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (распоряжение Минтранса РФ от 01.11.2001 № ОС-450-р) самоходными машинами, оснащёнными датчиками расхода материалов, оборудованными контрольным блоком управления разметкой, представляющим информацию о результатах разметки, в том числе по расходу разметочных материалов, в виде распечатки при подключении к персональному компьютеру.

13.		Соответствие светотехнических характеристик горизонтальной дорожной разметки.

Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий тёмного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий тёмного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные требования к коэффициенту яркости и коэффициенту световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (ГОСТ Р 51256-2011) для разметки из лакокрасочных материалов - в течение первых 3 мес. эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения, приведённых в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, не более чем на 25%, а для дорог III и IV категории, магистральных улиц районного значения, не ниже значений, установленных в п.4.2.4. ГОСТ Р 50597-93.

Нанесение микростеклошариков на поверхность линий дорожной разметки осуществляется в автоматизированном режиме специальным пневматическим распределителем, входящим в комплект разметочных машин.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.

Организация и проведение контроля качества горизонтальной дорожной разметки.

1.	Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приёмочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки», введённые в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

2.	При приёмке партии разметочных материалов от поставщика (завода-изготовителя) Подрядчик выполняет входной контроль, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям Технического задания.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества Подрядчик составляет акт, который предоставляется Генподрядчику.

В случае получения неудовлетворительных результатов повторных испытаний данная партия не применяется. При этом сроки окончания работ на объекте остаются неизменными.

Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке параметров разметки в процессе производства работ требованиям нормативных документов, указанных в п. 1 Технического задания и ПОДД.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ, разработанном в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введённым распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р.

Приёмочный контроль законченных работ осуществляет Генподрядчик.

Исполнителем функций Генподрядчика являются филиалы ОАО «Башкиравтодор» (в зависимости от того в каком районе производились работы по нанесению дорожной разметки).

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации.

Контроль качества работ по нанесению разметки на различных его стадиях должен включать в себя несколько комплексов измерений (проверка организации выполнения работ по разметке, обследование нанесённой разметки и эксплуатируемой разметки по состоянию на 1/3, 1/2, 2/3 гарантийного срока её службы). Количество комплексов измерений устанавливается согласно Рекомендациям по контролю качества горизонтальной дорожной разметки, введённым в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ИС.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Генподрядчик и (или) привлечённые специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия её параметров требованиям Технического задания.

Объем приёмочного и эксплуатационного контроля определяется Генподрядчиком.

Генподрядчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Генподрядчиком.

Генподрядчик                                                          Подрядчик

__________	__________

М.П.	 М.П.