«УТВЕРЖДАЮ»

 Главный инженер

 АО «Башкиравтодор»

________________И.Б. Струговец

«___»______________2017 г.

Техническое задание 

на выполнение буровзрывных работ
	Объект
	Карьер известняков (строительного камня) участка 
«Юнусовский»

	Тема задания
	Организация и проведение буровзрывных работ на карьере

	Цель и назначение выполняемых услуг
	Производство буровзрывных работ на карьере с целью обеспечения объектов производства фракционированного щебня взорванной горной массой на 2017 год.

	Расположение объекта
	Республика Башкортостан, Салаватский район, в 15 км юго-западнее с.Малояз.

	Основные исходные данные для расчета буровзрывных работ
	Для рыхления горных пород на карьере используется метод вертикальных скважинных зарядов. Бурение скважин осуществляется буровыми станками УРБ- 2А-2 ударно вращательного действия с погружным пневмоударником.

Основные исходные данные для расчета буровзрывных работ:

- тип применяемого взрывчатого вещества (ВВ) - аммонит № 6 ЖВ, граммонит 79/21, гранулит Т-18 и другие ВВ допущенные Ростехнадзором к постоянному применению.

- средства инициирования - электродетонаторы ЭД 8Ж, пиротехнические реле РП, неэлектрические системы инициирования СИНВ, Эдилин.

- метод производства взрывных работ - скважинными зарядами.

- диаметр скважины - 110 мм.

- способ взрывания - при помощи детонирующего шнура.

- способ инициирования сети ДШ - электрический.

- конструкция боевика - узел ДШ, аммонит 6ЖВ - патронированный.

Дробление негабаритных кусков породы и валунов - шпуровыми зарядами.

Все параметры буровзрывных работ разрабатываются подрядной организацией и осуществляются по «Типовому проекту буровзрывных работ», «Типовому паспорту дробления негабаритных кусков породы», «Инструкции о действиях ИТР и рабочих «Заказчика» при экскавации взорванной массы в случае обнаружения отказавших зарядов во взорванной массе или подозрении на них», утвержденных Подрядчиком.

	Основные физико-механические показатели вскрышных пород и полезного ископаемого
	1. Полезная толща - известняки

2. Средняя плотность - 2,6 г/см3


3. Коэффициент разрыхления - 1,45
4. Коэффициентом крепости по Протодьяконову – 4-8
5. Группа по СНиП IV-5-82(F) - VII


6. Обводненность пород - необводненные

7. Коэффициент трещиноватости - 0,7-0,8 
8. Категория пород по трещиноватости - III;

9. Степень трещиноватости (блочности) - среднетрещиноватый (крупноблочный).

10. Размеры блока:

Ширина взрываемого блока 20-30 м;

Длина взрываемого блока 130-150 м;

Мощность взрываемого слоя до 5 м. Длина перебура 0,5 м. Угол наклона скважины 900.

	Стоимость работ по рыхлению взрывным способом 1м3 скального массива в плотном теле
	Определяется на основании локально сметного расчета стоимости ведения работ и составляет 112,00 руб/м3.   
Общий объем рыхления скального грунта 20 тыс.м3  

Максимальная сумма договора 2 240 000 рублей с НДС.

	Сроки выполнения работ
	Согласно календарного графика производства 

буровзрывных работ.

	Условия оплаты
	В течение 30 календарных дней с момента предоставления в бухгалтерию Заказчика надлежаще оформленных форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры.

	Требования к качеству и безопасности производства работ


	- наличие разрешений и свидетельств о допуске к производству взрывных работ;

 - обеспечение выполнения на объекте производства работ необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора;

 - соблюдение требований предъявляемые федеральными нормами и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых».

	Требования к подрядчику 


	- разработать и согласовать проект производства работ с Ростехнадзором;

 - до начала взрывных работ получить в органах Ростехнадзора разрешительную документацию на право производства взрывных работ на объекте Заказчика;   

 - обеспечить поставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, необходимых для производства работ своими силами;

- обеспечить выход негабарита не более 5%. Негабаритом считается кусок с максимальным размером по наибольшему измерению более 600 мм;

- наличие лицензии на право осуществления деятельности связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, а именно хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;

- является организацией, относящейся к субъектам малого и среднего предпринимательства.


Согласовано:
Начальник отдела ПБОТиЭ

АО «Башкиравтодор»

_______________ А.Р. Амиров

«___»______________2017 г.
