Приложение №1

к договору №___________ от __________2017г

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «Башкиравтодор»

________________И.Б. Струговец

«___»______________2017г.

Техническое задание

Предмет договора: Выполнение предпроектной маркшейдерской съемки участка. Геологоразведочные работы (бурение разведочных скважин, поиск и оценка запасов участка, разведка с подсчетом запасов песчано-гравийной смеси). Составление проектной документации разработки и рекультивации участка добычи песчано-гравийной смеси Абдулово в муниципальном районе Ермекеевский район Республики Башкортостан, в том числе разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Расположение участка недр (лицензионного участка): в 2 км север-северо-восточнее д.Абдулово муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.

Основные исходные данные: Производительность карьера - 15 тыс.м3 в год. Площадь предварительного горного отвода 16,1 га. Граница горного отвода по глубине – до подстилающих глинистых пород. В геологическом строении принимают участие верхнеплейстоценовые отложения мологошекснинского и осташковского горизонтов, представленные галечниками, песками, супесями, суглинками и глинами. Полезная толща представлена песчано-гравийной смесью: песками средне и крупнозернистыми и гравием различной формы и размеров, преимущественно карбонатного состава, гравий составляет до 47,7 % от общей массы смеси. Предполагаемая мощность полезной толщи 4 м, прогнозные ресурсы песчано-гравийной смеси участка ориентировочно составляют 644 тыс. м3. В пределах Лицензионного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории, родовые угодья коренных малочисленных народов.

Сроки выполнения работ: согласно календарного плана работ (Приложение № 2 к договору).

Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями:

- Приказ Минприроды России от 25.06.2010г. №218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок, и первичную переработку минерального сырья».

- РД-07-192-98 Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых.

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель»

- - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013г. №599.

- ПБ 07-600-03. Правила охраны недр.

- СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- «Инструкции по производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03.

- «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (приказ Ростехнадзора №599 от 11.12.2013).

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 - 1:500 Москва «Недра» 1989г.

- Условные обозначения для горной графической документации. Справочник утвержден Госгортехнадзор СССР 28 июля 1970 г.

- Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000 – 1:500, ГКИНП-02-033-82.

- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88г.

Цель и основные исходные данные для выполнения маркшейдерской съемки:

Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000, с сечением рельефа 0.5 м, в системе координат МСК-02 и Балтийской системе высот с заложением трех постоянных реперов за периметром участка.

Планово-высотные координаты тригонометрических пунктов Исполнитель получает самостоятельно в Управлении Росреестра по Республике Башкортостан.

Содержание технического отчета по маркшейдерской съемке:

- Общие сведения

- Физико-географическая характеристика участка

- Обзор топографо-геодезической изученности района

- Схема расположения территории съемки

- Схема привязки к пунктам ГГС

- Карточки обследования пунктов ГГС

- Каталог координат, высот ГГС и закрепленных на плане реперов

- Свидетельство о поверке приборов

- Лицензии

- Топографический план участка в системе координат МСК-02 и Балтийской системе высот.

Выдача документации осуществляется в бумажном варианте (3 экз.), 1 CD (графическая часть в формате dwg AutoCad; текстовая часть Microsoft Word).

Требования к исполнителю:

- являться субъектом малого и среднего предпринимательства.

- наличие лицензии на производство маркшейдерских работ;

- наличие сертифицированного оборудования и программного обеспечения для выполнения работ по настоящему договору.

Стоимость работ: начальная стоимость работ определяется на основании смет и составляет 3 573 854,64 рублей (три миллиона пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля 64 копейки) с НДС 18%. и включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий договора.

Критерии оценки заявок: Цена договора.

Согласовано:

Начальник отдела ПБОТиЭ

АО «Башкиравтодор»

_______________ А.Р. Амиров

«___»______________2017г.