Техническое задание.

Предмет закупки – Выбор поставщика для заключения договора на поставку шнекороторного снегоочистителя на базе шасси Урал 4320 (либо аналог)  для нужд АО «Башкиравтодор».

Предмет договора:

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за 1 ед. измерения с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шнекороторный снегоочиститель на базе шасси Урал 4320 (либо аналог) | Ед. | 2 | 6 300 000,00 | 12 600 000,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 12 600 000,00 |

Начальная (максимальная) цена договора: 12 600 000,00 руб. с учетом НДС.

Критерии оценки заявок: Цена договора.

Срок поставки: в течение 10 (десять) дней с момента 100% предоплаты.

Стоимость Товара: включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора, в том числе доставку, погрузочно-разгрузочные работы на месте доставки, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Условия оплаты: 100% предоплата с момента получения письменного уведомления о готовности техники к отгрузке со склада поставщика и предоставление заверенных копий технической документации (паспорт, сертификат соответствия).

Условия доставки:  Доставка  до склада  УПП-филиала  АО «Башкиравтодор»  расположенного в г. Уфа  д. Мокроусово.

Период поставки товара: с момента подписания договора и до 31 марта 2018 года.

Требования к качеству, безопасности товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя:

- Поставляемый шнекороторный снегоочиститель на базе шасси Урал 4320 (либо аналог) должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Поставляемый шнекороторный снегоочиститель на базе шасси Урал 4320 (либо аналог) должен соответствовать комплектации завода изготовителя.

- Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо бывшего в эксплуатации шнекороторного снегоочистителя на базе шасси Урал 4320 (либо аналог) не допускается.

- Шнекороторный снегоочиститель на базе шасси Урал 4320 (либо аналог) должен быть технически исправен, с отсутствием всякого рода повреждений, сборки – завода изготовителя, без эксплуатации и без пробега.

- Поставщик должен предоставить необходимый комплект технической документации на Шнекороторный снегоочиститель на базе шасси Урал 4320 (либо аналог) (Паспорт, сертификат соответствия (копия заверенная печатью), руководство по эксплуатации, сервисная книжка), находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.

- Шнекороторный снегоочиститель на базе шасси Урал 4320 (либо аналог)  должен пройти полный комплекс предпродажной подготовки с соответствующей отметкой в сервисной книжке.

Технические характеристики.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Год выпуска | Не ранее 2017года |
| Тип рабочего органа | шнекороторный |
| Тип исполнения | Двухмоторная |
| Тип и марка шасси | УРАЛ-4320 |
| Двигатель шасси | ЯМЗ V-образный |
| Тип двигателя шасси | дизельный |
| Мощность двигателя шасси, л.с. | Не менее 230 |
| Вместимость топливных баков л. | Не менее 300 |
| Аккумуляторная батарея | Не менее 2 шт. 190Ач каждая |
| Сцепление |  |
| Тип | однодисковое |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач | ЯМЗ механическая 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | Механическая, 2-х ступенчатая, с межосевым дифференциалом |
| Передний мост | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя тележка | Балансирная с реактивными штангами |
| Тип тормозной системы | Двухконтурная, пневмогидравлическим приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
| Шины | 14.00R20 ОИ-25 |
| Тип | пневматические, с регулированием давления |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, за двигателем |
| Производительность снегоочистителя, т/ч |  |
| - при плотности снега 0,7т/м3 | Не менее 2000 |
| Дальность отбрасывания основной массы снега, м | Не менее 30 |
| Максимальная толщина снега, очищаемая за один проход, мм | Не менее 1600 |
| Ширина полосы, очищаемая за один проход, мм | Не менее 2900 |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | Не менее 0,7 |
| Скорости передвижения, м/с (км/ч): - с включенным ходоуменьшителем - с выключенным ходоуменьшителем | от 0,093 до 1,87 (от 0,33 до 6,74) от 0,7 до 14,5 (от 2,5 до 52) |
| Дорожный просвет под рамкой подвески, мм, | Не менее 275 |

| Тип, марка и мощность двигателя привода рабочего органа | 8 –цилиндровый V-образный четырехтактный ЯМЗ Мощностью не менее 220кВт(300л.с.) при частоте вращения 1900 мин- |
| --- | --- |
| Управление рабочим органом | Гидравлическое |
| Сцепление привода рабочего органа | Шинно-пневматическая муфта МП500х125 |
| Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, м | Не более 13.5 |
| Диаметр ротора, мм | Не менее 1220 |
| Частота вращения ротора, об/мин | Не менее 347 |
| Диаметр шнека, мм | Не менее 500 |
| Шаг спирали шнека, мм | Не менее 500 |
| Число шнеков | Не менее 2 |
| Частота вращения шнека, об/мин | Не менее 295 |
| Угол наклона патрубка ротора относительно горизонтальной плоскости, град - вправо - влево | Не менее 14 Не менее 41 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 (водитель-оператор) |

- Требования к безопасности товара: поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

- Требования по передаче технических и иных документов при поставке товара: В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации Поставщик обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей Товара.

- Порядок сдачи и приемки товара: Порядок приемки Товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

Гарантийный срок: должен соответствовать требованиям Производителя (отметки в гарантийной регистрации в руководстве по гарантийному обслуживанию), составлять не менее 12 месяцев или 15 000 км пробега, либо 1000 моточасов, что наступит раньше. Гарантийный срок  исчисляется со дня  подписания Заказчиком Акта приема-передачи.

Проверил: Начальник ОСС ______________ Леонтьев В.Л.

Разработал: Инженер ОСС ______________ Гиндуллин Д.У.