| Стройка: | Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово-Мраково на участке км 100,2 - км 107,4 в Кугарчинском районе Республики Башкортостан |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Переустройство коммуникаций |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-03-04 |  |  |  |
| Вынос ВЛ 35 кВ ПО "КЭС" ООО "БашРЭС" ПК19+77 - ПК35+91 |  |  |  |
| Основание: 078-ТКР3.1-К-ЭС.ВОР |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 322.67 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 161.43 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.82 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 10.18 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 1"" |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-040-03 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ, 1 опора (3 провода) | 17 | 73.14 | 51.26 | 1 243.38 | 371.96 | 871.42 | 2.03 | 34.51 |
|  |  |  | 21.88 | 6.31 |  |  | 107.27 | 0.45 | 7.65 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 503.19 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 287.54 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 034.11 |  |  |  |  |
| 2. | Е33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора | 13 | 65.54 | 56.25 | 852.02 | 120.77 | 731.25 | 0.81 | 10.53 |
|  |  |  | 9.29 | 6.17 |  |  | 80.21 | 0.44 | 5.72 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 211.03 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 120.59 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 183.64 |  |  |  |  |
| 3. | Е33-04-042-06 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с двумя подкосами, 1 опора | 4 | 434.53 | 388.19 | 1 738.12 | 185.36 | 1 552.76 | 4.04 | 16.16 |
|  |  |  | 46.34 | 46.69 |  |  | 186.76 | 3.33 | 13.32 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 390.73 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 223.27 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 352.12 |  |  |  |  |
| 4. | Е33-04-007-11 Демонтаж анкеров с оттяжками. Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3, 1 шт. | 4 | 387.90 | 319.66 | 1 551.58 | 272.93 | 1 278.66 | 6.248 | 24.992 |
|  |  |  | 68.23 | 36.02 |  |  | 144.06 | 1.928 | 7.712 |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.8 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.8 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 437.84 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 250.19 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 239.61 |  |  |  |  |
| 5. | Х405-12-1-3; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., погрузка при автомобильных перевозках, т | 60.35 | 15.44 | 15.44 | 931.80 |  | 931.80 |  |  |
| 6. | Х405-12-1-4; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., разгрузка при автомобильных перевозках, т | 60.35 | 14.14 | 14.14 | 853.35 |  | 853.35 |  |  |
| 7. | Х405-40-3; Прочие материалы, детали и контрукции, погрузка при автомобильных перевозках, т | 11.838 | 12.41 | 12.41 | 146.91 |  | 146.91 |  |  |
|  |  |  |  | 3.72 |  |  | 44.04 |  |  |
|  | Объем: 1.964+9.874 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 44.04 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 26.42 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 217.37 |  |  |  |  |
| 8. | Х405-40-4; Прочие материалы, детали и контрукции, разгрузка при автомобильных перевозках, т | 11.838 | 10.39 | 10.39 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |
|  |  |  |  | 3.12 |  |  | 36.93 |  |  |
|  | Объем: 1.964+9.874 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 36.93 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 22.16 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 182.09 |  |  |  |  |
| 9. | Х401-1-7; Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 60.35 | 8.35 | 8.35 | 503.92 |  | 503.92 |  |  |
| 10. | Х402-1-7; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 11.838 | 17.38 | 17.38 | 205.74 |  | 205.74 |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е33-04-004-01 Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м без тросостойки, 1 опора | 9 | 578.10 | 441.26 | 5 202.90 | 1 114.92 | 3 971.34 | 10.8 | 97.2 |
|  |  |  | 123.88 | 47.94 |  |  | 431.46 | 2.76 | 24.84 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С110-9126; С201-9266; С201-9285; С403-1180; С408-0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 1 623.70 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 927.83 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 754.43 |  |  |  |  |
| 12. | КСМ. Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)тип ПБ 35-3В, шт. | 9 | 4 536.91 |  | 40 832.19 |  |  |  |  |
| 13. | Прайс-лист. Спецболт В40, шт. | 9 | 20.78 |  | 187.01 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прайс-лист. Спецболт В41, шт. | 9 | 22.62 |  | 203.61 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =87.10/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Прайс-лист. Траверса В1С, шт. | 18 | 252.34 |  | 4 542.08 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =971.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Прайс-лист. Траверса В2С, шт. | 9 | 329.19 |  | 2 962.75 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1267.40/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Прайс-лист. Хомут В30, шт. | 9 | 87.74 |  | 789.66 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =337.80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Прайс-лист. Хомут В35, шт. | 9 | 99.17 |  | 892.52 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =381.80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 81 | 110.06 |  | 8 914.81 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 27 | 31.46 |  | 849.42 |  |  |  |  |
| 21. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 27 | 96.96 |  | 2 617.92 |  |  |  |  |
| 22. | С111-0079 (применительно) Узел крепления КГП-7-2В. Узел крепления кронштейна окрашенный, шт. | 27 | 119.41 |  | 3 224.07 |  |  |  |  |
| 23. | Е33-04-004-03 Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м без тросостойки, 1 опора | 4 | 772.31 | 594.07 | 3 089.24 | 661.12 | 2 376.28 | 14.41 | 57.64 |
|  |  |  | 165.28 | 64.43 |  |  | 257.72 | 3.77 | 15.08 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С110-9126; С201-9266; С201-9285; С403-1180; С408-0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 964.78 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 551.30 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 605.33 |  |  |  |  |
| 24. | КСМ. Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)тип ПБ 35-3В, шт. | 4 | 4 536.91 |  | 18 147.64 |  |  |  |  |
| 25. | Прайс-лист. Траверса В1С, шт. | 4 | 252.34 |  | 1 009.35 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =971.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прайс-лист. Траверса В3С, шт. | 4 | 370.81 |  | 1 483.22 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1427.6/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прайс-лист. Траверса В4С, шт. | 4 | 336.23 |  | 1 344.94 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1294.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прайс-лист. Хомут В30, шт. | 4 | 87.74 |  | 350.96 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =337.80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прайс-лист. Хомут В32, шт. | 4 | 84.86 |  | 339.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =326.70/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Прайс-лист. Спецболт В40, шт. | 4 | 20.78 |  | 83.12 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Прайс-лист. Спецболт В41, шт. | 8 | 22.60 |  | 180.78 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =87/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 48 | 110.06 |  | 5 282.85 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Прайс-лист. (применительно) Скоба СК-12-1А, шт. | 24 | 56.63 |  | 1 359.02 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =218.01/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Прайс-лист. (применительно) Серьга СР-12-16, шт. | 12 | 27.63 |  | 331.57 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =106.38/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Прайс-лист. (применительно) Звено промежуточное ПР - 7 - 6.Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, шт. | 12 | 17.95 |  | 215.38 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =69.1/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С509-1772 Ушко двухлапчатое У2-7-16, шт. | 12 | 49.51 |  | 594.12 |  |  |  |  |
| 37. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 12 | 96.96 |  | 1 163.52 |  |  |  |  |
| 38. | С408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3 | 4.88 | 116.83 |  | 570.13 |  |  |  |  |
|  | Объем: (4.0)*1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е33-04-005-03 Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 35 кВ, 1 оттяжка | 4 | 64.37 | 31.76 | 257.48 | 111.12 | 127.04 | 2.48 | 9.92 |
|  |  |  | 27.78 | 2.45 |  |  | 9.80 | 0.15 | 0.6 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 126.97 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 72.55 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 457.00 |  |  |  |  |
| 40. | Прайс-лист. Оттяжка В64, комплект | 4 | 586.00 |  | 2 344.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2256.1/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | С509-0073 (применительно) Подвеска В50, 100 шт. | 0.04 | 1 560.96 |  | 62.44 |  |  |  |  |
| 42. | Е33-04-007-11 Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3, 1 шт. | 4 | 484.87 | 399.58 | 1 939.48 | 341.16 | 1 598.32 | 7.81 | 31.24 |
|  |  |  | 85.29 | 45.02 |  |  | 180.08 | 2.41 | 9.64 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 547.30 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 312.74 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 799.53 |  |  |  |  |
| 43. | КСМ. Анкер цилиндрический АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/, шт. | 4 | 325.60 |  | 1 302.40 |  |  |  |  |
| 44. | Е33-04-007-01 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом до 0,2 м3, 1 шт. | 4 | 52.38 | 41.02 | 209.52 | 45.44 | 164.08 | 0.99 | 3.96 |
|  |  |  | 11.36 | 4.41 |  |  | 17.64 | 0.27 | 1.08 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9662; С403-0897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 66.23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 37.85 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 313.60 |  |  |  |  |
| 45. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 4 | 146.68 |  | 586.72 |  |  |  |  |
| 46. | Е33-04-004-03 Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м без тросостойки, 1 опора | 4 | 772.31 | 594.07 | 3 089.24 | 661.12 | 2 376.28 | 14.41 | 57.64 |
|  |  |  | 165.28 | 64.43 |  |  | 257.72 | 3.77 | 15.08 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 964.78 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 551.30 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 605.33 |  |  |  |  |
| 47. | КСМ. Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)тип ПБ 35-3В, шт. | 4 | 4 536.91 |  | 18 147.64 |  |  |  |  |
| 48. | Прайс-лист. Траверса В2С, шт. | 4 | 329.19 |  | 1 316.78 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1267.40/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Прайс-лист. Хомут В30, шт. | 4 | 87.74 |  | 350.96 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =337.80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Прайс-лист. Хомут В31, шт. | 4 | 91.58 |  | 366.34 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =352.60/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Прайс-лист. Хомут В34, шт. | 4 | 109.84 |  | 439.38 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =422.90/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Прайс-лист. Спецболт В40, шт. | 4 | 20.78 |  | 83.12 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Прайс-лист. Спецболт В41, шт. | 8 | 22.60 |  | 180.78 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =87/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 48 | 110.06 |  | 5 282.85 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Прайс-лист. (применительно) Скоба СК-12-1А, шт. | 24 | 56.63 |  | 1 359.02 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =218.01/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Прайс-лист. (применительно) Серьга СР-12-16, шт. | 12 | 27.63 |  | 331.57 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =106.38/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Прайс-лист. (применительно) Звено промежуточное ПР - 7 - 6.Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, шт. | 12 | 17.95 |  | 215.38 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =69.1/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | С509-1772 Ушко двухлапчатое У2-7-16, шт. | 12 | 49.51 |  | 594.12 |  |  |  |  |
| 59. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 12 | 96.96 |  | 1 163.52 |  |  |  |  |
| 60. | С408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3 | 4.88 | 116.83 |  | 570.13 |  |  |  |  |
|  | Объем: (4.0)*1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е33-04-005-04 Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ, 1 оттяжка | 4 | 95.13 | 53.38 | 380.52 | 146.96 | 213.52 | 3.28 | 13.12 |
|  |  |  | 36.74 | 4.74 |  |  | 18.96 | 0.29 | 1.16 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С201-9261; С509-9070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 174.22 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 99.55 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 654.29 |  |  |  |  |
| 62. | Прайс-лист. Оттяжка В62, комплект | 4 | 1 679.30 |  | 6 717.19 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =6465.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Прайс-лист. Расщепленная оттяжка РО-2, шт. | 4 | 930.13 |  | 3 720.52 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3581.00/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | С509-0073 (применительно) Подвеска В52, В51, 100 шт. | 0.12 | 1 560.96 |  | 187.32 |  |  |  |  |
|  | Объем: 8+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е33-04-007-11 Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3, 1 шт. | 8 | 484.87 | 399.58 | 3 878.96 | 682.32 | 3 196.64 | 7.81 | 62.48 |
|  |  |  | 85.29 | 45.02 |  |  | 360.16 | 2.41 | 19.28 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 1 094.60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 625.49 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 599.05 |  |  |  |  |
| 66. | КСМ. Анкер цилиндрический АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/, шт. | 8 | 325.60 |  | 2 604.80 |  |  |  |  |
| 67. | Е33-04-007-01 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом до 0,2 м3, 1 шт. | 4 | 52.38 | 41.02 | 209.52 | 45.44 | 164.08 | 0.99 | 3.96 |
|  |  |  | 11.36 | 4.41 |  |  | 17.64 | 0.27 | 1.08 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9662; С403-0897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 66.23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 37.85 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 313.60 |  |  |  |  |
| 68. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 4 | 146.68 |  | 586.72 |  |  |  |  |
|  | Подвеска провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е33-01-027-18 Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода), 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 1 | 6 272.79 | 4 560.66 | 6 272.79 | 1 110.53 | 4 560.66 | 96.82 | 96.82 |
|  |  |  | 1 110.53 | 211.05 |  |  | 211.05 | 14.8 | 14.8 |
|  | Удал.ресурсы: С110-9009; С110-9032; С502-9079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 1 387.66 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 792.95 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 453.40 |  |  |  |  |
| 70. | С502-0321 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2, т | 0.0385 | 56 994.02 |  | 2 194.27 |  |  |  |  |
| 71. | Е33-04-009-07 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением до 35 мм2 вручную, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 1.806 | 1 424.00 | 305.34 | 2 571.74 | 1 475.68 | 551.44 | 69.6 | 125.6976 |
|  |  |  | 817.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: С110-9009; С110-9032; С502-9079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 1 549.46 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 885.41 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 006.61 |  |  |  |  |
| 72. | С502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, т | 2.086 | 56 994.02 |  | 118 889.53 |  |  |  |  |
| 73. | Е33-04-015-01 Устройство заземления опор ВЛ, 10 м шин заземления | 8.84 | 36.35 | 15.67 | 321.33 | 170.08 | 138.52 | 1.8 | 15.912 |
|  |  |  | 19.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: С101-9341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 178.58 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 102.05 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 601.96 |  |  |  |  |
| 74. | С101-1619 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм, т | 0.1768 | 5 855.30 |  | 1 035.22 |  |  |  |  |
|  | Объем: 176.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора | 17 | 54.11 | 49.56 | 919.87 | 77.35 | 842.52 | 0.44 | 7.48 |
|  |  |  | 4.55 | 7.84 |  |  | 133.28 | 0.48 | 8.16 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 221.16 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 126.38 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 267.41 |  |  |  |  |
| 76. | Е33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора | 9 | 15.39 | 12.81 | 138.51 | 23.22 | 115.29 | 0.25 | 2.25 |
|  |  |  | 2.58 | 2.29 |  |  | 20.61 | 0.14 | 1.26 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 46.02 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 26.30 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 210.83 |  |  |  |  |
| 77. | Е33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора | 8 | 17.74 | 14.64 | 141.92 | 24.80 | 117.12 | 0.3 | 2.4 |
|  |  |  | 3.10 | 2.61 |  |  | 20.88 | 0.16 | 1.28 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 47.96 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 27.41 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 217.29 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 305 877.63 | 7 642.28 | 27 711.94 |  | 673.9116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 536.27 |  | 147.742 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 161 428.75 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 161 428.75 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 161 428.75 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 144 448.88 | 7 642.28 | 27 711.94 |  | 673.9116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 536.27 |  | 147.742 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 035.22 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 10 683.43 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 6 107.13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 161 239.44 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 322 668.19 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 683.43 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 107.13 |  |  |  |  |

| Составил: | Багаутдинова Р.Я. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Лукьянова О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |