| Стройка: | Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово-Мраково на участке км 100,2 - км 107,4 в Кугарчинском районе Республики Башкортостан |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Переустройство коммуникаций |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-03-09 |  |  |  |
| Переустройство ВЛ 10 кВ ОАО "Уралсибнефтепровод" |  |  |  |
| Основание: 078-ТКР3.5-К-ЭС.ВО |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 52.90 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 8.79 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.18 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 2.26 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 1"" |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 58+77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-040-03 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ, 1 опора (3 провода) | 2 | 73.14 | 51.26 | 146.28 | 43.76 | 102.52 | 2.03 | 4.06 |
|  |  |  | 21.88 | 6.31 |  |  | 12.62 | 0.45 | 0.9 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 59.20 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 33.83 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 239.31 |  |  |  |  |
| 2. | Е33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора | 1 | 65.54 | 56.25 | 65.54 | 9.29 | 56.25 | 0.81 | 0.81 |
|  |  |  | 9.29 | 6.17 |  |  | 6.17 | 0.44 | 0.44 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 16.23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 9.28 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 91.05 |  |  |  |  |
| 3. | Е33-04-042-07 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных, 1 опора | 1 | 204.65 | 181.48 | 204.65 | 23.17 | 181.48 | 2.02 | 2.02 |
|  |  |  | 23.17 | 21.45 |  |  | 21.45 | 1.53 | 1.53 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 46.85 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 26.77 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 278.27 |  |  |  |  |
| 4. | Х405-12-1-3; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., погрузка при автомобильных перевозках, т | 2.25 | 15.44 | 15.44 | 34.74 |  | 34.74 |  |  |
| 5. | Х405-12-1-4; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., разгрузка при автомобильных перевозках, т | 2.25 | 14.14 | 14.14 | 31.82 |  | 31.82 |  |  |
| 6. | Х405-40-3; Прочие материалы, детали и контрукции, погрузка при автомобильных перевозках, т | 0.527 | 12.41 | 12.41 | 6.54 |  | 6.54 |  |  |
|  | Объем: 0.08+0.447 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Х405-40-4; Прочие материалы, детали и контрукции, разгрузка при автомобильных перевозках, т | 0.527 | 10.39 | 10.39 | 5.48 |  | 5.48 |  |  |
|  | Объем: 0.08+0.447 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Х401-1-3; Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние 3 км. (класс груза 1), т | 2.25 | 4.71 | 4.71 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |
| 9. | Х402-1-3; Перевозка грузов строительных на расстояние 3 км. (класс груза 1), т | 0.527 | 8.08 | 8.08 | 4.26 |  | 4.26 |  |  |
|  | Объем: 0.08+0.447 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами, 1 опора | 1 | 591.08 | 414.30 | 591.08 | 135.63 | 414.30 | 12.11 | 12.11 |
|  |  |  | 135.63 | 42.20 |  |  | 42.20 | 3.01 | 3.01 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9261; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 186.72 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 106.70 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 884.50 |  |  |  |  |
| 11. | КСМ. Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) тип П10-3, шт. | 3 | 1 535.22 |  | 4 605.66 |  |  |  |  |
| 12. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 6, шт. | 1 | 353.66 |  | 353.66 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1361.60/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прайс-лист. Накладка ОГ2, шт. | 2 | 33.51 |  | 67.01 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =129/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прайс-лист. Накладка ОГ5, шт. | 1 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =65.20/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Прайс-лист. Хомут Х-42, шт. | 1 | 39.43 |  | 39.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =151.8/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Прайс-лист. Стяжка Г1, шт. | 3 | 119.96 |  | 359.89 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2,5м), шт. | 1 | 40.65 |  | 40.65 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =156.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 12 | 110.06 |  | 1 320.71 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 3 | 29.72 |  | 89.16 |  |  |  |  |
| 20. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 3 | 30.71 |  | 92.13 |  |  |  |  |
| 21. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 2 | 46.94 |  | 93.88 |  |  |  |  |
| 22. | С111-0003 Болт Б5, 100 шт. | 0.01 | 1 071.40 |  | 10.71 |  |  |  |  |
| 23. | С201-8111 Кронштейн У 4, кг | 13 | 9.88 |  | 128.44 |  |  |  |  |
| 24. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.000373 | 11 720.09 |  | 4.37 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.373)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С110-0316 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-4, шт. | 8 | 23.47 |  | 187.76 |  |  |  |  |
| 26. | С509-1768 Скоба СК-7-1А, шт. | 1 | 30.43 |  | 30.43 |  |  |  |  |
| 27. | С509-1719 Серьга СРС-7-16, шт. | 1 | 10.86 |  | 10.86 |  |  |  |  |
| 28. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 6 | 31.46 |  | 188.76 |  |  |  |  |
| 29. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 6 | 96.96 |  | 581.76 |  |  |  |  |
| 30. | Е33-04-007-05 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ опорных объемом до 0,35 м3, 1 шт. | 3 | 57.23 | 44.61 | 171.69 | 37.86 | 133.83 | 1.1 | 3.3 |
|  |  |  | 12.62 | 4.74 |  |  | 14.22 | 0.29 | 0.87 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С403-0911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 54.68 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 31.25 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 257.62 |  |  |  |  |
| 31. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 3 | 146.68 |  | 440.04 |  |  |  |  |
| 32. | Е33-04-004-03 Установка одностоечных анкерных переходных угловых опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м без тросостойки, 1 опора | 2 | 772.31 | 594.07 | 1 544.62 | 330.56 | 1 188.14 | 14.41 | 28.82 |
|  |  |  | 165.28 | 64.43 |  |  | 128.86 | 3.77 | 7.54 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 482.39 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 275.65 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 302.66 |  |  |  |  |
| 33. | КСМ. Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)тип ПБ 35-3В, шт. | 2 | 4 536.91 |  | 9 073.82 |  |  |  |  |
| 34. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 17, шт. | 4 | 358.29 |  | 1 433.14 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1379.40/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Прайс-лист. Оголовок ОГ 14, шт. | 2 | 105.12 |  | 210.23 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =404.70/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Прайс-лист. Болт Б 1, шт. | 2 | 10.52 |  | 21.04 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =40.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Прайс-лист. Болт Б 6, шт. | 4 | 20.75 |  | 83.01 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =79.90/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Прайс-лист. Хомут Х33, шт. | 2 | 26.57 |  | 53.14 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =102.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2,7м), шт. | 2 | 43.09 |  | 86.18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =165.90/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 24 | 110.06 |  | 2 641.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Прайс-лист. Стяжка ОТ 5, шт. | 4 | 354.86 |  | 1 419.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1366.20/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Прайс-лист. Накладка ОТ 6, шт. | 4 | 69.17 |  | 276.68 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =266.3/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.000375 | 11 720.09 |  | 4.40 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.375)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 2 | 46.94 |  | 93.88 |  |  |  |  |
| 45. | С509-1717 Зажим соединительный ПС-3-1, шт. | 6 | 36.33 |  | 217.98 |  |  |  |  |
| 46. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 6 | 30.71 |  | 184.26 |  |  |  |  |
| 47. | С110-0316 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-4, шт. | 12 | 23.47 |  | 281.64 |  |  |  |  |
| 48. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 12 | 31.46 |  | 377.52 |  |  |  |  |
| 49. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 12 | 96.96 |  | 1 163.52 |  |  |  |  |
| 50. | Е33-04-005-03 Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 35 кВ, 1 оттяжка | 8 | 64.37 | 31.76 | 514.96 | 222.24 | 254.08 | 2.48 | 19.84 |
|  |  |  | 27.78 | 2.45 |  |  | 19.60 | 0.15 | 1.2 |
|  | Объем: 2+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 253.93 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 145.10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 914.00 |  |  |  |  |
| 51. | Прайс-лист. Оттяжка ОТ 3, шт. | 2 | 179.69 |  | 359.38 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =691.80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Прайс-лист. Оттяжка ОТ 4, компл. | 6 | 1 304.44 |  | 7 826.65 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5022.10/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е33-04-007-11 Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3, 1 шт. | 6 | 484.87 | 399.58 | 2 909.22 | 511.74 | 2 397.48 | 7.81 | 46.86 |
|  |  |  | 85.29 | 45.02 |  |  | 270.12 | 2.41 | 14.46 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 820.95 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 469.12 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 199.29 |  |  |  |  |
| 54. | КСМ. Анкер цилиндрический АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/, шт. | 6 | 325.60 |  | 1 953.60 |  |  |  |  |
| 55. | Е33-04-007-01 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом до 0,2 м3, 1 шт. | 2 | 52.38 | 41.02 | 104.76 | 22.72 | 82.04 | 0.99 | 1.98 |
|  |  |  | 11.36 | 4.41 |  |  | 8.82 | 0.27 | 0.54 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9662; С403-0897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 33.12 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 18.92 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 156.80 |  |  |  |  |
| 56. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 2 | 146.68 |  | 293.36 |  |  |  |  |
|  | Подвеска провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Е33-04-011-04 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи, 1 переход | 1 | 321.98 | 88.62 | 321.98 | 233.36 | 88.62 | 20.1 | 20.1 |
|  |  |  | 233.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: С502-9079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 245.03 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 140.02 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 707.02 |  |  |  |  |
| 58. | С502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, т | 0.031 | 56 994.02 |  | 1 766.81 |  |  |  |  |
| 59. | Е33-04-009-07 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением до 35 мм2 вручную, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.103 | 1 424.00 | 305.34 | 146.67 | 84.16 | 31.45 | 69.6 | 7.1688 |
|  |  |  | 817.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 88.37 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 50.50 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 285.53 |  |  |  |  |
| 60. | С502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, т | 0.06 | 56 994.02 |  | 3 419.64 |  |  |  |  |
|  | Устройство заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е33-04-015-01 Устройство заземления опор ВЛ, 10 м шин заземления | 1.56 | 36.35 | 15.67 | 56.71 | 30.01 | 24.45 | 1.8 | 2.808 |
|  |  |  | 19.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: С101-9341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 31.51 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 18.01 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 106.23 |  |  |  |  |
| 62. | С101-1619 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм, т | 0.031 | 5 855.30 |  | 181.51 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора | 3 | 54.11 | 49.56 | 162.33 | 13.65 | 148.68 | 0.44 | 1.32 |
|  |  |  | 4.55 | 7.84 |  |  | 23.52 | 0.48 | 1.44 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 39.03 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 22.30 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 223.66 |  |  |  |  |
| 64. | Е33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора | 3 | 17.74 | 14.64 | 53.22 | 9.30 | 43.92 | 0.3 | 0.9 |
|  |  |  | 3.10 | 2.61 |  |  | 7.83 | 0.16 | 0.48 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 17.99 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 10.28 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 81.48 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 49 171.65 | 1 707.45 | 5 240.68 |  | 152.0968 |
|  |  |  |  |  |  |  | 555.41 |  | 32.41 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 790.70 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 8 790.70 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 790.70 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 40 252.51 | 1 707.45 | 5 240.68 |  | 152.0968 |
|  |  |  |  |  |  |  | 555.41 |  | 32.41 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 190.28 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 2 376.00 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 1 357.72 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 43 986.23 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 128.44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  | 128.44 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 52 905.37 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 376.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 357.72 |  |  |  |  |

| Составил: | Багаутдинова Р.Я. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Лукьянова О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |